ПРОГРАМА № 01 – ПБ

НАВЧАННЯ З ПИТАНЬ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

ПОСАДОВИХ ОСІБ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ,  ТА ПРАЦІВНИКЦІВ ДО ОБОВ'ЯЗКІВ ЯКИХ НАЛЕЖИТЬ

ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

м. КИЇВ

2021

ПОГОДЖЕНО	ЗАТВЕРДЖУЮ

начальник Голосіївського РУ ГУ

ДСНС України у м. Києві	ректор НУХТ

Полковник служби цивільного захисту

Василенко П.В.	                             Шевченко О.Ю.

«____04__»   березня    2021  р.	«__10_»   березня   2021  р.

ПРОГРАМА № 01 – ПБ

НАВЧАННЯ З ПИТАНЬ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

ПОСАДОВИХ ОСІБ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ,  ТА ПРАЦІВНИКЦІВ ДО ОБОВ'ЯЗКІВ ЯКИХ НАЛЕЖИТЬ

ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

м. КИЇВ

2021

ЗМІСТ

- Пояснювальна записка	6

  - Загальна характеристика навчального закладу	6

  - Навчально-тематичний план	7

  - Організація навчання та перевірка знань	7

2. НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН навчання з питань пожежної безпеки посадових осіб НУХТ, та працівників до обов’язків яких належить виконання заходів пожежної безпеки (виконання робіт з підвищеної небезпеки)                        10

- ЗМІСТ ПРОГРАМИ НАВЧАННЯ	14

  - ТЕМА 1 Заходи пожежної безпеки (ПБ) в університеті	14

  - Стисла характеристика університету та його пожежної небезпеки	14

  - Основні положення Кодексу цивільного захисту (ЦЗ) України в

частині забезпечення пожежної безпеки (ПБ)	14

  - Правила, інструкції, положення та накази з питань пожежної безпеки	15

  - Відповідальність за порушення правил пожежної безпеки	15

  - Основні причини пожеж	16

  - Вимоги щодо утримання території, протипожежних розривів,

джерел протипожежного водопостачання, евакуаційних шляхів та виходів	18

  - Утримання протипожежних  розрирів                                                           19

  - Визначення ступеня вогнестійкості	19

  - Протипожежне водопостачання	21

    - Стаціонарні засоби гасіння пожежі	21

  - Утримання евакуаційних шляхів та виходів	22

  - Загальні вимоги до евакуаційних шляхів та виходів	23

  - Дії посадових осіб у разі виявлення порушень правил пожежної

безпеки	25

  - Місце знаходження та порядок виклику об’єктової охорони,

а в разі її відсутності найближчої пожежної частини	25

  - Загальні поняття про порядок організації, мета та завдання пожежно-

рятувального підрозділу добровільної пожежної охорони                                  26

- ТЕМА 2. Заходи пожежної безпеки на робочому місці	287

  - Загальні поняття про характеристику пожежної небезпеки

приміщень (споруд)                                                                                   287

4.1.1 Перелік приміщень університету з обладнанням і хімічними

речовинами, які відносяться до приміщень з вибухопожежною та

пожежною небезпекою                                                                               34

  - Дії персоналу у випадку порушень режиму роботи установок, машин, агрегатів. Протипожежний режим на робочому місці. Правила

пожежної безпеки встановлені для працівників цього приміщення або споруди.	36

    - Навчальні та навчально-виробничі приміщення (класи, кабінети, лабораторії та навчально-виробничі майстерні)	36

    - Аудиторії та адміністративні приміщення	37

    - Приміщення для ПЕОМ, АТС, Центри інформаційних технологій (ЦІТ)	37

    - Конференц-зали, лекторії, актові зали та інші приміщення

для проведення масових заходів	38

    - Бібліотеки, архіви, музеї, виставки	40

    - Матеріальні склади	41

    - Склади горючих газів	42

    - Склади хімічних речовин	43

    - Приміщення для робіт з пиломатеріалами	44

    - Дільниці фарбування, знежирення і миття	45

    - Автотранспортні приміщення, гаражі	46

    - Їдальні (кафе) для харчування. Холодильні установки	47

4.3	Можливі причини виникнення пожеж. Дії персоналу

в разі загрози виникнення пожежі, аварії чи вибуху: правила вимкнення установок;

порядок зняття напруги з електроустановок; виклик аварійної допомоги тощо	         48

  - Заходи ПБ, яких необхідно дотримуватись під час роботи з метою запобігання виникненню пожеж                                                                                      49

    - Загальні вимоги	49

    - Вимоги безпеки до початку роботи	49

    - Вимоги безпеки під час виконання робіт	49

    - Вимоги безпеки після закінчення роботи	50

  - Основні вимоги ПБ при експлуатації електрообладнання, опалювальних приладів, систем вентиляції, при

проведенні електрогазозварювальних, паяльних та інших вогневих робіт	50

    - Силове й освітлювальне устаткування	50

    - Порядок застосування відкритого вогню, проведення вогневих

і інших пожежонебезпечних робіт	51

- ТЕМА 3 Сповіщення про пожежу та виклик пожежної охорони	53

  - Установлений в університеті порядок (система) оповіщення людей

про пожежу	53

  - Засоби зв’язку, сигналізації які є в університеті та на робочому місці, розміщення найближчих апаратів телефонного зв’язку,

сповіщувачів пожежної сигналізації, пристроїв для подання звукових сигналів пожежної тривоги, систем оповіщення та керування евакуацією людей.	53

    - Порядок використання засобів сповіщення у разі виникнення пожежі	53

5.3 Керування евакуацією людей	54

- ТЕМА 4. Засоби пожежогасіння, протипожежне устаткування та

інвентар, порядок їх використання під час пожежі	55

6.1. Призначення та місце знаходження існуючих в університеті засобів пожежогасіння, пожежного устаткування та інвентарю (вогнегасники, внутрішні пожежні крани, діжки

з водою, ящики з піском, тощо)	55

  - Загальні поняття про пожежну сигналізацію, спринклерне і дренчерне обладнання та інші установки пожежогасіння

(вуглекислотні, пінні, порошкові, тощо)	56

  - Водяні установки пожежогасіння	57

    - Спринклерне пожежогасіння	57

    - Дренчерні системи	58

    - Системи пожежогасіння тонко розпиленою водою	58

  - Пінне пожежогасіння	59

  - Системи порошкового пожежогасіння	59

  - Системи газового пожежогасіння	59

  - Системи аерозольного пожежогасіння	60

  - Порядок утримання в НУХТ засобів пожежогасіння (у літніх та зимових умовах). Правила використання

вогнегасних засобів, протипожежного інвентарю та обладнання	60

  - Внутрішній протипожежний водогін	61

- ТЕМА 5. Дії під час пожежі	62

7.1. Дії у разі виявлення на робочому місці або на території

університету задимлення чи пожежі	62

  - Гасіння пожежі існуючими в університеті засобами пожежогасіння; загальні поняття про порядок включення стаціонарних установок пожежогасіння, евакуація  людей та матеріальних цінностей                                                              63

  - Дії після прибуття аварійно-рятувальних та пожежних   66

  - Загальні поняття про обов’язки членів ДПД по табелю бойового розрахунку

в особливий період                                                                                                    66

7.5 Загальні поняття про обов’язки начальника бойової обслуги ДПД               66

7.6 Загальні поняття про обов’язки членів ДПД по табелю бойового розрахунку в особливий період                                                                                                        66

- ТЕМА 6. Заходи пожежної безпеки в побуті                                                66

8.1 Пожежна небезпека хімічних речовин, предметів побутової хімії та аерозольних препаратів                                                                                            66

  - Запобігання пожежам від основних причин. Порядок утримання житлових і підсобних приміщень, індивідуальних гаражів                                               66

8.3 Основні причини виникнення пожеж у житлових будинках, гуртожитках 66

8.4 Виклик пожежно-рятувального підрозділу служби цивільного захисту і поведінка громадян у разі виникнення пожежі                                                     68

- ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	69

  - Заснування і реорганізації  «КЕБ та ОП» 	69

  - Призначення «Кафедри екологічної безпеки та охорони праці» (КЕБ та ОП)	71

  - Навчальні дисципліни, які викладаються на «КЕБ та ОП» 	72

  - Навчально-лабораторна база «КЕБ та ОП»	73

  - Призначення «Кафедри інформаційних систем» (КІС)	76

  - Основні напрямки роботи і навчально-методична робота «КІС»	76

  - Наукова діяльність  «КІС»	77

  - Навчально-лабораторна база «КІС»	78

- СТАН КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	81

  - Стан кадрового забезпечення на «КЕБ та ОП»	81

  - Стан кадрового забезпечення на «КІС»	83

- НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ                                              83

- ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ                                                                           87

- Рекомендований перелік контрольних питань 	87

- ПЕРЕЛІК НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ	89

1

І.	ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

  - Загальна характеристика навчального закладу

Національний університет харчових технологій  був створений у 1884 році, коли при Смілянському рафінадному заводі були відкриті Технічні класи – перший в історії Російської імперії технічний навчальний заклад для підготовки техніків-хіміків і майстрів цукрового виробництва. Технічні класи стали базою для заснування у Києві інституту цукрової промисловості. Він неодноразово змінював назву: Київський інститут цукрової промисловості і Київський інститут технології цукру (1930), Київський хіміко-технологічний інститут харчової промисловості (1933), Київський технологічний інститут харчової промисловості ім. А.І. Мікояна (КТІХП) (1935), Український державний університет харчових технологій (1993), Національний університет харчових технологій (НУХТ) (2002).

За десять передвоєнних років в інституті було підготовлено понад 2 500 інженерів-технологів, механіків, економістів, що втричі перевищувало ту їх кількість, яка працювала в харчовій промисловості Радянського Союзу.

Під час війни, у 1941 році  інститут спочатку був евакуйований до Воронежа,  а з 1942 р. – до Бійська Алтайського краю.

Одразу після визволення Києва, з листопада 1943 р. по травень   1945 р. інститут практично відновив довоєнний кількісний склад викладачів і студентів.

У 1993 році за результатами державної акредитації КТІХП був наданий статус вищого державного навчального закладу IV рівня та назва «Український державний університет харчових технологій», а в 2002 році університету було надано статус НАЦІОНАЛЬНОГО. Відтоді він носить назву «Національний університет харчових технологій» (НУХТ).

НУХТ – навчально-науковий комплекс, у якому створений замкнений цикл доуніверситетської, ступеневої та післядипломної підготовки і перепідготовки фахівців. До складу комплексу входять 3 Навчально-наукові інститути, 5 факультетів, 2 Інститути післядипломної освіти, 7 філій і 11 коледжів, які розташовані у різних містах України.

У навчальному комплексі НУХТ навчається понад 25 тисяч студентів і слухачів, працює більш ніж 6,5 тисяч науково-педагогічних співробітників. Ліцензований обсяг прийому студентів становить 12995 осіб. Фахівців вищої кваліфікації готують в аспірантурі та докторантурі, функціонують 7 спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій за 14 науковими спеціальностями.

У навчальному процесі задіяні понад 150 докторів наук та професорів, більше 480 кандидатів наук. Серед них 21 член НАН України та галузевих академій, 40 лауреатів Державної премії України в галузі науки і техніки, 16 заслужених діячів науки і техніки та заслужених працівників освіти.

До послуг студентів – науково-технічна бібліотека, фонди якої становлять близько 1,2 млн. примірників літератури, їдальні та буфети, студентський спортивно-оздоровчий табір, студмістечко, яке об’єднує шість гуртожитків, навчально-спортивний комплекс із сучасним басейном.

Важливими ланками науково-методичного та інформаційного забезпечення навчального процесу є редакційно-видавничий комплекс; розгалужена мережа INTERNET, зокрема інституційний репозитарій (репозитарій – спеціальний сервер, на якому зберігається і з якого можна завантажити програмне забезпечення).

В університеті функціонують: «кафедра Екологічної безпеки та охорони праці»; «Кафедра інформаційних систем» «Факультету автоматизації і комп’ютерних систем, які проводять навчання нормативних дисциплін в навчальному процесі з «Безпеки життєдіяльності», «Охорони праці», де вивчаються навчальні питання з «Пожежної безпеки» та «Прийняття оперативних рішень в умовах екологічно-небезпечних ситуацій».

У своїй практичній і навчально-методичній роботі університет тісно співпрацює з Головним управлінням держпраці України в Київській області та Головним управлінням ДСНС України в Київській області.

  - Навчально-тематичний план

Програма призначена для проведення навчання з питань пожежної безпеки посадових осіб НУХТ,  та працівників до обов’язків яких належить виконання заходів пожежної безпеки (виконання робіт з підвищеної небезпеки):

- посадові особи університету, діяльність яких потребує більш глибоких знань з  питань пожежної безпеки та навичок (дій) на випадок виникнення пожежі;

- електрогазозварювальники;

- особи, які мають брати безпосередню участь у виробничому процесі в приміщеннях категорій за вибухопожежною та пожежною небезпекою А, Б і В;

- особи, які мають виконувати роботи на устаткуванні, обладнанні, апаратах, де перебувають в обігу легкозаймисті та горючі рідини, горючі гази, речовини та матеріали, здатні вибухати або горіти в результаті взаємодії з водою, киснем повітря та один з одним;

- працівники складського господарства, де зберігаються пожежонебезпечні матеріали і речовини;

- електрики, які працюють з електроустановками у вибухонебезпечних та пожежонебезпечних зонах;

- інші категорії працівників, діяльність яких потребує більш глибоких знань з  питань пожежної безпеки та навичок на випадок виникнення пожежі.

Навчання проводиться згідно вимог Кодексу цивільного захисту України (ст.40, п.5), «Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуацій» (пп.8, 9,  10, 11), затвердженого Постановою КМУ від 26.06.2013 року №444, наказу Міністерства освіти і науки №974 від 15.08.2016 року.

Програма включає вивчення нормативно-правових документів, що містять вимоги пожежної безпеки та практичних дій для запобігання виникненню пожежі або під час її виникнення згідно вимог «Кодексу цивільного захисту України» від 02.10.2012р. № 5403- VІ, «Правил пожежної безпеки в Україні», затверджених наказом МВСУ № 1417 від 30.12.2014р., «Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях», затвердженого Постановою КМУ від 26.06.2013р. № 444, Положення про організацію роботи з охорони праці та БЖД учасників освітнього процесу в установах, закладах освіти, затвердженого наказом МОН України від 26.12.2017 року № 1669.

Навчально-тематичний план навчання з питань пожежної безпеки розкриває загальні вимоги, з якими ознайомлюються слухачі під час проведення навчання. Тривалість навчання за програмою встановлена відповідно до чинного законодавства.

Мета проведення навчання за програмою – підвищення загальних пожежно-технічних знань, вивчення правил пожежної безпеки з урахуванням особливостей університету, ознайомлення з протипожежними заходами та діями в разі виникнення пожежі, оволодіння навичками використання наявних засобів пожежогасіння.

  - Організація навчання та перевірка знань

Навчання за програмою проводиться у формі групових або індивідуальних занять з урахуванням посадових обов’язків слухачів і галузевих особливостей їхньої професійної діяльності та включає вивчення нормативно-правових документів, містить вимоги пожежної безпеки та практичних дій для запобігання виникненню пожежі або під час її виникнення. Вибір форм навчання за програмою зумовлюється конкретним змістом занять, складом та рівнем підготовки слухачів.

Навчання з питань пожежної безпеки проводиться як за допомогою традиційних методів, так і з використанням сучасних методів викладання, а саме: модульний, дистанційний, тренінговий тощо. При викладенні лекційного матеріалу використовуються схеми, плакати та інші наочні посібники. Під час проведення практичних занять використовується матеріально-технічна база університету.

Контроль знань проводиться за контрольними питаннями згідно «Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях», затвердженого постановою КМУ від 26.06.2013 р. № 444. Результати перевірки знань оформляються протоколом. У разі успішного проходження слухачем перевірки знань йому видається посвідчення про проходження навчання та перевірки знань з питань пожежної безпеки встановленого зразка. Особи, які показали незадовільні знання, протягом одного місяця проходять повторну перевірку знань з питань пожежної безпеки.

В результаті вивчення предмету слухачі повинні Знати:

- законодавство України з питань пожежної безпеки;

- основні причини виникнення пожеж;

- організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки на підприємстві, в уста-новах та організаціях України;

- загальну характеристику пожежної небезпеки підприємств, установ, організації;

- загальні вимоги пожежної безпеки до утримання території, будівель, приміщень та споруд, евакуаційних шляхів і виходів;

- протипожежне водопостачання. Зовнішнє протипожежне водопостачання, насосні станції. Внутрішній протипожежний водогін;

- сповіщення про пожежу та виклик пожежної охорони;

- основні	вимоги	щодо	експлуатації	та	використання	первинних	засобів пожежогасіння при гасінні пожеж;

- заходи пожежної безпеки у побуті. Вміти:

- організувати	систему	протипожежного	захисту	організації	та	здійснювати контроль;

- вирішувати завдання з послідовного підвищення рівня знань та умінь посадових осіб з питань пожежної безпеки;

- застосовувати первинні засоби пожежогасіння.

Програма розроблена з урахуванням вимог Кодексу цивільного захисту України, Постанови Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 року № 444 «Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях».

Після закінчення навчання посадовим особам, які успішно склали заліки, видається посвідчення встановленої форми.

Додаток 3

до Порядку затвердження програм навчання посадових осіб з питань пожежної безпеки, організації та контролю їх виконання

(пункт 4.5)

Зразок

посвідчення про проходження навчання та перевірки знань з питань пожежної безпеки

200 мм

|  | 70 мм ПОСВІДЧЕННЯ # про проходження навчання та перевірки знань з питань пожежної безпеки |
| --- | --- |

200 мм

| ПОСВІДЧЕННЯ № ________ # про проходження навчання та перевірки знань з питань пожежної безпеки Видано ______________________________________ _____________________________________________ Посада_______________________________________ _____________________________________________ Місце роботи _________________________________ _____________________________________________ | Власник посвідчення з «…..» ……… 20.… р. по «…..» …… 20.… р. пройшов навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки у ___________________________ (назва суб’єкта, який навчає) _____________________________________________ 70 мм _____________________________________________ Підстава: протокол засідання комісії від «…….»………………… 20.…р. № ………… Голова комісії_______________ М.П. |
| --- | --- |

- НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

навчання з питань пожежної безпеки посадових осіб НУХТ, та працівників до обов’язків яких належить виконання заходів пожежної безпеки (виконання робіт з підвищеної небезпеки)

Тематика програми спеціального навчання та тривалість навчання встановлюється відповідно до Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, затвердженого Постановою Кабінету міністрів України від 26.06.2013 року № 444, Правил пожежної безпеки в Україні затверджених наказом МВСУ від 30.12.2014 року № 1417 і складається із 6 тем тривалістю 24 год.

ЗМІСТ ПРОГРАМИ НАВЧАННЯ

| № з/п | Найменування тем | Всього | Лекція | Прак-тич- не заняття |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тема 1. Заходи пожежної безпеки (ПБ) в університеті Стисла характеристика університету та його пожежної небезпеки. Основні положення Кодексу ЦЗ України в частині забезпечення пожежної безпеки. Правила, інструкції, положення та накази з питань пожежної безпеки. Відповідальність за порушення правил пожежної безпеки. Основні причини пожеж. Вимоги щодо утримання території, протипожежних розривів, джерел протипожежного водопостачання, евакуаційних шляхів та виходів. Утримання протипожежних розривів. Визначення ступеня вогнестійкості. Протипожежне водопостачання. 1.9.1. Стаціонарні засоби гасіння пожежі. 1.10. Утримання евакуаційних шляхів та виходів. 1.11. Загальні вимоги до евакуаційних шляхів та виходів. 1.12. Дії посадових осіб у разі виявлення порушень правил пожежної безпеки. 1.13.Місце знаходження та порядок виклику об’єктової пожежної охорони, а в разі її відсутності – найближчої пожежної частини. 1.14.Порядок організації, мета та завдання пожежно-рятувальних підрозд. добровільної пожежної охорони. | 2 | 2 | - |
| 2. | Тема 2. Заходи пожежної безпеки на робочому місці. Характеристика пожежної небезпеки приміщень (споруд) НУХТ. Дії персоналу у випадку порушень режиму роботи установок, машин і агрегатів. Протипожежний режим на робочому місці. Правила пожежної безпеки, встановлені для працівників цього приміщення або споруди. | 3 | 2 | 1 |

| № з/п | Найменування тем | Всього | Лекція | Прак-тичне занят-тя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.2.1.Навчальні та навчально-виробничі приміщення (класи, кабінети, лабораторії та навчально-виробничі майстерні) 2.2.2.Аудиторії та адміністративні приміщення 2.2.3. Обчислювальні центри, АТС, ЦІТ (центр інф. техн.) 2.2.4. Конференц-зали, лекторії, актові зали та інші приміщення для проведення масових заходів 2.2.5. Бібліотеки, архіви, музей, виставки 2.2.6. Матеріальні склади 2.2.7. Склади хімічних речовин 2.2.8. Дільниці фарбування, знежирення і миття 2.2.9. Автотранспортні приміщення, гаражі 2.2.10. Їдальні (кафе) харчування. Холодильні установки. Можливі причини виникнення пожеж. Дії персоналу в разі загрози виникнення пожежі, аварії чи вибуху: правила вимкнення установок та агрегатів; порядок зняття напруги з електроустановок; виклику аварійної допомоги тощо. Заходи пожежної безпеки, яких необхідно дотримуватись стаючи до роботи, в процесі роботи та після її закінчення з метою запобігання виникненню пожеж. 2.4.1. Загальні вимоги 2.4.2. Вимоги безпеки до початку роботи 2.4.3. Вимоги безпеки під час виконання робіт 2.4.4. Вимоги безпеки після закінчення робіт Основні вимоги з ПБ при експлуатації електрообладнання, опалювальних приладів, систем вентиляції, при проведенні електрогазозварювальних, паяльних та інших вогневих робіт. 2.5.1. Силове й освітлювальне устаткування 2.5.2. Порядок застосування відкритого вогню, проведення вогневих і інших пожежонебезпечних робіт |  |  |  |
| 3. | Тема 3. Сповіщення про пожежу та виклик пожежної охорони. Установлений в університеті порядок (система) оповіщення людей про пожежу. Засоби зв’язку, сигналізації які є в університеті та на робочому місці, розміщення найближчих апаратів телефонного зв’язку, сповіщувачів пожежної сигналізації, пристроїв для подання звукових сигналів пожежної тривоги, систем сповіщення та керування евакуацією людей. 3.2.1. Порядок використання засобів сповіщення у разі виникнення пожежі 3.2.2. Керування евакуацією людей. | 1 | 1 | - |
| 4. | Тема 4. Засоби пожежогасіння, протипожежне устаткування та інвентар, порядок їх використання під час пожежі. Призначення та місце знаходження існуючих в університеті засобів пожежогасіння, пожежного устаткування та інвентарю (вогнегасники, внутрішні пожежні кран-комплекти, діжки з водою, ящики з піском, стаціонарні установки пожежогасіння тощо). Загальні поняття про пожежну сигналізацію, спринклерне і дренчерне обладнання та інші установки пожежогасіння (вуглекислотні, пінні, порошкові тощо). Водяні установки пожежогасіння. 4.3.1. Спринклерне пожежогасіння 4.3.2. Дренчерні системи 4.3.3. Системи пожежогасіння тонко розпиленою водою 4.4. Пінне пожежогасіння 4.5. Системи порошкового пожежогасіння 4.6. Системи газового пожежогасіння 4.7. Системи аерозольного пожежогасіння 4.8. Порядок утримання в університеті засобів пожежогасіння (у літніх та зимових умовах). Правила використання вогнегасних засобів, протипожежного інвентарю та обладнання. 4.9. Внутрішній протипожежний водогін | 1 | 1 | - |

| № з/п | Найменування тем | Всього | Лекція | Практичне занят-тя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Тема 5. Дії під час пожежі. Дії у разі виявлення на робочому місці або на території університету задимлення чи пожежі. Порядок повідомлення про пожежу до пожежно-рятувального підрозділу оперативно-рятувальної служби ЦЗ за тел. 101 та служби екстреної допомоги населенню за тел. 112. Організація зустрічі пожежно-рятувальних підрозділів оперативно-рятувальної служби ЦЗ. Відключення у разі необхідності устаткування, комунікацій, електроустановок та вентиляції. 5.2. Гасіння пожежі існуючими в університеті засобами пожежогасіння, порядок включення стаціонарних установок пожежогасіння, евакуація людей та матеріальних цінностей. 5.3 Дії після прибуття пожежно-рятувальних підрозділів оперативно-рятувальної служби ЦЗ (надання допомоги у прокладанні рукавних ліній, участь в евакуації матеріальних цінностей та виконанні інших робіт за розпорядженням керівника пожежогасіння). 5.4. Обов’язки членів ДПД за табелем бойової обслуги. | 1 | 1 | - |
| 6. | Тема 6. Заходи пожежної безпеки в побуті. 6.1. Пожежна небезпека хімічних речовин, предметів побутової хімії та аерозольних препаратів. 6.2. Запобігання пожежам від основних причин. Порядок утримання житлових і підсобних приміщень, індивідуальних гаражів. 6.3. Основні причини виникнення пожеж у житлових будинках, гуртожитках: необережне поводження з вогнем, використання факелів та паяльних ламп для відігрівання замерзлих труб центрального опалення, водопостачання чи каналізації; несправності та неправильна експлуатація приладів газопостачання, опалення та побутових споживачів електроенергії. 6.4. Виклик пожежно-рятувальних підрозділів оперативно-рятувальної служби ЦЗ і поведінка громадян у разі виникнення пожежі. | 1 | 1 | - |
|  | Підсумковий контроль | 1 |  | 1 |
|  | Загалом | 10 | 8 | 2 |

- ЗМІСТ ПРОГРАМИ НАВЧАННЯ

  - ТЕМА 1. Заходи пожежної безпеки (ПБ) в університеті

  - Стисла характеристика університету та його пожежної небезпеки

НУХТ сьогодні – це 3 інститути, 5 факультетів, 38 кафедр, 7 навчальних і навчально-лабораторних корпусів, 6 студентських гуртожитків, 1 спортивно-оздоровчий табір, 1 корпус бібліотеки з книжковим фондом понад 1 млн. 210 тис. примірників, редакційно-видавничий відділ, комп’ютерна друкарня, 1 спортивний комплекс з басейном, науково-дослідна та адміністративно-господарська частини.

Щоденно в університеті навчається близько 7000 студентів. Загальна кількість працівників близько 1400 осіб,  викладацький склад налічує понад 600 осіб.

До складу університету входять кафедри і структурні підрозділи, які мають  потужні лабораторії і майстерні з промисловим, навчальним, експериментальним обладнанням, а саме:

Кафедри: технології цукру і підготовки води; процесів і апаратів харчових виробництв; біотехнології продуктів бродіння і виноробства; технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів;  харчової хімії; машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв; технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування; мехатроніки та пакувальної техніки; теплоенергетики та холодильної техніки; електропостачання і енергоменеджменту; факультети: фізики; біотехнології і мікробіології;  всі електротехнічні кафедри; кафедри і підрозділи з комп’ютерним обладнанням; енергомеханічна служба; ремонтно-будівельна група; автогосподарство; АТС, комбінат громадського харчування.

Усі ці підрозділи в сукупності з працівниками і здобувачами освіти в сфері пожежної небезпеки відносяться до категорії суб’єктів з високою ступінню ризику.

Отже усім працівникам і студентам необхідно знати і виконувати правила пожежної безпеки в університеті.

  - Основні положення Кодексу цивільного захисту (ЦЗ) України в частині забезпечення пожежної безпеки (ПБ)

Кодекс цивільного захисту України № 5403-VІ від 02.10.2012 р. зі змінами внесеними згідно із Законами № 224-VІІ від 14.05.13 р., № 353- VII від 20.06.2013 р.,        № 1166-VII від 27.03.2014 р. передбачає у відповідності до гл.13 Забезпечення пожежної безпеки на території України.

Ст. 55. Заходи щодо забезпечення пожежної безпеки (забезпечення ПБ, повноваження у сфері ПБ, обов’язки).

Ст. 56. Погодження нормативних та нормативно-технічних документів.

Ст. 57. Дотримання вимог ПБ під час проектування, будівництва та реконструкції об’єктів виробничого та іншого призначення.

Ст. 58. Призначення і завдання пожежної охорони.

Ст. 59. Види пожежної охорони (державна, відомча, місцева, добровільна). Ст. 60. Державна пожежна охорона.

Ст. 61. Відомча пожежна охорона. Ст. 62. Місцева пожежна охорона.

Ст. 63. Добровільна пожежна охорона.

Ст. 64. Центральний орган виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у сфері техногенної та пожежної безпеки.

Ст. 65. Державні ограни та суб’єкти господарювання, аварійно-рятувальні служби, щодо яких здійснюються заходи державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки, цивільного захисту.

Ст. 66. Способи здійснення державного нагляду (планові та позапланові перевірки).

Ст. 67. Повноваження центрального органу виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у сфері техногенної та пожежної безпеки.

Ст. 68. Санкції за порушення вимог законодавства з питань техногенної та пожежної безпеки:

- зупинення роботи підприємств, окремих виробництв, експлуатації будівель та споруд, окремих приміщень випуску та реалізації пожежонебезпечної продукції, систем та засобів протипожежного захисту у порядку встановленому законом;

- приписи, постанови, розпорядження щодо усунення порушень встановлених законодавством вимог з питань ТБ та ПБ.

Ст. 69. Підстава для видачі центральним органом виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у сферах ТБ та ПБ приписів, постанов та розпоряджень.

Ст. 70. Підстава для зупинення роботи підприємств, об’єктів, окремих виробництв, цехів, дільниць, експлуатації машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів.

Правила, інструкції, положення та накази з питань пожежної безпеки

Пожежна безпека – це  стан захищеності особистості, майна, суспільства і держави від пожеж. Заходи пожежної безпеки – дії щодо забезпечення пожежної безпеки, у тому числі щодо виконання вимог Правил пожежної безпеки.

Правила пожежної безпеки в університеті встановлюються відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту, Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом МВС України 30.12.2014 року № 1417 і зареєстрованих в Міністерстві юстиції України за

№ 252/26697 від 05.03.2015 року, Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України, затверджених наказом МОНУ від 15.08.2016 року № 974 і зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 08.09.2016 року № 1229/2959, Інструкції про заходи пожежної безпеки в Національному університеті харчових технологій.

Викладачі та весь персонал університету під час прийняття на роботу повинні проходити вступний інструктаж з питань цивільного захисту, пожежної безпеки та дій у надзвичайних ситуаціях і перевірку знань з питань пожежної безпеки.

У навчальних аудиторіях і кабінетах слід розміщати лише необхідні для забезпечення навчально-виховного процесу меблі, прилади, моделі, речі, приладдя тощо, які повинні зберігатись у шафах, на стелажах, на стаціонарно встановлених стояках.

Після закінчення занять усі пожежовибухонебезпечні речовини та матеріали слід прибирати з навчальних аудиторій, кабінетів, майстерень у спеціально виділені та обладнанні приміщення.

Кількість парт (столів) у навчальних аудиторіях і кабінетах не повинна перевищувати граничної нормативної наповнюваності студентських груп, установленої Міністерством освіти і науки України, а також показників, установлених чинними будівельними нормами.

Двері горищ, електрощитових, підвалів слід утримувати замкненими. На  дверях указувати місце зберігання ключів. Вікна горища та підвалу мають бути засклені.

Експлуатувати електромережі, електроприлади та іншу електроапаратуру допускається тільки у технічно справному стані, враховуючи рекомендації підприємств-виробників.

У разі виявлення пошкоджень електромереж, вимикачів, розеток, інших електроприладів слід негайно знеструмити їх та вжити необхідні заходи для приведення їх до пожежобезпечного стану.

Евакуаційні шляхи та виходи повинні завжди утримуватися вільними, нічим не захаращеними.

Усі працівники університету зобов’язані вміти користуватися вогнегасниками, іншими первинними засобами пожежогасіння, знати місця їх розташування.

  - Відповідальність за порушення правил пожежної безпеки

За порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, створення перешкод для діяльності посадових осіб органів державного пожежного нагляду, невиконання їх приписів винні в цьому посадові особи та інші працівники притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством. За порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, невиконання приписів посадових осіб органів

державного пожежного нагляду підприємства, установи та організації можуть притягатися у судовому порядку до сплати штрафу. Максимальний розмір штрафу не може перевищувати двох відсотків місячного фонду заробітної плати підприємства.

Розміри і порядок накладення штрафів визначаються чинним законодавством України.

- За порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки згідно Кодексу України про адміністративні правопорушення встановлена наступна відповідальність:

Ст. 175. Порушення встановлених Законодавством вимог пожежної безпеки, а також використання пожежної техніки та засобів пожежогасіння не за призначенням тягне за собою попередження або накладання штрафу: на громадян від 0,5 до 7  неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (НОПМДГ); на посадових осіб від 2 до 10 НОПМДГ.

Ст. 188-8. Невиконання приписів та постанов посадових осіб органів держпожнагляду або створення перешкод для їх діяльності тягне за собою попередження або накладання штрафу на громадян від 0,5 до 7 НОПМДГ, на посадових осіб від 2 до 10 НОПМДГ.

- За шкоду заподіяну джерелом підвищеної небезпеки згідно Цивільного кодексу України встановлено відшкодування шкоди відповідно до ст.1187, 1192.

  - Джерелом підвищеної небезпеки є діяльність пов’язана з використанням, зберіганням або утриманням транспортних засобів, механізмів або обладнання, використанням, зберіганням хімічних, радіоактивних, вибухо- і вогненебезпечних та інших речовин, що створює підвищену небезпеку для особи, яка цю діяльність здійснює та інших осіб.

  - З урахуванням обставин справи суд за вибором потерпілого може зобов’язати особу яка завдала шкоди майну, відшкодувати її в натурі або відшкодувати завдані збитки у повному обсязі у відповідності до реальної вартості втраченого майна на момент розгляду справи.

- За порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, якщо воно спричинило виникнення пожежі, якого заподіяно шкоду здоров’ю людей або майнову шкоду згідно Кримінального кодексу України встановлюється покарання у відповідності до ст. 270.

  - Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, якщо  воно спричинило виникнення пожежі якою заподіяно шкоду у великому розмірі (збитки становлять суму, яка в 300 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян – НОПМДГ) карається

- штрафом від 50 до 120 НОПМДГ або

  - виправними роботами на строк до 2-х років, або обмеженням волі на строк до 3-х років.

  - Те саме діяння, якщо воно спричинило загибель людей, майнову шкоду в

особливо великому розмірі (збитки становлять суму, яка в 1000 і більше разів перевищує НОПМДГ) або іншій тяжкі наслідки карається позбавленням волі на строк від 3 до 8 років.

  - Основні причини пожеж

Для успішного проведення протипожежної профілактики в університеті важливо знати основні причини пожеж. На основі статистичних даних можна зробити висновок, що основними причинами пожеж є:

    - необережне поводження з вогнем;

    - незадовільний стан електротехнічних пристроїв та порушення правил їх монтажу та експлуатації;

    - невиконання вимог нормативних документів з питань пожежної безпеки;

    - куріння в недозволених місцях;

    - несправність опалювальних приладів та порушення правил їх експлуатації;

    - порушення режимів технологічних процесів;

    - невиконання вимог нормативних документів з питань пожежної безпеки;

    - ввімкненні в мережу і залишені без догляду електронагрівальні прилади;

    - вмикання в електромережу двох і більше споживачів великої потужності;

    - користування саморобними некаліброваними плавкими вставками, запобіжниками;

    - користування неполагодженою електромережею;

    - зберігання поза виділеними місцями займистих та легкозаймистих матеріалів, негашені цигарки, вогнища;

Дуже часто пожежі спричинені необережним поводженням з вогнем.

Під цим, як правило, розуміють виконання так званих вогневих робіт та куріння в недозволених місцях. Вогневими роботами вважають виробничі операції, пов’язані з використанням відкритого вогню, іскроутворенням та нагрівом деталей, устаткування, конструкцій до температур, що здатні викликати займання горючих речовин і матеріалів, парів легкозаймистих рідин. До вогневих робіт належать: газо- та електрозварювання, бензино- та газорізання, паяльні роботи, варка бітуму та смоли, механічна обробка металу з утворенням іскор.

Відповідальність за заходи пожежної безпеки при проведенні зварювальних            та інших вогневих робіт покладається на керівників структурних підрозділів університету.

Місця для проведення вогневих робіт можуть бути постійними і тимчасовими.

Постійні місця визначаються наказом ректора, а тимчасові – письмовим  дозволом керівника підрозділу.

Виконавці робіт (електрозварювальники, газозварювальники, газорізальники, паяльники, бензорізальники та ін.) повинні бути проінструктовані про заходи пожежної безпеки відповідальними особами.

Місця проведення вогневих робіт повинні бути вільними від горючих матеріалів у радіусі не менше 5 м. Для газового зварювання та різання застосовують такі речовини, як ацетилен (карбід кальцію), метан, пари бензину та гасу, що збільшує небезпеку пожежі та вибуху. Карбід кальцію слід зберігати на стелажах у закритих барабанах у сухому добре провітрюваному надземному приміщенні. Нижня полиця стелажа повинна розташовуватися на висоті 20 см від підлоги, щоб запобігти затопленню карбіду кальцію водою.

Перед проведенням тимчасових вогневих робіт розробляються заходи пожежної безпеки, сповіщається відділ охорони праці та техніки безпеки, призначаються особи, відповідальні за забезпечення пожежної безпеки і після цього видається підписаний наряд-допуск на проведення робіт. Такий дозвіл дається на одну зміну. Після закінчення вогневих робіт зварювальник зобов’язаний оглянути місце роботи, полити водою горючі конструкції.

Перед зварюванням ємностей, в котрих зберігалося рідке пальне, горючі гази слід очистити, промити гарячою водою з каустичною содою, пропарити, просушити, провентилювати, зробити аналіз повітря. При зварюванні люки та пробки повинні бути відкритими.

Посадова особа, відповідальна за пожежну безпеку місць, де проводилися вогневі роботи, повинна забезпечити перевірку місця проведення цих робіт упродовж двох годин після їх закінчення. Про приведення місця вогневих робіт у пожежобезпечний стан виконавець та відповідальна за пожежну безпеку посадова особа роблять відповідні позначки у Наряді-допуску на виконання тимчасових вогневих робіт.

Пожежі, через виникнення коротких замикань, перевантаження електродвигунів, освітлювальних та силових мереж внаслідок великих місцевих опорів, роботу несправних або залишених без нагляду електронагрівальних приладів, складають більше 25% всіх випадків. Короткі замикання виникають при неправильних: монтажі або експлуатації електроустановок, старіння або пошкодження ізоляції.

Струм короткого замикання залежить від потужності джерела струму, відстані від джерела струму до місця замикання. Великі струми замикання викликають іскріння та нагрівання струмопровідних частин до високої температури і займанням ізоляції провідників та горючих  конструкцій, котрі знаходяться поряд. Тривале

перевантаження призводить до нагрівання провідників, що може викликати їх займання.

Кількість виділеної теплоти при короткому замкнені по закону Ленца-Джоуля визначається формулою:

або

Q = 0.24 I2Rt = 0.24 Ult	Кал (t в сек.)

Q = 0.864 I2Rt = 0.864 UIt	кКал (t в год.) де І - сила струму короткого замикання, А;

R - опір провідника, Ом;

t - час короткого замикання.

Збільшення	місцевих	перехідних	опорів	виникає	внаслідок	окислення	або

недостатньо щільного з’єднання контактів електричних машин. Іскріння, що виникає при цьому, може ініціювати пожежу.

Для запобігання пожежі від великих перехідних опорів мідні проводи та кабелі з’єднують скручуванням жил, а потім спаюють їх оловом без застосування кислоти. Алюмінієві кабелі з’єднують гільзами. Вибір конструкції електроустановок, а також матеріалів, з котрих вони виготовлені, вибір площі перерізу та ізоляції провідників і кабелів залежить від ступеня пожежонебезпеки навколишнього середовища, режиму роботи електроустановок та можливих перевантажень. Площа перерізу вибирається згідно з нормами допустимого струмового навантаження та падіння напруги в мережі.

Граничні струмові навантаження наводяться в спеціальних таблицях, розрахованих з врахуванням нагрівання жил до температури не більше 55 °С.

  - Вимоги щодо утримання території, протипожежних розривів, джерел протипожежного водопостачання, евакуаційних шляхів та виходів

Утримання території. Територія університету, навчальних і навчально- лабораторних корпусів, гуртожитків, спортивно-оздоровчих таборів, протипожежні розриви між будинками, спорудами, майданчиками для зберігання матеріалів, устаткування тощо повинні постійно утримуватися в чистоті та систематично очищатися від сміття, відходів виробництва, тари, опалого листя, котрі необхідно регулярно видаляти (вивозити) у спеціально відведені місця.

На території університету забороняється улаштовувати звалища горючих відходів.

Дороги, проїзди й проходи до будівель, споруд, пожежних вододжерел, підступи до зовнішніх стаціонарних пожежних драбин, пожежного інвентаря, обладнання та засобів пожежогасіння мають бути завжди вільними, утримуватися справними, узимку очищатися від снігу.

Забороняється довільно зменшувати нормовану ширину доріг та проїздів.

До всіх будівель і споруд університету має бути забезпечений вільний доступ. Протипожежні розриви між будинками, спорудами, відкритими майданчиками для зберігання матеріалів, устаткування тощо повинні відповідати вимогам будівельних норм. їх не дозволяється захаращувати, використовувати для складування матеріалів, устаткування, стоянок транспорту, будівництва та встановлення тимчасових будинків і споруд, у тому числі інвентарних побутових приміщень, індивідуальних гаражів тощо.

Будівництво на території університету нових будівель та споруд (у тому числі тимчасових) може здійснюватися лише за наявності проектної документації, яка пройшла попередню експертизу (перевірку) в органах державного пожежного нагляду на відповідність нормативним актам з пожежної безпеки.

Не дозволяється прибудовувати до будівель з обгороджуючими металоконструкціями, що містять горючі полімерні утеплювачі (пінополістирол, пінополіуретан і т. ін.), комори, майстерні та інші приміщення.

Про закриття ділянок доріг або проїздів для ремонту (або з інших причин)  необхідно негайно повідомити підрозділи пожежно-рятувальних підрозділів ЦЗ за тел. 101. На період закриття доріг у відповідних місцях мають бути встановлені покажчики напрямку об’їзду або улаштовані зручні переїзди через ділянки, що ремонтуються.

Основні дороги, проїзди, проходи повинні мати тверде покриття. Влаштовуючи

проїзди для пожежних автомобілів до будівель, споруд та вододжерел по ґрунту, їх треба укріплювати шлаком, гравієм або іншими місцевими матеріалами для забезпечення можливості під’їзду будь-якої пори року.

Ворота в’їзду на територію університету, які відчиняються за допомогою електроприводу, повинні мати пристосування (пристрої), які дозволяють відчиняти їх вручну.

Територія університету та інших об’єктів повинна мати зовнішнє освітлення, яке забезпечує швидке знаходження пожежних драбин, протипожежного обладнання, входів до будинків та споруд.

Тимчасові споруди, кіоски, ларьки тощо повинні розміщуватися на відстані не менше 10 м від інших будівель та споруд, крім випадків, коли, згідно з будівельними нормами, потрібний більший протипожежний розрив, або коли їх можна встановлювати біля зовнішніх стін без отворів, які відповідають вимогам будівельних норм до протипожежних стін.

На території університету на видних місцях повинні бути встановлені таблички із зазначенням виклику пожежно-рятувальних підрозділів оперативно-рятувальної служби ЦЗ за номером 101, знаки місць розміщення первинних засобів пожежогасіння, схема руху транспорту, в якій слід вказувати розміщення будівель, водойм, гідрантів (необхідність встановлення такої схеми на кожному конкретному підприємстві визначається місцевими органами державного пожежного нагляду).

Стоянка транспорту у наскрізних проїздах будівель, на відстані менше 10 м від в’їзних воріт на територію об’єктів, менше 5 м від пожежних гідрантів, забірних пристроїв вододжерел, пожежного обладнання та інвентарю, на поворотних майданчиках тупикових проїздів забороняється. У зазначених місцях повинні встановлюватися (вивішуватися) відповідні заборонні знаки.

Розводити багаття, спалювати відходи, тару, викидати не загашене вугілля та попіл на відстань менше 15 м від будівель та споруд, а також у межах, установлених будівельними нормами протипожежних розривів, не дозволяється.

Розводити багаття від будівель та споруд не дозволяється на відстань, спалювати відходи, тару, викидати не загашене вугілля та попіл менше 15 м, а також у межах, установлених будівельними нормами протипожежних розривів,

На території об’єктів університету, де куріння дозволяється, адміністрація зобов’язана визначити і обладнати спеціальні місця для цього, позначити їх написом «МІСЦЕ ДЛЯ КУРІННЯ. КУРІННЯ ШКОДИТЬ ВАШОМУ ЗДОРОВ’Ю!», встановити урну або попільницю з негорючих матеріалів.

  - Утримання протипожежних розривів

Щоб виключити або знизити небезпеку розповсюдження пожежі на сусідні об’єкти і забезпечити умови для успішної її ліквідації, між будівлями і спорудами встановлюють безпечні відстані, що називаються протипожежними розривами.

Основним показником, що визначає протипожежні розриви, є ступінь вогнестійкості будівель та споруд.

  - Визначення ступеня вогнестійкості

Відповідно ДБН В. 1.1.7-2002 «Захист від пожежі. Пожежна безпека об’єктів будівництва», ступінь вогнестійкості будинку встановлюється залежно від його призначення, категорії з вибухопожежної та пожежної небезпеки, висоти (поверховості), площі поверху в межах протипожежного відсіку та визначається межами вогнестійкості його будівельних конструкцій і межами поширення вогню по цих конструкціях (таблиця 3.1).

Таблиця 3.1 Конструктивні характеристики будинків залежно від їхнього ступеня вогнестійкості

| Ступінь вогне-стійкості | Конструктивні характеристики |
| --- | --- |
| І, ІІ | Будинки з несучими та огороджувальними конструкціями з природних або штучних кам’яних матеріалів, бетону, залізобетону із застосуванням листових і плитних негорючих матеріалів. |
| III | Будинки з несучими та огороджувальними конструкціями з природних або штучних кам’яних матеріалів, бетону, залізобетону. Для перекриттів дозволяється застосовувати дерев’яні конструкції, захищені штукатуркою або негорючими листовими, плитними матеріалами, або матеріалами груп горючості Г1, Г2. До елементів покриттів не висовуються вимоги щодо межі вогнестійкості, поширення вогню, при цьому елементи горищного покриття з деревини повинні мати вогнезахисну обробку. |
| ІІІ а | Будинки переважно з каркасною конструктивною схемою. Елементи каркаса з металевих незахищених конструкцій. Огороджувальні конструкції з металевих профільованих листів або інших негорючих листових матеріалів з негорючим утеплювачем або утеплювачем груп горючості Г1, Г2. |
| ІІІ б | Будинки переважно одноповерхові з каркасною конструктивною схемою. Елементи каркаса – з деревини, обробленою вогнезахисними сумішами. Огороджувальні конструкції виконують із застосуванням деревини або матеріалів на її основі. Деревина та інші матеріали групи горючості ГЗ, Г4 огороджувальних конструкцій мають бути піддані вогнезахисній обробці або захищені від дії вогню та високих температур. |
| IV | Будинки з несучими та огороджувальними конструкціями з деревини або інших горючих матеріалів, захищених від дії вогню та високих температур штукатуркою або іншими листовими, плитними матеріалами. До елементів покриттів не висовуються вимоги щодо межі вогнестійкості та межі поширення вогню, при цьому елементи горищного покриття з деревини повинні мати вогнезахисну обробку. |
| IV a | Будинки переважно одноповерхові з каркасною конструктивною схемою. Елементи каркаса – з металевих незахищених конструкцій. Огороджувальні конструкції – з металевих профільованих листів або інших негорючих матеріалів з утеплювачем груп горючості ГЗ, Г4. |
| V | Будинки, до несучих і огороджувальних конструкцій яких не висуваються вимоги щодо межі вогнестійкості та межі поширення вогню. |

Протипожежні розриви встановлюють залежно від призначення будівель і споруд, фактичного ступеня вогнестійкості їх, категорії пожежної небезпеки виробничих процесів тощо. Норми протипожежних розривів між виробничими будівлями, спорудами, закритими складами і допоміжними будівлями, розміщеними на території підприємств і новобудов регламентуються СНіП 11-89-80 та ДБН Б.2.4-3-95 і зазначені в таблиці 3.2.

Таблиця 3.2  Норми протипожежних розривів

| Ступінь вогнестійкості однієї будівлі | Розриви, м, при ступені вогнестійкості іншої будівлі |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | І і ІІ | III | IV і V |
| І і ІІ | 6/9 | 8/9 | 10/12 |
| III | 8/9 | 8/12 | 10/15 |
| IV | 10/12 | 10/15 | 15/18 |

  - Протипожежне водопостачання.  Стаціонарні засоби гасіння пожежі.

| У разі пожежі дзвонити 101 | 2 У разі пожежі дзвонити 101 |
| --- | --- |
| 1 – місце зберігання ключа; 2 – пульт дистанційного запуску насоса-підвищувача; 3 – пожежний кран; 4 – пожежний рукав; 5 – ствол (наконечник) | 1 – місце зберігання ключа; 2 – важіль; - 3– пожежний кран; 4 – пожежний рукав; 5 – ствол (наконечник) |

Рисунок 3.1 – Внутрішній пожежний кран-комплект

Кожний заклад, установа і організація повинні бути забезпечені зовнішнім і внутрішнім протипожежним водопостачанням згідно з вимогами будівельних норм. Керівники закладів, установ і організацій зобов’язані забезпечити технічне обслуговування, справний стан і постійну готовність до використання систем протипожежного водопостачання, які перебувають на їх балансі.

Пожежне водопостачання підприємств може здійснюватись від: водогінної мережі, пожежних водоймищ, природних джерел води (рік, озер, ставків). Необхідний тиск води створюється стаціонарними пожежними насосами, котрі забезпечують подавання компактних струменів на висоту не менше 10 м або рухомими пожежними автонасосами і мотопомпами, що забирають воду із гідрантів.

- Найбільш надійною системою є водогінна система водозабезпечення, яка суміщається з господарським водогоном . Ця система забезпечує недоторканий запас води для гасіння пожежі протягом 3 годин.

- Внутрішнє протипожежне водопостачання здійснюється пожежними кран-комплектами (далі – ПКК), які встановлюються біля основи пожежних стояків на висоті 1,35 м від підлоги всередині приміщень біля виходів, у коридорах, на сходових клітках. Кожний ПКК споряджається прогумованим рукавом та пожежним стволом. Довжина рукава – 10 або 20 м. Продуктивність кожного пожежного кран-комплекта повинна бути не меншою ніж 2,5 л/с. Норма витрат води на внутрішнє пожежогасіння приймається:

- для виробничих приміщень – із розрахунку двох струменів продуктивністю не

- менше 2,5 л/с;

- для допоміжних споруд – із розрахунку одного струменя продуктивністю не менше 2,5 л/с;

- для складів або приватних будинків, розміщених з врахуванням протипожежних перепон і об’ємом більше 25000 м3 – із розрахунку двох струменів продуктивністю не менше 2,5 л/с кожна, а при об'ємі менше 25000 м3 – із розрахунку одного струменя продуктивністю не менше 2,5 л/с;

- для будинків, які влаштовані спринклерними і дренчерними системами – із розрахунку одного струменя продуктивністю не менше 2,5 л/с.

- Зовнішнє протипожежне водопостачання (гідранти) розташовуються на території підприємств на віддалі не більше 100 м по периметру будівель вздовж доріг і не ближче     5 м від стін.

- Водогін для зовнішнього пожежогасіння буває низького і високого тиску. Необхідний тиск води створюється стаціонарними пожежними насосами, котрі забезпечують подавання компактних струменів на висоту не менше 10 м або рухомими пожежними автонасосами і мотопомпами, що забирають воду із гідрантів.

- Витрати води на зовнішнє пожежогасіння беруться в залежності від ступеня вогнестійкості будівель, їх об’єму, категорії пожежо- і вибухонебезпеки виробництва у межах від 10 до 40 л/с . Для подачі води на висоту до 50 м при системі водогону високого тиску використовують потужні рукави довжиною 125 м, діаметром 66 мм, із розбризкувачем діаметром 16 або 19 мм з витратою води на компактний струмінь 5 л/с.

- З метою утримання у належному стані засобів протипожежного водопостачання слід організувати їх постійне технічне обслуговування особами зі складу інженерно- технічного персоналу. Пожежні кран-комплекти через кожні шість місяців підлягають технічному огляду та перевірці. Наслідки перевірки працездатності необхідно оформляти актом. Пожежні кран-комплекти внутрішнього протипожежного водопроводу обладнують однакового з ним діаметру рукавами і стволами, які вміщені у шафи, що пломбуються. У шафі міститься важіль, щоб полегшити відкривання крану. Пожежні рукави мають бути сухими, добре скатаними і приєднаними до кранів і стволів. Один раз на шість місяців потрібно здійснювати перевірку рукавів шляхом пуску води під тиском і перекантувати їх. На дверях шафи пожежного крана мають бути зазначені: літерний індекс ПК, порядковий номер пожежного крана і номер телефону найближчого пожежно-рятувального підрозділу оперативно-рятувальної служби цивільного захисту 101.

  - Утримання евакуаційних шляхів та виходів

На території університету на видних місцях мають розміщуватися плани евакуації; таблички із зазначенням «При пожежі дзвонити 101»; знаки місць розміщення первинних засобів пожежогасіння (вогнегасників, пожежних щитів, стендів тощо).

У разі перепланування приміщень, зміни їх функціонального призначення, застосування нового технологічного устаткування необхідно дотримуватися протипожежних вимог чинних нормативних документів будівельного та технологічного проектування. Не дозволяється зниження проектних меж вогнестійкості конструкцій та погіршення умов евакуації людей.

Стаціонарні зовнішні пожежні сходи, сходи на перепадах висот і огорожі на дахах будівель та споруд повинні утримуватися постійно справними та бути пофарбованими.

У разі необхідності встановлення на вікнах приміщень, де перебувають люди, ґрат, останні повинні розкриватися, розсуватися або зніматися. Під час перебування в цих приміщеннях людей ґрати має бути відчинено (знято). Установлювати незнімні ґрати дозволяється у квартирах, банках, касах, складах, коморах, кімнатах для зберігання зброї і боєприпасів, на об’єктах торгівлі, розрахованих на одночасне перебування до 50 осіб (крім навчальних закладів), та в інших випадках, передбачених нормами і правилами, затвердженими в установленому порядку.

  - Загальні вимоги до евакуаційних шляхів та виходів

Дверні отвори можуть використовуватись як евакуаційні виходи, якщо вони ведуть з приміщень безпосередньо:

- назовні;

- на сходовий майданчик з виходом назовні безпосередньо або через вестибюль;

- у прохід або коридор з безпосереднім виходом назовні або на сходовий майданчик;

- у сусідні приміщення того ж поверху з вогнестійкістю не нижче III ступеня, що не містять виробництв, які належать за вибухопожежною та пожежною небезпекою до категорій А, Б і В і мають безпосередній вихід назовні або на сходовий майданчик.

У разі пожежі при вимушеній евакуації можуть використовуватися виходи, якими не користуються при звичайному русі (так звані запасні виходи).

До евакуаційних шляхів відносять такі, які ведуть до евакуаційного виходу і забезпечують рух протягом певного часу. Найпоширенішими шляхами евакуації є проходи, коридори, сходи, тамбури, фойє, холи, вестибюлі. Шляхи сполучення, пов’язані з механічним приводом (ліфти, ескалатори), при евакуації не використовуються, оскільки при пожежі або аварії вони можуть вийти з ладу або зупинені при відключенні електроживлення будівлі.

Пам’ятайте одне із основних правил поведінки при пожежі: у разі задимленості приміщення завдання тих людей, хто волею випадку залишився в приміщенні, потрібно опуститися на підлогу і шукати вихід з приміщення або джерело кисню. Цей метод заснований на елементарній фізиці – чадний газ і дим легше за повітря, і тому прагнуть вгору, причому відбувається це неймовірно швидко. Одним з найбільш простих «шляхів» для диму є шахта ліфта, яка в цьому випадку працює подібно димоходу. Тому, якщо людина опиниться в кабіні, до її загибелі внаслідок задушення та отруєння продуктами горіння залишаються лічені хвилини, навіть якщо джерело займання далеко, і температура кабіни не піднімалася.

Наявність та напрямок руху до евакуаційних шляхів та виходів має бути позначено відповідними знаками безпеки.

Для безпечної евакуації шляхи та виходи мають відповідати таким вимогам:

- евакуаційні шляхи і виходи повинні утримуватися вільними, не захаращуватися та у разі потреби забезпечувати евакуацію всіх людей, які перебувають у приміщеннях;

- розміщення крісел в актових і конференц-залах, залах зборів і нарад та в інших подібних приміщеннях повинно відповідати протипожежним вимогам будівельних норм;

- у приміщенні, яке має один евакуаційний вихід, дозволяється одночасно розміщувати не більше 50 осіб. При перебуванні в приміщенні понад 50 осіб, в ньому повинно бути щонайменше два виходи, які відповідають вимогам будівельних норм;

- сходові марші та майданчики повинні мати справні огорожі із поруччям, які не повинні зменшувати їх ширину, встановлену будівельними нормами.

- двері на шляхах евакуації повинні відчинятися в напрямку виходу з будівель (приміщень). Допускається влаштування дверей з відчиненням усередину приміщення у разі одночасного перебування в ньому щонайбільше 15 осіб, а також у санвузлах, з балконів, лоджій, майданчиків зовнішніх евакуаційних сходів (за винятком дверей, що ведуть у повітряну зону незадимлюваного сходового майданчика);

- за наявності людей у приміщенні двері евакуаційних виходів можуть замикатися лише на внутрішні запори, які легко відмикаються;

- сходові марші та майданчики повинні мати справні огорожі із поруччям, які не повинні зменшувати їх ширину, встановлену будівельними нормами.

На сходових майданчиках (за винятком незадимлюваних) дозволяється встановлювати прилади опалення, сміттєпроводи, поверхові сумісні електрощити, поштові скриньки та пожежні крани за умови, що це обладнання не зменшує нормативної ширини проходу сходовими майданчиками та маршами.

У незадимлюваних сходових майданчиках допускається встановлювати лише прилади опалення.

Сходові майданчики, внутрішні відкриті та зовнішні сходи, коридори, проходи та інші шляхи евакуації мають забезпечуватися евакуаційним освітленням відповідно до вимог будівельних норм та правил улаштування електроустановок. Світильники евакуаційного освітлення повинні вмикатися з настанням сутінків у разі перебування в будівлі людей.

Шляхи евакуації, які не мають природного освітлення, повинні постійно освітлюватися електричним світлом (у разі наявності людей).

В учбових закладах, приміщеннях, інших і допоміжних будівель, де можуть перебувати одночасно більше 100 осіб, у виробничих приміщеннях без природного освітлення за наявності більше 50 працівників (або якщо площа перевищує 150 кв. м), а також в інших випадках, зазначених у нормативно-правових документах, евакуаційні виходи повинні позначатися світловими покажчиками з написом «Вихід» білого кольору на зеленому фоні, підключеними до джерела живлення евакуаційного (аварійного) освітлення, або такими, що переключаються на нього автоматично у разі зникнення живлення на основних джерелах живлення.

Світлові покажчики «Вихід» повинні постійно бути справними. У залах для глядачів, виставкових, актових залах та інших подібних приміщеннях їх слід вмикати на весь час перебування людей.

При влаштуванні евакуаційних шляхів та виходів не допускається:

- улаштовувати на шляхах евакуації пороги, виступи, турнікети, двері розсувні, підйомні, такі, що обертаються, та інші пристрої, які перешкоджають вільній евакуації людей;

- захаращувати шляхи евакуації меблями, обладнанням, різними матеріалами та готовою продукцією, навіть якщо вони не зменшують нормативну ширину;

- забивати, заварювати, замикати на навісні замки, болтові з’єднання та інші запори, що важко відчиняються зсередини, зовнішні евакуаційні двері будівель;

- застосовувати на шляхах евакуації (крім будівель V ступеня вогнестійкості) горючі матеріали для облицювання стін і стель, а також сходів та сходових майданчиків;

- розташовувати у тамбурах виходів, за винятком квартир та індивідуальних житлових будинків, гардероби, вішалки для одягу, сушарні, пристосовувати їх для торгівлі, а також зберігання, у тому числі тимчасового, будь-якого інвентарю та матеріалу;

- захаращувати меблями, устаткуванням та іншими предметами двері, люки на балконах і лоджіях, переходи в суміжні секції та виходи на зовнішні евакуаційні драбини;

- знімати встановлені на балконах (лоджіях) драбини;

улаштовувати на сходових майданчиках приміщення будь-якого призначення, у т. ч. кіоски, ятки, а також виходи з вантажних ліфтів (підйомників), прокладати газопроводи, трубопроводи з ЛЗР та ГР, повітроводи;

- улаштовувати у загальних коридорах комори і вбудовані шафи, за винятком шаф

- для інженерних комунікацій; зберігати в шафах (нішах) для інженерних комунікацій горючі матеріали, а також інші сторонні предмети;

- розташовувати в ліфтових холах комори, кіоски, ятки тощо;

- установлювати телекамери в проходах таким чином, щоб вони перешкоджали евакуації людей;

- робити	засклення	або	закладання	жалюзі	і	отворів повітряних	зон	на незадимлюваних сходових майданчиках;

- знімати передбачені проектом двері вестибюлів, холів, тамбурів і сходових майданчиків;

- заміняти	армоване	скло	на	звичайне	у	дверях	та фрамугах	всупереч передбаченому за проектом;

- знімати пристрої для самозачинення дверей сходових майданчиків, коридорів, холів, тамбурів тощо, а також фіксувати самозакривні двері у відчиненому положенні;

- зменшувати нормативну площу фрамуг у зовнішніх стінах сходових майданчиків

або закладати їх;

- розвішувати на сходових майданчиках на стінах стенди, панно тощо.

3.13 Дії посадових осіб у разі виявлення порушень правил пожежної безпеки

.

При виявленні порушень зазначених в п.3.6. а саме:

- необережне поводження з вогнем;

- незадовільний стан електротехнічних пристроїв та порушення правил їх монтажу та експлуатації;

- порушення режимів технологічних процесів;

- несправність опалювальних приладів та порушення правил їх експлуатації;

- невиконання вимог нормативних документів з питань пожежної безпеки;

- куріння поза межами спеціально відведених місць;

- негашені цигарки, вогнища;

- ввімкненні в мережу і залишені без догляду електронагрівальні прилади;

- вмикання в електромережу двох і більше споживачів великої потужності;

- користування саморобними некаліброваними плавкими вставками, запобіжниками;

-  користування неполагодженою електромережею;

- зберігання поза виділеними місцями займистих та легкозаймистих матеріалів, а також неполадок в обладнанні чи порушення умов безпечного проведення занять або робіт посадова особа зобов’язана:

- Поставити до відома про це відповідальну особу за пожежну безпеку, керівника структурного підрозділу або ректора університету.

- Виконати заходи з ліквідації порушень правил пожежної безпеки та запобігання виникненню пожеж, а саме призупинити роботу несправного обладнання, виконання робіт з порушенням правил пожежної безпеки, проведення навчального, навчально-лабораторного процесу тощо.

  - Місце знаходження та порядок виклику об’єктової охорони, а в разі її відсутності найближчого пожежно-рятувального підрозділу оперативно-рятувальної служби цивільного захисту

Діяльність із забезпечення пожежної безпеки є складовою частиною навчальної, наукової, виробничої та іншої діяльності посадових осіб університету.

Згідно «Правил пожежної безпеки в Україні», затверджених наказом МВС України від 30.12.2014 року №1417 в університеті:

- Призначені відповідальні особи за пожежну безпеку університету в цілому, окремих будівель, споруд, приміщень, дільниць, технологічного та інженерного устаткування, а також за утримання і експлуатацію засобів протипожежного захисту.

- Розроблені Інструкція про заходи пожежної безпеки в НУХТ: в навчальному закладі; в гуртожитку; для працівників охорони (швейцарів, сторожів); на матеріальному складі, в яких визначені:

- обов’язки щодо контролю за додержанням протипожежного режиму;

- огляду територій і приміщень;

- порядок дій в разі виявлення пожежі, спрацювання систем протипожежного захисту.

3. У швейцарів в наявності інформація про  посадових осіб університету і охорони, з вказанням їх домашньої адреси, службового і домашнього (мобільного) телефонів, яких необхідно викликати вночі, у святкові і вихідні дні.

Виявлені порушення протипожежного режиму та ті, про які сповістили працівники і студенти університету негайно (по можливості) усуваються працівниками чергової служби шляхом:

- Повідомленням про це відповідних фахівців та інших чергових працівників: служби головного енергетика та служби головного механіка, комендантів, швейцарів, чергових по гуртожиткам, чергових; начальника штабу цивільної оборони та техногенної безпеки; головного інженера; начальника та старшого виконавця робіт ремонтно-експлуатаційної дільниці  по обслуговуванню будівель і гуртожитків;

Чергові електрики (цілодобово чергують 2 особи в навчальному  корпусі «А», кімната 200/2, тел. 044-287-94-39, вн. 94-39) та чергові сантехніки (цілодобово чергують 2 особи в навч.  корпусі «А», кімната 126/1 та кімната 126/2, тел. 044-287-92-10, вн. 92-10).

При виявленні пожежі – ознак  горіння, кожний працівник, здобувач освіти зобов’язаний:

-негайно сповістити про це пожежно-рятувальний підрозділ оперативно-рятувальної служби ЦЗ за телефоном 101 або службу екстреної допомоги населення за тел. 112. При цьому необхідно: назвати адресу університету, указати кількість поверхів будинку, місце виникнення пожежі, обстановку на пожежі, наявність людей, а також повідомити своє прізвище;

-повідомити про пожежу ректора університету або відповідальну компетентну посадову особу;

- вжити (по можливості) заходи до евакуації людей, гасінню (локалізації) пожежі й схоронності матеріальних цінностей;

-при необхідності, викликати додаткові аварійно-рятувальні служби (медичну, газорятувальну і т.і.).

  - Загальні поняття про порядок організації, мету та завдання пожежно-рятувального підрозділу добровільної пожежної охорони

У відповідності до частини четвертої ст. 63 Кодексу цивільного захисту України та постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 2013 року № 564 «Про затвердження Порядку функціонування добровільної пожежної охорони» з метою проведення заходів із запобігання виникненню пожеж та організації їх гасіння в університеті (за наявності фінансування) з числа співробітників університету можуть утворюватись пожежно-рятувальні підрозділи для забезпечення добровільної пожежної охорони.

Порядок функціонування добровільної пожежної охорони

Порядок забезпечення діяльності пожежно-рятувальних підрозділів добровільної пожежної охорони, права та обов’язки осіб, які є їх членами, визначаються положенням про добровільну пожежну охорону, що затверджується ректором університету, за погодженням з територіальним органом ДСНС.

Пожежно-рятувальні підрозділи добровільної пожежної охорони (за наявності фінансування) можуть утворюватися незалежно від підрозділів державної, відомчої чи місцевої пожежної охорони.

Пожежно-рятувальні підрозділи ДПО (далі – ПРП ДПО) у своїй діяльності керуються Конституцією і законами України, указами Президента України, нормативно-правовими актами центральних і місцевих органів виконавчої влади, наказами і розпорядженнями ректора університету.

При утворенні основними завданнями ПРП ДПО є забезпечення пожежної безпеки, запобігання виникненню пожеж та нещасних випадків на них, гасіння пожеж, рятування людей, а також надання допомоги у ліквідації наслідків інших надзвичайних ситуацій.

ПРП ДПО відповідно до покладених на них завдань:

- проводять заходи із запобігання виникненню пожеж;

- проводять серед працівників і студентів роботу з дотримання правил пожежної безпеки і підбір осіб, які бажають стати членами ПРП ДПО;

- вносить ректору університету пропозиції щодо забезпечення пожежної безпеки;

- беруть участь у проведенні:

- оглядів-конкурсів протипожежного стану;

- разом з територіальними органами ДСНС, органами освіти, молодіжними організаціями заходів з утворення та організації роботи дружин юних пожежників;

- здійснюють гасіння пожеж, проводять евакуацію людей та матеріальних цінностей, заходи для мінімізації або ліквідації наслідків пожеж;

- контролює дотримання вимог пожежної безпеки, разом з територіальними органами Державної служби з надзвичайних ситуацій бере участь у проведенні перевірки протипожежного стану об’єктів;

- проводить заходи для постійного підтримання своєї готовності до виконання покладених на неї функцій;

- інформує органи ДСНС про факти виникнення пожеж і порушення вимог щодо пожежної безпеки;

- здійснюють інші функції, передбачені актами законодавства.

Пожежно-рятувальні підрозділи добровільної пожежної охорони (за наявності фінансування) утворюються як:

- пожежні дружини – підрозділи, забезпечені пожежними мотопомпами та/або первинними засобами для гасіння пожеж.

Пожежні дружини  поділяються на такі категорії:

- першої категорії, що забезпечуються пожежними мотопомпами та первинними засобами для гасіння пожеж (за наявності фінансування);

- другої категорії, що забезпечуються первинними засобами для гасіння пожеж;

Пожежну дружину очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади ректором університету за пропозицією загальних зборів членів дружини.

Начальник пожежної дружини має заступника, якого призначає на посаду і звільняє з посади ректор університету за поданням начальника дружини, погодженим із загальними зборами членів дружини.

У разі відсутності начальника пожежної дружини його обов’язки виконує  заступник начальника.

Начальник пожежної дружини здійснює керівництво її діяльністю та несе персональну відповідальність за виконання покладених на неї завдань.

Членом пожежної дружини на добровільних засадах може бути особа, яка досягла 21-річного віку і здатна за своїми здібностями та станом здоров’я виконувати покладені на неї обов’язки.

Залучати членів пожежної дружини та використовувати закріплене за нею пожежне обладнання до виконання завдань, не передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2013 року № 564 «Про затвердження Порядку функціонування добровільної пожежної охорони», забороняється.

Протоколи про порушення вимог щодо пожежної безпеки складаються членами пожежної дружини в межах їх повноважень, передбачених пунктом 10 частини другої статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Фінансування і матеріально-технічне забезпечення добровільної пожежної охорони здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів та коштів суб’єктів господарювання, а також членських внесків, дотацій, прибутку від провадження господарської діяльності, прибутку від майна добровільної пожежної охорони, дивідендів, надходжень від страхових компаній, пожертвувань юридичних та фізичних осіб, інших джерел, не заборонених законодавством.

Приміщення, засоби зв’язку, інше майно, а також кошти, що в установленому порядку надходять від юридичних та фізичних осіб (благодійна допомога, членські внески, плата за надання послуг тощо) для забезпечення діяльності пожежної дружини, підлягають обліку та використанню згідно із законодавством.

Члени пожежної дружини підлягають обов’язковому особистому страхуванню відповідно до Закону України “Про страхування”.

Розмір та умови виплати винагороди членам пожежної дружини  встановлюються відповідно до частини третьої статті 126 Кодексу цивільного захисту України.

Членам добровільної пожежної дружини надається додаткова відпустка із збереженням заробітної плати у порядку, визначеному колективним договором.

Контроль за діяльністю пожежної дружини здійснює РЕКТОР університету, а у випадках, передбачених законодавством, відповідний орган державної влади та територіальний орган Державної служби з надзвичайних ситуацій України.

- ТЕМА 2. Заходи пожежної безпеки на робочому місці

Характеристика пожежної небезпеки приміщень (споруд) НУХТ

Відповідно Правил пожежної безпеки в Україні для всіх будівель та приміщень виробничого, складського та лабораторного призначення повинні бути визначені  категорії щодо вибухопожежної та пожежної небезпеки, а також клас зони за нормативно-правовими актами з охорони праці (НПАОП 40.1-1.32-01 «Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок»), у тому числі для зовнішніх виробничих і складських дільниць, які необхідно позначати на вхідних дверях до приміщення, а також у межах зон усередині приміщень та ззовні.

Категорії приміщень та будівель за вибухопожежною та пожежною небезпекою визначається у відповідності з НАПББ.03.002-2007 «Норми визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою».

Виробниче приміщення – замкнутий простір у спеціально призначеному будинку (споруді), в якому по змінах або періодично (протягом робочого дня) здійснюється трудова діяльність людей.

Зовнішня установка – установка, розміщена поза приміщеннями (ззовні будинків), просто неба, або під дахом чи за сітчастими захисними конструкціями.

Складське приміщення – спеціально обладнане ізольоване приміщення основного виробничого і допоміжного призначення для накопичення, зберігання готової продукції і оперативного виконання заявок споживачів на неї.

Категорія за вибухопожежною та пожежною небезпекою (будинку, приміщення)

класифікаційна  характеристика вибухопожежної та пожежної небезпеки, яка визначається кількістю та пожежовибухонебезпечними властивостями речовин і матеріалів, що знаходяться (обертаються) в них, з урахуванням особливостей технологічних процесів розміщених виробництв.

За вибухопожежною та пожежною небезпекою приміщення та будинки поділяють  на категорії А, Б, В, Г та Д, а зовнішні установки – на  категорії Аз, Бз, Вз, Гз та Дз.

Категорії приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою визначають для найбільш несприятливого щодо виникнення пожежі або вибуху періоду, виходячи з виду горючих речовин і матеріалів, які знаходяться (обертаються) в апаратах, приміщеннях та зовнішніх установках, їх  кількості, пожежонебезпечних властивостей, особливостей технологічних процесів.

Визначення пожежонебезпечних властивостей речовин та матеріалів проводиться  на підставі результатів випробувань або розрахунків за стандартними методиками з урахуванням параметрів стану (тиску, температури тощо).

За вибухопожежною небезпекою приміщення й будівлі поділяють на п’ять категорій: А, Б, В, Г, Д (таблиця 4.1).

Визначення категорій приміщень та будівель виконується шляхом послідовної перевірки належності приміщення до категорій, наведених у табл.1, від найвищої (А) до найнижчої (Д) з урахуванням характеру технологічних процесів і пожежонебезпечних властивостей речовин, що в них застосовуються, з метою виявлення можливих обставин і причин виникнення вибухів і пожеж та їх наслідків.

В окремих випадках за вибухопожежною і пожежною небезпекою категорується не весь будинок, а його протипожежні відсіки, які є частинами будинку та відокремлені   один від одного протипожежною стіною по всій висоті та ширині (або довжині) будинку. При цьому такі протипожежні стіни повинні спиратися на фундаменти або фундаментні балки і перетинати всі конструкції та поверхи будинку.

Таблиця 4.1  Загальні поняття про характеристику пож. небезпеки приміщень

(споруд)

| Категорія приміщення | Характеристика речовин і матеріалів, що зберігаються (є в обігу) в приміщенні | Опис виробництва |
| --- | --- | --- |
| А Вибухопо- жежо- небезпечна | Горючі гази, легкозаймисті рідини з температурою спалаху не більше 28°С у такій кількості, що можуть утворити вибухонебезпечні парогазоповітряні суміші, під час запалювання яких розвивається розрахунковий надлишковий тиск вибуху в приміщенні, що перевищує 5 кПа; речовини і матеріали, здатні вибухати і горіти при взаємодії з водою, киснем повітря або один з одним, у такій кількості, що розрахунковий надлишковий тиск вибуху в приміщенні перевищує 5 кПа | Пункти і насосні станції промивання і дегазації цистерн з під легкозаймистих рідин (бензину, бензолу, сирої нафти тощо); Склади для небезпечних вантажів, крім вантажів отруйних та вибухових речовин; Малярні цехи і комори, в яких застосовують нітрофарби, лаки і розчинники з легкозаймистих речовин з температурою спалаху парів 28 °С і нижче; Станції, що виробляють ацетилен. |

| Б Вибухо-пожежо- небезпечна | Горючий пил або волокна; легкозаймисті рідини з температурою спалаху понад 28°С; займисті рідини та пил в такій кількості, що можуть утворювати вибухонебезпечні пилоповітряні чи пароповітряні суміші, під час запалювання, яких розвивається розрахунковий надлишковий тиск вибуху в приміщенні, що перевищує 5 кПа | Цехи, в яких виконуються малярні роботи із застосуванням лаків і фарб із температурою спалаху парів 20-61°С; Склади названих лаків і фарб, дизельного палива; насосні і зливні естакади з перекачуванням і зливанням дизельного палива; цехи тепловозних депо і заводів; ділянки з виготовлення і ремонту деталей із пластичних мас і склопластика; відділення і дільниці лиття та обтирання вузлів і деталей із застосуванням бензину і газу; промивально-пропарювальні станції цистерн, тари з під мазуту та інших рідин із температурою спалаху парів 28-61°С аміакові холодильні установки. |
| --- | --- | --- |
| В Пожежонебез- печна | Займисті і важко займисті рідини, тверді горючі і важкогорючі речовини і матеріали (зокрема пил волокна); речовини і матеріали, здатні під час взаємодії з водою, киснем повітрям або один з одним тільки горіти за умови, що приміщення, в яких вони зберігаються або які використовуються, не належать до категорій А і Б | Мастильне господарство заводів; Масляне господарство тягових підстанцій; Кінцепросочувальні, асфальтові заводи; склади і комори масляних фарб; малярні цехи, в яких застосовують фарби і розчинники з температурою спалаху понад 61 °С; шпалопросочувальні, шпалоремонтні заводи; склади лісоматеріалів, шпал; деревообробні цехи; автомобільні гаражі; дільниці розбирання дизелів і допоміжних вузлів; дільниці випробування масляних насосів і дизелів. |
| Г | Незаймисті речовини і матеріали в розжареному або розплавленому стані, процес обробки яких супроводжується виділенням променистої теплоти, іскор і полум’я; займисті гази, рідини і тверді речовини, що їх спалюють або утилізують як паливо | Цехи випалювання на цегляних, цементних і вапняно-випалювальних заводах; Зварювальні дільниці різних цехів. |

| Д | Незаймисті речовини і матеріали в холодному стані. Можна віднести до категорії Д приміщення, в яких є ГР в системах змащування, охолодження і гідроприводу устаткування, при чому в одиниці устаткування міститься не більше 60 кг за умови тиску не вище 0,2 МПа, а також кабельні електропроводки до устаткування, окремі предмети меблів на місцях. | Механічні цехи холодної обробки металів: повітряно-продувні і компресорні станції повітря та інших незаймистих газів; депо електрокарів та електровозні. |
| --- | --- | --- |

Категорії зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою визначають відповідно до таблиці 4.2.

Визначення категорій зовнішніх установок слід здійснювати шляхом послідовної перевірки їхньої належності до категорій, які наведені у таблиці 2 від вищої (Аз) до нижчої (Дз). У таблиці одними з критеріїв, за якими зовнішня установка відноситься до певної категорії, є: горизонтальний розмір зони (відстань від апарата (установки) до межі цієї зони), що обмежує газопароповітряні суміші із концентрацією горючої речовини вище нижньої концентраційної межі поширення полум'я (СНКМП); - розрахунковий надлишковий тиск у разі загоряння газо-, паро- або пилоповітряної суміші; -  інтенсивність теплового   випромінювання  від осередку пожежі.

Таблиця 4.2   Категорії зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою

| Категорія зовнішньої установки | Критерії віднесення зовнішньої установки до тієї або іншої категорії за вибухопожежною та пожежною небезпекою |
| --- | --- |
| Аз Вибухопо- жежонебез- печна | Установка відноситься до категорії Аз, якщо в ній знаходяться (обертаються) горючі гази (ГГ); легкозаймисті рідини з температурою спалаху не більше 28°С; речовини і/або матеріали, які здатні вибухати і горіти при взаємодії з водою, киснем повітря і/або один з одним. Горизонтальний розмір зони, що обмежує газо-, пароповітряні суміші із концентрацією горючої речовини вище нижньої концентраційної межі поширення полум’я (СНКМП), перевищує 30 м (даний критерій застосовується тільки для горючих газів і парів) і/або розрахунковий надлишковий тиск у разі згоряння газо-, пароповітряної суміші, речовин і/або матеріалів, які здатні вибухати і горіти при взаємодії з водою, киснем повітря і /або один з одним на відстані 30 м від зовнішньої установки перевищує 5 кПа. |

| Бз Вибухопо- жежонебез- печна | Установка відноситься до категорії Бз, якщо в ній знаходяться (обертаються) горючі пил і/або волокна; легкозаймисті рідини з температурою спалаху більше 28°С; горючі рідини. Горизонтальний розмір зони, що обмежує пароповітряні суміші із концентрацією горючої речовини вище нижньої концентраційної межі поширення полум’я (СНКМп), перевищує 30 м (даний критерій застосовується тільки для горючих парів) і/або розрахунковий надлишковий тиск у разі згоряння паро- або пилоповітряної суміші на відстані 30 м від зовнішньої установки перевищує 5 кПа |
| --- | --- |
| Вз Пожежоне- безпечна | Установка відноситься до категорії Вз, якщо в ній знаходяться (обертаються) горючі гази, легкозаймисті, горючі і/або важко горючі рідини, горючі пил і волокна, тверді горючі і/або важкогорючі речовини і матеріали, а також речовини і/або матеріали, які здатні при взаємодії з водою, киснем повітря або один з одним вибухати і горіти або тільки горіти за умови, що установка не відноситься до категорій Аз або Бз. Інтенсивність теплового випромінювання від осередку пожежі на відстані 30 м від зовнішньої установки перевищує 4 кВт-м2 |
| Гз | Установка відноситься до категорії Гз, якщо в ній знаходяться (обертаються) негорючі речовини і/або матеріали в гарячому, розпеченому і/або розплавленому стані, процес обробки яких супроводжується виділенням променистого тепла, іскор і/або полум'я, а також горючі гази, рідини і/або тверді речовини, які спалюються або утилізуються як паливо |
| Дз | Установка відноситься до категорії Дз, якщо вона не відноситься до категорій Аз, Бз, Вз, Гз. |

Клас вибухонебезпечної зони визначається у відповідності до НПАОП 40.1-1.32- 01 «Правила будови електроустановок. Електрообладнання спец. установок», згідно яким виконуються вибір і розміщення електроустановок, залежно від частоти і тривалості присутнього вибухонебезпечного середовища визначається технологами разом з електриками проектної або експлуатаційної організації.

Клас вибухонебезпечних зон характерних виробництв та категорія і група вибухонебезпечної суміші повинні відображатися в нормах технологічного проектування або в галузевих переліках виробництв з вибухопожежонебезпеки.

Газо-, пароповітряні, вибухонебезпечні середовища утворюють вибухонебезпечні зони класів 0, 1, 2, а пило повітряні вибухонебезпечні зони класів 20, 21, 22.

Вибухонебезпечна зона класу 0 –(В-0) – простір, у якому вибухонебезпечне середовище присутнє постійно або протягом тривалого часу.

Вибухонебезпечна зона класу 0 згідно з вимогами даного розділу може мати місце тільки в межах корпусів технологічного обладнання.

Вибухонебезпечна зона класу 1 –(В-1) – простір, у якому вибухонебезпечне середовище може утворитися під час нормальної роботи (тут і далі нормальна робота - ситуація, коли установка працює відповідно до своїх розрахункових параметрів).

Вибухонебезпечна зона класу 2 – (В-2) – простір, у якому вибухонебезпечне середовище за нормальних умов експлуатації відсутнє, а якщо воно виникає, то рідко і триває недовго. У цих випадках можливі аварії катастрофічних розмірів (розрив трубопроводів високого тиску або резервуарів значної місткості) не повинні розглядатися під час проектування електроустановок.

Частоту виникнення і тривалість вибухонебезпечного газопароповітряного середовища визначають за правилами (нормами) відповідних галузей промисловості.

Вибухонебезпечна зона класу 20 (В-20) – простір, у якому під час нормальної

експлуатації вибухонебезпечний пил у вигляді хмари присутній постійно або часто в кількості, достатній для утворення небезпечної концентрації суміші з повітрям, і (або) простір, де можуть утворюватися пилові шари непередбаченої або надмірної товщини. Звичайно це має місце всередині обладнання, де пил може формувати вибухонебезпечні суміші часто і на тривалий термін.

Вибухонебезпечна зона класу 21(В-21) – простір, у якому під час нормальної експлуатації ймовірна поява пилу у вигляді хмари в кількості, достатній для утворення суміші з повітрям вибухонебезпечної концентр ації.

Ця зона може включати простір поблизу місця порошкового заповнення або осідання і простір, де під час нормальної експлуатації ймовірна поява пилових шарів, які можуть утворювати небезпечну концентрацію вибухонебезпечної пило повітряної суміші.

Вибухонебезпечна зона класу 22-(В-22) – простір, у якому вибухонебезпечний пил у завислому стані може з’являтися не часто й існувати недовго або в якому шари вибухонебезпечного пилу можуть існувати й утворювати вибухонебезпечні суміші в разі аварії.

Ця зона може включати простір поблизу обладнання, що утримує пил, який може вивільнятися витоку і формувати пилові утворення.

Пожежонебезпечна зона – простір у приміщенні або його межами, у якому  постійно або періодично знаходяться (зберігаються, використовуються або виділяються під час технологічного процесу) горючі речовини як при нормальному технологічному процесі, так і при його порушенні в такій кількості, яка вимагає спеціальних заходів у конструкції електрообладнання під час його монтажу та експлуатації.

Клас пожежонебезпечних зон характерних виробництв повинен відображатися в нормах технологічного проектування або в галузевих переліках виробництв за вибухопожежонебезпекою.

У приміщеннях з виробництвом (і складів) категорії В згідно з ОНТП-24 електрообладнання повинно відповідати вимогам даного розділу і зараховуватися до електрообладнання в пожежонебезпечних зонах відповідного класу.

Пожежонебезпечна зона класу П-І – простір у приміщенні, у якому знаходиться горюча рідина, яка має температуру спалаху більше +61 °С.

Пожежонебезпечна зона класу П-ІІ – простір у приміщенні, у якому можуть накопичуватися і виділятися горючий пил або волокна.

Пожежонебезпечна зона класу П-ІІа – простір у приміщенні, у якому знаходяться тверді горючі речовини та матеріали.

Пожежонебезпечна зона класу П-ІІІ – простір поза приміщенням, в якому знаходяться горюча рідина, яка має температуру спалахнення понад + 6Ґ °С

4.1.1 ПЕРЕЛІК

ПРИМІЩЕНЬ УНІВЕРСИТЕТУ З ОБЛАДНАННЯМ І ХІМІЧНИМИ РЕЧОВИНАМИ, ЯКІ ВІДНОСЯТЬСЯ ДО ПРИМІЩЕНЬ З ВИБУХОПОЖЕЖНОЮ ТА ПОЖЕЖНОЮ НЕБЕЗПЕКОЮ

| № з/п | Назва структурного підрозділу | Обладнання і речовини |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 |
| 1. | Каф. маш. і апаратів харч. та фармац. ви-робництв Навч-наук. інж-техн. інст(ННІТІ) | Екструдери для видавлювання та отримання поліетиленової плівки для пакування виробів. Екструдери працюють під тиском. |
| 2. | Каф. технологічного обладн. та комп. технологій проекту-вання Навч-наук. інж-техн. інституту (ННІТІ) | Центрифуги – 2шт. Розсіювальна машина для розсіювання сипучих матеріалів– 1 шт. Термостат – 1 шт. Каменеуловлювач для видалення твердих нез'їстних домішок із буря- ків – 1 шт. Станок для вивчення процесу балансування – 1 шт. Подрібнювач для подрібнення зразків – 1 шт. Сахариметр – 1 шт. Поляриметр – 1 шт. Овочерізка – 1 шт. |
| 3. | Каф. мехатроніки та пакув. техніки ННІТІ | Екструдери для видавлювання та отримання поліетиленових кри- шок – 1 шт. Бурякоподрібнювач – 1 шт. Прилад для виготовлення упаковки – 3 шт. Машинка для стиснення і розширення зразків – 1 шт. Розривна машинка для плівки – 1шт. Елеватор ковшовий – 1 шт. Конвеєри: скребковий; пластинчатий; стрічковий – 1 к-т. Установка для випробування гальма – 1шт. Візок мостового крану з механізмом підйому – 1 шт. Термостат водяний – 1шт. Вертикальна ливарна машина для виготовлення кришок – 1шт. Дидактичні стенди фірми COMACHI та FESTA для вивчення пневматики – 1 шт. Катетометр (великий мікроскоп) – 1шт. |
| 4. | Каф. теплоенер-гетики та холодиль-ної техніки ННІТІ | Компресора для холодильних машин. Лабораторні стенди прямої випарної установки для отримання цукрового сиропу. Мастильні речовини. |
| 5. | Каф.електропоста-чання і енергоме-неджменту ННІТІ | Стенди з відкритою електричною мережею для проведення дослідів. Електричні двигуни. Трансформатори та випрямлячі електричного струму. |

| 6. | Кафедра фізики Фак. біотехнології та еколог. контролю |  | Вольтметри; амперметри. |
| --- | --- | --- | --- |
| 7. | Кафедра біотехно-логії і мікробіології Фак. біотехнології та еколог. контролю (ФБЕК) |  | Автоклави для стерилізації поживних середовищ води, лабораторних матеріалів та посуду. Тиск до 2 атм. Кварцеві установки для стерилізації боксів та лабораторій. Пальники Бунзена (газ). Сухожарові шафи для стерилізації хімічного посуду з температурою 160 ºС. Спиртівки з відкритим полум'ям. Центрифуги для обробки дослідних зразків (осадження клітин). |
| 8. | Кафедра екологічної безпеки та охорони праці (ФБЕК) |  | Термостат для нагрівання(стерилізація) до 260 ºС. Центрифуга для осадження частинок досліджуємих речовин. Муфельна піч для спалювання зразків дослідних речовин. Сушильна шафа для висушування посуду та дослідних речовин – 5 к-тів. Газові пальники (нагрівання дослідних речовин) – 2 шт. |
| 9. | Кафедра готельно-ресторанної справи Фак. готельно-рестор. та турист. бізнесу |  | Шафа сушильна – 1 шт. Центрифуга – 1шт. Баня водяна для підігріву дослідних розчинів – 1шт. Баня пісчана для підігріву сухих дослідних зразків – 1шт. Блендер – 2шт. Вистійна шафа для вистоювання тіста – 1 шт. Міксер – 2 шт. Піч мікрохвильова – 1 шт. Електроплита – 4 шт. Холодильник – 4 шт. М’ясорубка – 1 шт. Слайсер для нарізання – 1 шт. Піч конвекційна з душем для запікання за допомогою пару – 1 шт. Піч конвекційна – 1 шт. |
| 10. | Каф. технології хлібопекарських і кондитерських виробів ННІХТ |  | Прилади Чижової – 3шт; Сушильно-електронна шафа (СЕШ) для визначення вологості в продуктах – 4 шт. Печі для випікання хлібно-булочних виробів – 2 шт. Електроплити – 4 шт. Лабораторії «Лапурін» (печі хлібопекарські) – 2 шт. Морозильна камера – 1 шт. Електроварочні – 5 шт. Холодильник – 11 шт. |
| 11. | Каф. технології зберігання і переробки зерна ННІХТ |  | Прилади Чижової – 3шт. Витяжна шафа. Обладнання для вимірювання деформації клейковини (ІДК). Термостат – 1шт. Сушильна шафа – 1шт. Сепаратор зерновий для розділення дослідної сировини за розмірами. Екструдер – 1шт. Центри- фуга – 1шт. Гранулятор для гранулювання дослідних речовин. Тістозмішувач – 1 шт. Млин лабораторний для перетирання дослідної речовини в борошно. |
| 12. | Кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства ННІХТ |  | Автоклави для стерилізації посуду. Печі для висушування сировини (до 160 ° C – 3 шт.). Прилади «Чижової» для висушування зразків продукції (до 200° С) – 4 шт. |
| 13. | Каф. технології м’яса і м’ясних продуктів ННІХТ |  | Екструдери. Сушильні шафи. |
| 14. | Каф. технології молока і м’ясних продуктів ННІХТ |  | Центрифуги – 1 шт. Термостати – 1 шт. Ваги електронні – 2 шт. |
| 15. | Каф. технології жирів, хім.технологій, харч. до-бавок та косметичних засобів ННІХТ |  | Електосушильна шафа SHOL – 1 шт. Сушильна шафа СЕШ – 1шт. Сушильна шафа – 1 шт. Електроплитки – 4 шт. Млин лабораторний для подрібнення сировини – 1 шт. Прилад для визначення температури спалаху – 1 шт. Центрифуги – 3 шт. Муфільна піч – 1 шт. Пристрій перемішуючий (шейк ер) – 1 шт. Електропіч – 1шт. Колбонагрівач на 1 л. – 1 шт. Колбонагрівач на 2 л. – 1 шт. Міст реохорний для вимірювання напруги в середовищі – 1 шт. Мішалка магнітна – 6 шт. |
| 16. | Каф. технології оздоров-чих продуктів ННІХТ |  | Млин лабораторний – 3 шт. Центрифуга – 2 шт. ПШ-метр – 3 шт. Цукрориметр для вимірювання кількості сухих речовин в солодких речовинах. Спектрофометр. Рефрактометр для вимірювання кількості сухих речовин в дослідних зразках. Сушильні шафи – 4 шт. |
| 17. | Каф. експертизи харч. продуктів ННІХТ |  | Термостати для висушування дослідних зразків при постійній температурі. Сушильні шафи для висушування харчових продуктів до постійної маси. Муфільна піч для отримання золи або мінеральних речовин з харчових продуктів. Центрифуги для розділення дослідних речовин. |
| 18. | Каф. процесів і апаратів харчових виробництв ННІХТ |  | Відцентровий насос для лабораторних робіт. |
| 19. | Проблемна науково-дослідна лабораторія |  | Центрифуги для обробки дослідних зразків (осадження частинок продуктів харчування). Автоклав для стерилізації посуду. Комп’ютерна техніка. Пайка металів. |
| 20. | Типографія |  | Типографське обладнання. Папір. Мастильні матеріали. |
| 21. | Бібліотека |  | Папір. Комп’ютерна техніка. |
| 22. | Центральний склад |  | Фарби, лаки, спирт, папір, тканини. |
| 23. | Склад реактивів |  | Хімічні речовини, хімічні реактиви. |
| 24. | Автогосподарство: майстерня – 1, компресорна – 1, гараж – 18 | Автомобілі, механізми, підйомники, мастильні матеріали, бензин, компресор. |  |
| 25. | Трансформат. підстан- ція– 2, розподільчі підстанція – 1, головні розподільчі щити ГРЩ – 1, електрощити управління (малі) – 35, насосна – 1, майстерня – 2, бойлерна – 7, маш. зали ліфта – 5, вентиляційна – 2 |  | Електротехнічне обладнання – електричні двигуни, трансформатори силові, генератори, розподільчі шафи, вентилятори, розподільчі шафи, вентилятори, теплове господарство, ліфти. Обладнання для зварювання. Вогневі роботи. |
| 26. | студентська їдальня: (холодильник -5; мороз. камера – 7); Аювердична їдальня: (холодильник – 2; мороз. камера – 2); Молочний кафетерій: (холодильник – 4; мороз. камера – 4) |  | Електрообладнання – нагрівальні плити, вентилятори, холодильні установки. |
| 27. | Актова зала (2 поверхи) |  | Крісла, механізми, сцени, електрообладнання рампа, софіти. |

  - Дії персоналу у випадку порушень режиму роботи установок, машин, агрегатів. Протипожежний режим на робочому місці. Правила пожежної безпеки встановлені для працівників цього приміщення або споруди.

    - Навчальні та навчально-виробничі приміщення (класи, кабінети, лабораторії та навчально-виробничі майстерні)

- У навчальних та навчально-виробничих приміщеннях слід розміщувати лише потрібні для забезпечення навчального процесу меблі, прилади, моделі, приладдя, посібники, транспаранти тощо (навчально-наочні засоби).

- Усі навчальнонаочні засоби, які розміщуються у навчальних та навчально- виробничих приміщеннях або в спеціально виділених для цього приміщеннях, мають зберігатися у шафах, стелажах чи на стаціонарно встановлених стійках.

- У навчальних та навчально-виробничих приміщеннях зберігаються тільки ті навчально-наочні посібники та навчальне обладнання, проводяться тільки ті досліди та роботи, які передбачені переліками та навчальними програмами.

- Кількість парт (столів) в учбових класах та кабінетах не повинна перевищувати граничну нормативну наповнюваність груп, яка встановлюється Міністерством освіти і погоджується з Міністерством охорони здоров’я України.

- Усі учасники освітнього процесу (здобувачі освіти, та співробітники кабінетів, лабораторій та навчально-виробничих майстерень) університету, де

проводяться практичні заняття, зобов’язані знати пожежну небезпеку застосовуваних хімічних реактивів і речовин, засоби їх гасіння та дотримуватися заходів безпеки під час роботи з ними.

Перед початком проведення лабораторних занять з нової теми керівник, який проводить їх, повинен провести інструктаж і зафіксувати його в Журналі реєстрації інструктажу з питань цивільного захисту, пожежної безпеки та дій у надзвичайних ситуаціях.

- У навчальних і наукових лабораторіях, у навчально-виробничих майстернях, де застосовуються легкозаймисті та горючі речовини, гази, необхідно дотримуватися вимог НАОП 9.2.10-1.01-89 і ДНАОП 9.2.30-1.0698.

Усі роботи, пов’язані з виділенням токсичних або пожежо-, вибухонебезпечних газів і парів, слід виконувати у витяжних шафах із справною вентиляцією.

Припливно-витяжна вентиляція у всіх приміщеннях лабораторії повинна вмикатися за 30 хв. до початку роботи і вимикатися після закінчення робочого дня.

- Лабораторні приміщення та навчально-виробничі майстерні слід забезпечити вогнегасниками. Учасники освітнього процесу повинні знати місце, де містяться засоби пожежогасіння, і вміти користуватися у разі виникнення пожежі чи загоряння.

- У приміщеннях лабораторій та навчально-виробничих майстерень не дозволяється:

  - застосовувати для миття підлоги та обладнання легкозаймисті або горючі речовини (бензин, ацетон, гас тощо);

  - користуватися електронагрівачами з відкритою спіраллю; залишати без нагляду робоче місце, запалені пальники та інші нагрівальні прилади;

  - сушити предмети, що можуть горіти, на опалювальних приладах; зберігати будь- які речовини, пожежонебезпечні властивості яких не досліджені;

  - тримати	легкозаймисті	та	горючі	речовини	біля	відкритого	вогню, нагрівальних приладів, пальників тощо;

  - виливати відпрацьовані легкозаймисті та горючі рідини в каналізацію.

- У навчально-виробничих майстернях не дозволяється застосування відкритого вогню, проведення зварювальних робіт.

- Обтиральний матеріал для робіт у навчально-виробничих майстернях навчальних закладів слід зберігати в спеціальних металевих ящиках. Використаний обтиральний матеріал, стружки слід прибирати після занять наприкінці кожного дня.

    - Аудиторії та адміністративні приміщення

- Усі двері евакуаційних та інших виходів повинні завжди утримуватися у справному стані, відчинятися у напрямку виходу людей із аудиторії (будівлі).

- Не дозволяється влаштовувати перегородки і сховища на сходових клітках і на шляхах евакуації, а також захаращувати сходові майданчики різними предметами і обладнанням.

- Користуватися електронагрівачами в аудиторіях і адміністративних приміщеннях не дозволяється.

- Кошики та ящики для паперу повинні регулярно спорожнятися, а сміття виноситися за межі будівлі в спеціально відведені місця.

- Після закінчення роботи необхідно провести обов’язковий огляд усіх приміщень з відключенням електрообладнання, крім апаратів і приладів безперервної дії.

    - Приміщення з  ПЕОМ,  АТС, Центри інформаційних технологій (ЦІТ)

- Приміщення, в яких розташовуються персональні електронно-обчислювальні машини (ЕОМ, ПЕОМ) та

ком’ютерні  зали (де влаштування систем автоматичного пожежогасіння не обов’язкове), слід оснащувати переносними вуглекислотними вогнегасниками з розрахунку 2 шт. на кожні 20 м кв. площі приміщення.

- Звукопоглинальне облицювання стін та стель приміщень для ЕОМ слід виготовляти із негорючих або важкогорючих матеріалів. Фальшпідлога в приміщеннях ЕОМ повинна бути виготовлена з негорючих матеріалів.

- Агрегати, вузли та кабельні канали електронних обчислювальних машин

(ЕОМ) повинні очищатися від пилу щонайменше один раз на квартал.

- Електроживлення ЕОМ повинно мати автоматичне блокування відключення електроенергії на випадок зупинки системи охолодження та кондиціонування.

- Система вентиляції обчислювальних центрів повинна бути обладнана блокувальним пристроєм, який забезпечує її відключення на випадок пожежі.

- Ремонт вузлів (блоків) ЕОМ безпосередньо в машинному залі, як правило, не допускається. Для цієї мети використовують окремі приміщення (майстерні).

- Для промивання деталей ЕОМ і ПЕОМ слід використовувати негорючі мийні засоби. Промивання чарунок та інших знімних пристроїв горючими рідинами (спирт, бензин тощо) повинно здійснюватися у спеціальних приміщеннях, обладнаних припливно-витяжною вентиляцією.

У разі потреби проведення дрібного ремонту або технічного обслуговування ЕОМ, ПЕОМ і при неможливості застосування негорючих рідин рекомендується мати не більше 0,5 л легкозаймистої рідини в тарі, яка не б’ється і герметично закривається.

- У приміщеннях обчислювальних центрів не дозволяється:

  - використовувати плівки на нітрооснові;

  - встановлювати електророзетки на горючій основі;

  - користуватися побутовими електронагрівальними приладами;

  - захаращувати евакуаційні виходи та проходи;

  - встановлювати на вікнах глухі грати (грати повинні розкриватися, розсуватися або зніматися);

  - користуватися відкритим вогнем;

  - залишати без нагляду ввімкнену в електромережу апаратуру, яка використовується для вимірювання і контролю.

- Після закінчення роботи перед закриттям приміщення всі електроустановки та персональні комп'ютери слід вимкнути з мережі електроживлення.

    - Конференц-зали, лекторії, актові зали та інші приміщення для проведення масових заходів

Відповідальними за забезпечення пожежної безпеки під час проведення культурно- масових заходів (вечорів, спектаклів, концертів, кіносеансів, новорічних ялинок тощо) є ректор, а також керівники структурних підрозділів університету.

Приміщення, в яких проводяться масові заходи, повинні мати не менше двох евакуаційних виходів, які слід постійно утримувати в справному стані.

Перед початком культурно-масових заходів ректор університету призначає відповідальних осіб за пожежну безпеку, які повинні ретельно перевірити всі  приміщення, евакуаційні шляхи і виходи на відповідність їх вимогам пожежної безпеки, а також переконатися у наявності і справному стані засобів пожежогасіння, зв’язку і пожежної автоматики (за наявності). Усі виявлені недоліки мають бути усунені до початку культурно - масового заходу.

Поверхи в приміщеннях, де проводяться культурно-масові заходи, повинні мати не менше двох розосереджених евакуаційних виходів.

Кількість місць у приміщеннях встановлюється з розрахунку 0,75 м2 на особу, а при проведенні танців, ігор і подібних їм заходів – з  розрахунку 1,5 м2 на одну особу (без урахування площі сцени). Заповнення приміщень людьми понад установлені норми

не допускається.

Таблиця 4.3  Кількість безперервно встановлених місць у ряду

| Ступінь вогнетривкості будівлі | Кількість місць при односторонній евакуації | Кількість місць при двосторонній евакуації |
| --- | --- | --- |
| Будівлі I, II, III ступеня | 30 | 60 |
| Будівлі IV i V ступеня | 15 | 30 |

Таблиця 4.4   Відстань між рядами

| Кількість безперервно встановлених місць в ряду |  | Ширина відстані між спинками сидінь, м | Ширина проходу між рядами, м |
| --- | --- | --- | --- |
| Під час односторонньої евакуації ряду | Під час двосторонньої евакуації ряду |  |  |
| до 7 | до 15 | 0,80 | 0,35 |
| 8 - 12 | 16 – 25 | 0,85 | 0,40 |
| 13 - 20 | 25 – 40 | 0,90 | 0,45 |
| 21 -25 | 41 - 45 | 0,95 | 0,50 |
| 26 - 30 | 51 - 60 | 1,00 | 0,55 |

Ширина поздовжніх і поперечних проходів у приміщеннях для проведення культурно-масових заходів має бути не менше одного метра, а проходів, які ведуть до виходів, не менше ширини самих виходів. Усі проходи і виходи мають розміщатися таким чином, щоб не створювати зустрічних або перехресних потоків людей.

Скорочувати ширину проходів між рядами і встановлювати у проходах додаткові місця не дозволяється.

У приміщеннях для культурно-масових заходів килими та килимові покриття, а також ряди стільців при кількості місць понад 200 слід міцно прикріпити до підлоги. У залах для глядачів з кількістю місць до 200 кріплення стільців до підлоги не обов’язкове за умови з’єднання їх у рядах між собою.

Евакуаційні виходи з приміщень мають бути позначені світловими покажчиками з написом «Вихід» білого кольору на зеленому тлі, підключеними до мережі аварійного або евакуаційного освітлення будівлі. За наявності людей у приміщеннях світлові покажчики мають бути у ввімкненому стані.

У приміщеннях, що використовуються для проведення культурно-масових заходів, не дозволяється:

  - використовувати віконниці на вікна для затемнення приміщень;

  - обклеювати стіни і вікна шпалерами і папером;

  - застосовувати горючі матеріали, не оброблені вогнезахисними сумішами, для акустичної обробки стін і стель;

  - зберігати бензин, гас та інші легкозаймисті і горючі рідини;

  - зберігати майно, інвентар та інші предмети, речовини і матеріали під сценою чи помостами, а також у підвалах, розміщених під приміщеннями;

  - застосовувати предмети оформлення приміщень, декорації та сценічне обладнання, виготовлене з горючих синтетичних матеріалів, штучних тканин і волокон (пінопласту, поролону, полівінілу тощо);

  - застосовувати відкритий вогонь (факели, свічки, феєрверки, бенгальські вогні тощо), використовувати хлопавки, застосовувати дугові прожектори, влаштовувати

світлові ефекти із застосуванням хімічних та інших речовин, які можуть викликати загоряння;

  - установлювати стільці, крісла тощо, конструкції яких виконано з пластмас і легкозаймистих матеріалів, а також ставити приставні стільці у проходах залу;

- установлювати на дверях евакуаційних виходів замки та інші запори, що важко відкриваються;

  - - установлювати на вікнах глухі грати (повинні розкриватися, розсуватися або зніматись).

Підлоги приміщень мають бути рівними, без порогів, східців, щілин і вибоїн. У разі різниці рівнів суміжних приміщень у проходах мають влаштовуватися пологі пандуси.

Усі горючі декорації, сценічне оформлення, а також драпірування, які застосовуються на вікнах і дверях, мають піддаватися обробці вогнезахисними сумішами із складанням акта в двох примірниках, один з яких передається замовнику, а другий зберігається в організації, яка проводила просочення.

У разі потреби проведення спеціальних вогневих ефектів відповідальний постановник спектаклю (видовища) повинен опрацювати протипожежні заходи за узгодженням з органами державного пожежного нагляду.

    - Бібліотеки, архіви, музеї, виставки

Особливості приміщень: бібліотек, архівів, сховищ, музеїв, виставок тощо            (далі – сховища)  полягає в тому, що ці приміщення належать до об’єктів підвищеної пожежонебезпеки. У зв’язку з цим усі працівники і відвідувачі повинні бути ознайомлені з правилами пожежної безпеки. Відмітку щодо проведення такого ознайомлення слід зробити в абонентській картці читача або відвідувача за його особистим підписом.

Приміщення сховищ повинні відділятися від приміщень іншого призначення протипожежними перегородками І-го типу та перекриттями 3-го типу або розміщуватися в окремих будівлях не нижче II ступеня вогнестійкості. Площа приміщення (відсіку) сховища між протипожежними перегородками не повинна перевищувати 600 м квадратних. З кожного відсіку слід влаштовувати не менше двох виходів. Якщо площа приміщення менше 70 м кв., то дозволяється мати один евакуаційний вихід.

Сховища слід обладнувати установками автоматичного пожежогасіння. За відсутності у приміщеннях сховищ вікон слід влаштовувати в них спеціальні системи димовидалення.

Виходи на перший поверх зі сховищ, розташованих у підвальних приміщеннях, повинні бути обладнані тамбурами.

Поверхи будівель повинні мати не менше двох переносних (порошкових, водопінних або водяних) вогнегасників з масою заряду вогнегасної речовини 5 кг і більше. Крім того, слід передбачати по одному газовому вогнегаснику з величиною заряду вогнегасної речовини 3 кг і більше: на 50 м2 площі підлоги приміщень архівів, класів з ПЕОМ, бібліотек, музеїв.

У приміщеннях сховищ дверні прорізи в стінах повинні захищатися самозамикальними протипожежними дверима 2-го типу (межа вогнестійкості не менше 0,6 год.).

Влаштування безшумної підлоги та звукоізоляції із застосуванням синтетичних матеріалів допускається тільки за умови використання нетоксичних матеріалів на негорючій основі та узгодження з органами державного пожежного нагляду.

В основних будівлях сховищ не дозволяється зберігання та застосування легкозаймистих і горючих рідин, балонів з газами та інших пожежонебезпечних матеріалів. Зберігання вищезазначених речовин і матеріалів повинно здійснюватися в складах, які розташовані окремо і відповідають вимогам пожежної безпеки.

Усі легкозаймисті експонати слід розміщувати у вітринах із непошкодженим склом. Стелажі у сховищах повинні виготовлятися із негорючих матеріалів. Стелажі,

вітрини та стенди, які виконані із горючих матеріалів, повинні оброблятися вогнезахисною речовиною, якщо це допускається за умови зберігання експонатів.

У сховищах ширина головних проходів повинна бути не менше 1,2 м, поздовжні проходи між стелажами – не менше 0,8 м, між торцями стелажів та стіною – не менше 0,45 м.

У будівлях сховищ не дозволяється:

  - куріння, а також застосування відкритого вогню (факелів, свічок, сірників тощо) та інших вогневих ефектів;

  - зберігання та використання мікрофільмів на горючій плівці, всі мікрофільми слід зберігати в коробках із негорючих матеріалів у металевих шафах;

  - захаращення проходів між стелажами, зберігання книг поблизу батарей центрального опалення.

Територія виставок, музеїв, бібліотек у нічний час повинна бути освітлена.

Здавати в оренду приміщення сховищ іншим організаціям без дозволу держав-             ного пожежного нагляду не дозволяється.

Кожне приміщення університету повинно мати план евакуації на випадок виникнення пожежі та «Інструкцію про заходи пожежної безпеки в Національному університеті харчових технологій» з обов’язками та діями працівників при пожежі.

4.2.6. Матеріальні склади

У кожному складському приміщенні повинні зберігатися однорідні типи продукції в залежності від їх характеру призначення.

На зовнішньому боці вхідних дверей до складу повинна бути вивішена табличка, на якій вказано прізвище особи, відповідальної за протипожежний стан, категорія приміщення відповідно до будівельних норм і правил та клас зони за правилами улаштування електропроводок.

Завідувач складу повинен мати інструкцію, яка визначає основні вимоги правил пожежної безпеки та дії обслуговувального персоналу на випадок пожежі.

Під час зберігання у складах речовин та матеріалів повинні враховуватися їх пожежонебезпечні фізико-хімічні властивості (здатність до окислення, самонагрівання, займання в разі потрапляння вологи, взаємодії з повітрям тощо) та сумісність згідно з ГОСТ 12.1.004-91.

У матеріальних складах не дозволяється зберігання легкозаймистих та горючих рідин. Вони повинні зберігатися у спеціально відведених приміщеннях.

У складських приміщеннях, у яких зберігаються пожежо-, вибухонебезпечні речовини (лаки, фарби, розчинники тощо), продукція в аерозольній упаковці, на зовнішньому боці дверей (воріт) вивішують інформаційну карту про пожежну небезпеку товарів, що зберігаються у приміщенні, їх кількість та заходи, яких потрібно вживати на випадок виникнення пожежі.

За умови розміщення складів у підвальних або цокольних поверхах слід  передбачити в них люки або вікна розміром 0,9х1,2 (м) з приямками (для випускання диму в разі пожежі). У разі неможливості влаштування вікон дозволяється обладнання таких приміщень спеціальними системами вилучення диму.

Горючі конструкції будівель та навісів складів повинні бути оброблені вогнезахисними речовинами.

У складах конторські та побутові приміщення мають бути виділені протипожежними перегородками 1-го типу а перекриттями 3-го типу (без отворів) і мати самостійний вихід назовні. Дозволяється розміщувати у складських приміщеннях робочі місця комірників (обліковців, товарознавців) з обгородженням їх заскленими перегородками з негорючих матеріалів заввишки 1,8 м, які не повинні перешкоджати евакуації людей та матеріальних цінностей.

Світильники та електрообладнання у складських приміщеннях повинні відповідати вимогам ПУЕ. Відстань від світильників до матеріалів, що складуються, а також виробів і тари повинна бути не менше як 0,5 м.

Загальний електрорубильник повинен розташовуватися у шафі поза приміщенням складу на негорючій стіні або на окремій порі.

У складських приміщеннях усі операції, пов’язані з розкриттям тари, розфасуванням продукції тощо, повинні здійснюватися в ізольованих приміщеннях.

У разі застосування без стелажного способу зберігання матеріали повинні укладатися у штабелі. Проти дверних проходів слід залишати проходи шириною, яка дорівнює ширині дверей, але не менше як 1 м. Якщо склад має ширину понад 10 м, середині нього влаштовується поздовжній прохід не менше як 2 м завширшки.

Відстань від стін до штабелів товару повинна бути не менше як 0,8 м.

Зберігання вантажів, тари та вантажних механізмів на рампах складів не дозволяється. Матеріали, розвантажені на рампу, до кінця робочого дня складу мають бути прибрані.

Використання електронагрівальних приладів для опалення дозволяється лише в приміщеннях для обслуговувального персоналу складів (конторських, побутових), відділених від складських приміщень протипожежними перегородками та перекриттями.

У складських приміщеннях не дозволяється:

  - зберігання товарів навалом, у проходах, на підвіконнях та впритул до приладів і труб опалення;

  - експлуатація газових плит, печей, побутових електронагрівальних приладів, установлених з метою опалення;

  - стоянка та ремонт вантажно-розвантажувальних і транспортних засобів;

  - влаштування чергового освітлення, встановлення прожекторів зовнішнього освітлення безпосередньо на дахах складів;

  - паління та застосування відкритого вогню у приміщенні та поблизу.

Не дозволяється зберігання матеріальних цінностей у приміщеннях, через які проходять транзитні електрокабелі, що живлять електроенергією інші приміщення, в яких розміщені газові комунікації і апаратура, наповнена мастилами.

Завідувач складу (комірник) перед його закриттям повинен особисто здійснити огляд усіх приміщень і, лише впевнившись у їх пожежобезпечному стані, відключити електромережу і зачинити склад.

    - Склади горючих газів

Склади для зберігання балонів з горючими газами повинні бути одноповерховими з перекриттями, які легко скидаються, і не мати горищних приміщень. Дозволяється зберігати балони і на відкритих майданчиках, які захищені від дії опадів і сонячного проміння.

На складах балонів з газами не дозволяється зберігати інші речовини і матеріали.

Балони для зберігання газів у стисненому, зрідженому і розчиненому стані повинні відповідати вимогам ДНАОП 0.00-1.07-94. Зовнішня поверхня балонів повинна бути пофарбована в установлений для певного газу колір.

Балони з горючими газами (водень, ацетилен, пропан, етилен тощо) повинні зберігатися окремо від балонів з киснем, стисненим повітрям, хлором, фтором та іншими окислювачами, а також від токсичних газів.

Під час зберігання і транспортування балонів з киснем не можна допускати потрапляння на них жиру та стикання арматури з промасленими матеріалами. Під час кантування балонів з киснем у ручну не дозволяється братися за вентилі.

У приміщеннях для зберігання горючих газів повинні бути встановлені газові аналізатори, які сигналізують про виникнення шкідливої концентрації газів. За їх відсутності керівник об'єкта встановлює порядок відбирання та контролю проб повітря. Складські приміщення для зберігання балонів з горючими газами повинні мати постійно діючу примусову вентиляцію. У цих складах дозволяється лише водяне, парове низького тиску або повітряне опалення.

Для захисту від прямої дії сонячного проміння на балони шибки віконних отворів складу слід зафарбовувати білою фарбою або обладнувати сонцезахисними пристроями.

Наповнені горючим газом балони, що мають башмаки, повинні зберігатися  в складах у вертикальному положенні в спеціальних гніздах, що унеможливлюють їх падіння. Балони, які не мають башмаків, слід зберігати в горизонтальному положенні на дерев’яних рамах чи стелажах. Висота штабеля у цьому випадку не повинна перевищувати 1,5 м, усі вентилі мають бути закриті запобіжними ковпаками і повернені в один бік.

Під час зберігання і транспортування балонів слід запобігати їх падінню, забрудненню, пошкодженню, на вентилях повинні бути ковпаки, на штуцерах заглушки.

Балони, в яких виявлено витікання газу, повинні негайно прибиратися зі складу в безпечне місце.

При роботі з балонами не дозволяється:

  - перевищення встановлених норм заповнення балонів стисненими, зрідженим або розчиненими газами (норма заповнення та методи її контролю повинні зазначатися в інструкції);

  - транспортування і зберігання балонів з газами без запобіжних ковпаків та нагвинчених на штуцери заглушок;

  - зберігання балонів із пошкодженим корпусом (ум'ятинами, тріщинами, корозією тощо), а також із простроченим терміном періодичного огляду;

  - зберігання балонів з горючими газами в приміщеннях, які не є спеціальними складами балонів.

Зберігати балони з горючими газами і окислювачами слід у розміщених за межами будівлі окремих приміщеннях у металевих шафах, які призначені тільки для цієї мети.

На дверях (воротах) складів балонів з газами необхідно вивішувати табличку із зазначенням вогнегасної речовини, яку дозволяється застосовувати під час пожежі. Обслуговувальний персонал повинен знати пожежну небезпеку газів, які зберігаються на складах, порядок евакуації балонів та правила гасіння горючих газів.

    - Склади хімічних речовин

На складах хімічних речовин має бути розроблений план розміщення їх із зазначенням найбільш характерних властивостей («Вогненебезпечні», «Отруйні», «Токсичні» тощо).

Зберігання хімічних речовин може здійснюватися в закритих сухих приміщеннях або під навісами в тарі залежно від їх фізико-хімічних, пожежонебезпечних властивостей та кліматичних умов. Під навісом дозволяється зберігати лише ті хімічні речовини, які під дією вологого повітря чи води не розкладаються, не розігріваються і не спалахують. Усі хімічні речовини слід зберігати у відповідності з існуючими для них спеціальними правилами.

Будівлі складів хімічних речовин мають бути не нижче II ступеня вогнестійкості. З урахуванням однорідності фізико-хімічних і пожежонебезпечних властивостей речовин склади повинні розбиватися на окремі приміщення (відсіки), ізольовані одне від одного протипожежними перегородками 1-го типу.

Стелажі, на яких зберігаються хімічні речовини, повинні бути виготовлені з негорючих матеріалів і розміщатися на відстані не менше 1 м від нагрівальних приладів.

Тара з хімічними речовинами, яка надходить на склад, не повинна мати пошкоджень герметичності. На кожній тарі (упаковці) з хімічною речовиною має бути напис або бирка з його назвою та зазначенням характерних властивостей (окислювач, пальне, отруйне тощо).

Хімікати в дрібній тарі слід зберігати на стелажах відкритого типу або в шафах, а у великій тарі (упаковці) – штабелями.

Посудини з рідкими хімічними речовинами дозволяється зберігати лише в плетених

кошиках, дерев’яних ящиках тощо. Підлога в приміщеннях для зберігання рідких хімічних речовин повинна мати похил для стікання випадково розлитих рідин до спеціальних приймачів. У складах кислот слід мати нейтралізуючі речовини (сода, крейда чи вапно).

Під час зберігання азотної та сірчаної кислот треба вжити заходів до недопущення дотику їх до деревини, соломи та інших речовин органічного походження.

Металічні порошки, здатні самозайматися (цинковий, магнієвий, нікелевий тощо), повинні зберігатися в окремих відсіках у герметично закритій тарі. У цих відсіках зберігання інших речовин не дозволяється.

Склади речовин, які бурхливо реагують з водою (карбіди, лужні метали, перекис барію тощо), повинні розміщуватися у сухих, добре вентильованих одноповерхових приміщеннях з легким дахом. Дах та стіни не повинні пропускати атмосферні опади, приміщення повинно мати захист від потрапляння ґрунтових вод, усередині не повинні проходити трубопроводи (водяні, парові, каналізаційні).

Лужні метали слід зберігати в ізольованих відсіках у торці будівлі в металевих банках або контейнерах під шаром захисного середовища (інертних газів, мінеральних масел, гасу, парафіну тощо).

Окислювальні хімікати (хромовий ангідрид, хром, калію перманганат тощо) повинні зберігатися в окремих секціях складів віддалік від горючих речовин.

Сажу, графіти, подрібнені та порошкові полімери слід зберігати в окремих закритих сухих складах або секціях складів, захищених від потрапляння атмосферних опадів і ґрунтових вод.

Кальцію дикарбон (карбід кальцію) повинен зберігатися у сухих, добре провітрюваних приміщеннях, рівень підлоги повинен бути на 0,2 м вище планованої позначки прилеглої території. Не дозволяється розміщувати склади для зберігання карбіду кальцію у підвальних приміщеннях та низьких місцях, які можуть бути затоплені водою.

У складських приміщеннях для зберігання хімічних речовин не дозволяється:

  - проводити роботи, не пов’язані із зберіганням хімічних речовин;

  - застосовувати корки органічного походження для закривання посудин із кислотами;

  - укладати тару з натрієм на стелажах на висоті менше ніж 0,2 м від рівня підлоги;

  - входити у вологому одязі чи взутті до приміщення, де зберігаються лужні метали, а інші речовини, які вступають у реакцію з водою.

Обслуговувальний персонал повинен знати пожежну небезпеку, правила зберігання і особливості гасіння хімічних речовин, які зберігаються у складському приміщенні.

    - Приміщення для робіт з  деревиною

Технологічне обладнання та електрообладнання в приміщеннях для робіт з деревиною повинно відповідати конструкторській документації, технологічні процеси деревообробки потрібно проводити відповідно до регламентів та іншої нормативно-технічної документації, затвердженої у встановленому порядку.

У приміщеннях (дільницях, майстернях, цехах), де проводяться роботи з деревиною, слід вивішувати знаки, які забороняють користуватися відкритим вогнем.

Технологічне обладнання, прилади опалення необхідно очищати від пилу, стружки і інших забруднень не рідше одного разу за зміну.

Для видалення відходів деревообробні верстати (за наявності) повинні обладнуватися місцевими відсмоктувачами. Робота верстатів у разі відключення систем вентиляції і пневмотранспорту не дозволяється.

Пилозбирачі та циклони слід утримувати в закритому стані. Зібрані відходи деревини потрібно своєчасно прибирати. Не допускається перевантажувати циклони і забруднювати відходами виробництва територію в місцях їх розміщення.

Під час використання мастилонаповненого обладнання слід виконувати правила, які

унеможливлюють розлив і витік мастила.

Слід дотримуватися термінів змазки окремих деталей обладнання, які під час роботи труться.

Приміщення, де виконується операція варіння клею (за наявності), повинне розміщуватися ізольовано або у відведеному для цього безпечному місці. Розігрівати клей необхідно над паром або водяними банями. Клеї на основі синтетичних смол і легкозаймистих розчинників повинні зберігатися у металевих шафах.

Сушарки для деревини (за наявності) повинні бути обладнані припливно-витяжною вентиляцією. Під час сушіння деревини в петролатумі його підігрівають у баках до температури 120-140 °С. Бак слід заповнювати петролатумом з таким розрахунком, щоб при зануренні деревини рівень рідини підіймався не більше ніж на 0,6 м від верхнього краю бака.

Сушіння деревини струмом високої частоти виконується у сушарках (за наявності), двері яких блокуються пристроєм подавання напруги на електроди. Контроль і регулювання температури відбувається автоматичними приладами.

Для кожної сушарки (за наявності) встановлюється норма завантаження матеріалами і межа температури. Заданий температурний режим роботи сушарок підтримується автоматичними регуляторами температури. Очищення поверхні нагрівачів від відходів деревини слід виконувати після кожного розвантаження сушарок.

Під час сушіння інфрачервоними променями для кожної сушарки встановлюється також і мінімальна відстань від ламп до поверхні, яка сушиться (в залежності від потужності ламп і виду матеріалу).

Експлуатація сушарок з несправними приладами автоматичного контролю не допускається.

У приміщеннях деревообробки не дозволяється:

- зберігати деревину в кількості, що перевищує змінну норму;

- залишати після закінчення роботи неприбраними продукцію, стружки, деревний пил, мастила, лаки, клеї, інші горючі рідини та матеріали, а також електроустановки під напругою.

Деревину, яка надходить на склад, слід укладати в штабелі за заздалегідь узгодженими з органами пожежного нагляду планами розміщення.

Перед формуванням штабеля місця, де будуть розміщені лісопиломатеріали, мають бути очищені до ґрунту від трав'яного покриву, горючого сміття та відходів.

Під час зберігання лісопиломатеріалів на відкритих майданчиках висота їх штабелів не повинна перевищувати 8 м, а штабелів круглого лісу – 3 м. Відстань між штабелями в групі – 2 м, між групами – 25 м. До штабелів повинен бути забезпечений вільний доступ.

У разі зберігання деревини у будівлях ширина проходу між штабелями та частинами стін будівлі, що виступають, повинна бути не менше 0,8 м.

Підлога майданчиків під навісами (за наявності)  повинна бути виготовлена з негорю-

чого матеріалу.

Склади деревини повинні мати огорожі.

У спекотну суху і вітряну погоду територію майданчику (за наявності), що прилягає до штабелів, і розриви між ними слід щодня поливати водою.

Крім первинних засобів пожежогасіння, на майданчиках необхідно обладнувати пункти (пости) із запасом протипожежного інвентарю (за умови фінансування) у кількості, яка  визначається оперативними планами пожежогасіння.

    - Дільниці фарбування, знежирення і миття

Для миття і знежирення виробів та деталей повинні використовуватися негорючі пасти, розчинники й емульсії, а також ультразвукові та інші пожежобезпечні установки. Якщо негорючі матеріали не забезпечують належної чистоти виробів і апаратури, то в технологічних процесах миття і знежирення допускається застосування горючих або

легкозаймистих рідин за умови дотримання вимог правил пожежної безпеки.

Підлога в приміщеннях, де проводяться лакофарбопідготовчі роботи та операції фарбування, повинна бути виготовлена із негорючих матеріалів, які не утворюють при ударі іскри.

Фарбувальні роботи, миття і знежирення деталей слід виконувати тільки при роботі припливно-витяжної вентиляції з місцевими відсмоктувачами від фарбувальних камер, шаф, кабін і ванн.

Витяжну вентиляцію фарбувальних камер, шаф, кабін (за наявності) не дозволяється експлуатувати без водяних зрошувачів (гідрофільтрів) або інших ефективних пристроїв для вловлювання горючих часток.

Повітроводи вентиляційних установок періодично очищають від горючих матеріалів. На витяжних повітроводах слід встановлювати люки для очищення їх внутрішньої поверхні. Обладнання, яке використовується для фарбування, слід очищати після закінчення зміни щоденно при включеній вентиляції.

Для зручності очищення камер від запилення фарб і лаків поверхню їх слід покривати тонким шаром солідолу або технічного вазеліну. Щоб запобігти виникненню іскр, скребки повинні бути виготовлені з кольорового металу.

Лакофарбові матеріали повинні надходити на робочі місця у готовому вигляді в закритій посудині. Приготування фарб і розчинення всіх видів лаків і фарб слід виконувати в спеціальному ізольованому приміщенні або на відкритому майданчику.

Тара з під лакофарбових матеріалів повинна бути щільно закрита і зберігатися на спеціально обладнаних майданчиках.

Пролиті на підлогу лаки, фарби і розчинники слід негайно прибирати за допомогою стружок, піску тощо. Миття підлоги, стін та обладнання горючими речовинами не дозволяється.

У приміщеннях, де проводяться роботи із знежирення і фарбування, не дозволяється:

- проводити роботи, які пов’язані з використанням відкритого вогню і одержанням іскор;

- використання лаків, фарб, розчинників і знежирювальних рідин невідомого змісту;

- ці матеріали можуть бути застосовані тільки після аналізу їх властивостей і розробки засобів щодо пожежобезпечного використання.

    - Автотранспортні приміщення, гаражі

Транспорт у приміщеннях, під навісами або на спеціальних майданчиках повинен розміщуватися відповідно до вимог будівельних норм та норм технологічного проектування.

Біля входу до автотранспортного приміщення на вхідних дверях повинен бути напис із зазначенням категорії приміщення щодо вибухопожежної та пожежної небезпеки за НАПББ 03.002.-2007 і клас зони у відповідності до НПАОП 40.1.-1.32-01.

Для приміщень та майданчиків із зберіганням понад 25 одиниць транспорту потрібно розробити спеціальний план розміщення автомобілів з описом черговості і порядку евакуації в разі виникнення пожежі, у плані передбачається чергування водіїв у нічний час, у вихідні та святкові дні, а також визначається порядок зберігання ключів запалювання.

Приміщення для обслуговування автомобілів, де передбачається понад 10 постів обслуговування або зберігання понад 25 одиниць транспорту, повинні мати не менше двох воріт виїзду.

Місця зберігання транспорту повинні бути забезпечені буксирними тросами та штангами з розрахунку один трос (штанга) на 10 одиниць техніки.

Над приміщеннями, де розміщені гаражі, не дозволяється розташовувати приміщення з масовим перебуванням людей. Приміщення для обслуговування

автомобілів (крім приміщень для миття і прибирання) слід відокремлювати протипожежними стінами (перегородками) (за наявності фінансування) від приміщень для зберігання автомобілів.

Під горючими (дерев’яними) навісами дозволяється зберігати не більше 20 машин.

У приміщеннях, під навісами та на відкритих майданчиках, де зберігається транспорт, не дозволяється:

- встановлювати транспортні засоби в кількості, яка перевищує норми, порушувати план їх розміщення, зменшувати відстань між ними, а також від них до конструктивних елементів будівель (споруд);

- тримати транспортні засоби з відкритою горловиною паливних баків, а також за наявності витікання пального і мастила;

- зберігати бензин, дизельне паливо, балони з газом, за винятком палива в баках і газу в балонах, розміщених на автомобілях;

- заправляти транспортні засоби паливом у приміщеннях стоянки, обслуговування та ремонту; заправка автомобілів паливом дозволяється тільки на заправному пункті;

- зберігати тару з під пального, ЛЗР та ГР;

- захаращувати виїзні ворота та проїзди;

- проводити ковальські, термічні, зварювальні, малярні роботи, а також роботи з використанням ЛЗР та ГР (ці роботи повинні здійснюватися у спеціально відведених майстернях підприємства чи установи);

- підзаряджати акумулятори безпосередньо на транспортних засобах;

- підігрівати двигуни відкритим вогнем, а також користуватися відкритими джерелами вогню для освітлення;

- встановлювати на загальних стоянках транспортні засоби для перевезення ЛЗР та ГР, а також горючих газів;

- після закінчення роботи залишати в транспортних засобах промаслені обтиральні матеріали;

- залишати під напругою масу автомобіля з увімкненим запалюванням;

- допускати накопичення на двигуні та його картері бруду й мастила.

Автоцистерни для перевезення ЛЗР та ГР повинні зберігатися в одноповерхових будівлях, ізольованих від інших приміщень протипожежними стінами 2-го типу, або на спеціально відведених для цієї мети відкритих майданчиках.

Кожний автомобіль повинен мати справний вуглекислотний або порошковий вогнегасник. Автобуси і вантажні автомобілі, призначені для перевезення людей (за наявності), повинні бути укомплектовані двома вогнегасниками, один знаходиться у кабіні водія, другий – у  пасажирському салоні автобуса або в кузові автомобіля.

Не дозволяється випускати з гаража на лінію автобуси (за наявності) із зіпсованими пристроями аварійного відкривання люків, дверей і вікон у салонах, а також за відсутності інформувальних написів щодо способів їх відкривання.

Оглядові ями, а також східці в них повинні бути виготовлені із негорючих матеріалів. Після закінчення кожної зміни та після проведення ремонтних робіт оглядові ями треба звільняти від промащених матеріалів і сміття. Для складування промащених матеріалів слід мати металевий ящик, який щільно закривається кришкою.

Відпрацьовані паливно-мастильні матеріали необхідно зливати в металеві діжки або підземні ємкості.

    - Їдальні (кафе) для  харчування. Холодильні установки

Місткість обідніх залів повинна відповідати вимогам норм проектування, а в разі їх відсутності визначатися з розрахунку не менше 1,4 м кв. на одне посадочне місце в ресторані, кафе, їдальні.

Розстановка столів в обідніх залах не повинна перешкоджати евакуації людей у разі пожежі. Прохід, який веде до виходу на шляху евакуації людей, а також проходи до

посадочних місць повинні бути шириною не менше 1,35 м.

Установлення тимчасових естрад, помостів, освітлювальної та електромузичної апаратури, прокладання кабелів та проводів слід здійснювати таким чином, щоб не погіршувалися умови евакуації.

Технологічне обладнання, нагрівальні прилади за нормальних умов роботи повинні бути безпечні в пожежному плані.

В їдальнях (кафе) не дозволяється:

- залишати без догляду ввімкнені електричні і газові плити, духові, жарокондитерські шафи і інші нагрівальні прилади;

- застосовувати сірники та відкритий вогонь для визначення витоку газу із газопроводу і приладів;

- зберігати горючі матеріали, відходи, упаковку та контейнери в обідніх залах та на шляхах евакуації;

- зберігати на вантажно-розвантажувальних рампах товари і тару;

- установлювати та зберігати в приміщеннях кухонь пусті і наповнені зрідженими газами балони;

- проводити декорування стін обідніх залів горючими і токсичними при горінні матеріалами.

Проведення культурно-масових заходів (дискотек, театралізованих вистав, свят ялинки, банкетів тощо) допускається тільки за наявності в залах двох евакуаційних виходів.

Обслуговування холодильних установок здійснюється особами, які мають спеціальну підготовку і призначені наказом по закладу (організації).

Вентиляційні системи машинного і апаратного відділень (за наявності) не повинні блокуватися з вентиляцією інших приміщень.

Аварійне освітлення у приміщеннях машинного і апаратного відділень має бути завжди у справному стані. Під час профілактичних оглядів обладнання машинних і апаратних відділень допускається використання для освітлення переносних ламп у вибухозахисному виконанні.

У приміщеннях машинних і апаратних відділень аміачних холодильних установок (за наявності фінансування) необхідно встановлювати не менше двох газоаналізаторів парів холодоагенту, які повинні бути зблоковані із припливно-витяжною вентиляцією і пристроєм вимкнення компресорів.

Балони з холодоагентами (аміаком) слід зберігати в спеціальних складах, зберігання їх у машинному відділенні не дозволяється.

Не дозволяється розміщення холодильних агрегатів у тамбурах охолоджувальних камер. Розміщення холодильних установок з розсольним охолоджуванням камер допускається тільки в машинному відділенні, де є вихід назовні або через коридор, відокремлений від інших приміщень дверми.

У протипожежних поясах холодильних камер не дозволяється пробивати отвори, пропускати труби, встановлювати кріплення, наклеювати горючі матеріали.

У процесі експлуатації приміщень машинних і апаратних відділень не допускається замінювати елементи, які легко скидаються у разі пожежі (панелі, вікна, двері тощо).

4.3 Можливі причини виникнення пожеж. Дії персоналу в разі загрози виникнення пожежі, аварії чи вибуху: правила вимкнення установок та агрегатів; порядок зняття напруги з електроустановок; виклик аварійної допомоги тощо

Пожежа – процес неконтрольованого горіння, що має здатність поширюватися в часі і просторі, заподіює матеріальний збиток, шкоду життю та здоров’ю громадян, інтересам суспільства і держави.

Причинами виникнення пожеж найчастіше є:

- необережне поводження з вогнем;

- незадовільний стан електротехнічних пристроїв та порушення правил їх монтажу та експлуатації;

- несправність опалювальних приладів та порушення правил ї експлуатації;

- порушення режимів технологічних процесів;

- невиконання вимог нормативних документів з питань пожежної безпеки;

- паління в недозволених місцях;

- негашені цигарки, вогнища;

- ввімкненні в мережу і залишені без догляду електронагрівальні прилади;

- вмикання в електромережу двох і більше споживачів великої потужності;

- користування	саморобними	некаліброваними	плавкими	вставками, запобіжниками;

Дії персоналу в разі загрози виникнення пожежі, аварії чи вибуху:

- вимкнення установок та агрегатів;

- зняття напруги з електроустановок;

- виклик аварійної допомоги тощо здійснюються, у разі необхідності, відключенням електроенергії (за винятком систем протипожежного захисту – за наявності), зупиненням транспортуючих пристроїв, агрегатів, апаратів, перекриття сировинних, газових, парових та водяних комунікацій, зупиненням систем вентиляції в аварійному та суміжних з ним приміщеннях (за винятком пристроїв протидимного захисту) та іншими заходами, що регламентуються об’єктовою інструкцією з ПБ та протипожежним режимом на даному робочому місці.

  - Заходи пожежної безпеки, яких необхідно дотримуватись стаючи до роботи, у процесі роботи та після її закінчення з метою запобігання виникненню пожеж

    - Загальні вимоги

Викладачі, весь персонал університету під час прийняття на роботу повинні проходити вступний інструктаж з питань цивільного захисту, пожежної  безпеки та дій під час надзвичайних ситуацій і перевірку знань з питань пожежної безпеки.

У навчальних аудиторіях і кабінетах слід розміщати лише необхідні для забезпечення навчально-виховного процесу меблі, прилади, речі, приладдя тощо, які повинні зберігатись у шафах, на стелажах або на стаціонарно встановлених стояках.

Після закінчення занять усі пожежовибухонебезпечні речовини та матеріали слід прибирати з навчальних аудиторії, кабінетів, майстерень у спеціально виділені та обладнані приміщення.

    - Вимоги безпеки до початку роботи

У кабінетах, майстернях горючі речовини й матеріали потрібно зберігати у шафах, що замикаються.

Забороняється використовувати електроприлади з пошкодженою ізоляцією, зберігати біля них рідини, які легко займаються, обгортати папером або тканиною електричні лампи.

Забороняється працювати на несправному обладнанні.

Перед початком роботи на електрообладнанні необхідно перевірити наявність і надійність кріплення захисних засобів і з’єднання захисного заземлення, занулення.

    - Вимоги безпеки під час виконання робіт

Виконувати лише ту роботу, з якої пройдено інструктаж, не передоручати свою роботу іншим особам.

Забороняється використовувати пожежний інвентар для господарських та інших потреб, не пов’язаних з пожежогасінням.

Не дозволяється використовувати кабелі і проводи з пошкодженою ізоляцією.

Не дозволяється переносити ввімкнені електроприлади, залишати без догляду ввімкнені в електромережу нагрівальні прилади.

Забороняється користуватися пошкодженими розетками, зав’язувати і скручувати електропроводи.

Забороняється	самостійно	усувати	несправності	електромережі	та електрообладнання.

    - Вимоги безпеки після закінчення роботи

Щоденно після закінчення занять у кабінетах, майстернях викладачі, лаборанти повинні уважно оглянути всі приміщення, які закриваються, вимикати електроприлади, обладнання, освітлення.

Після закінчення роботи слід прибрати сміття, відходи та виробничі обрізки.

  - Основні вимоги ПБ при експлуатації електрообладнання, опалювальних приладів, систем вентиляції, при проведенні електрогазозварювальних, паяльних та інших вогневих робіт

    - Силове й освітлювальне устаткування

Електропроводка й інші споживачі електроенергії повинні виконуватися й експлуатуватися відповідно до Правил улаштування електропроустановок (ПУЕ) й Правил технічної експлуатації електроустановок (ПТЕ).

Електропроводка, розподільні пристрої, апаратура, електроустаткування, вимірювальні прилади, а також запобіжні пристрої різного типу, рубильники та інші пускові апарати й пристрої повинні монтуватися на негорючих основах (текстоліт, гетинакс і інші матеріали – за наявності фінансування.

Для загального відключення силових і освітлювальних мереж складських приміщень і інших підсобних приміщень необхідно передбачати встановлення апаратів відключення зовні зазначених приміщень на негорючих стінах.

Розподільні електрощити, електродвигуни й пускорегулюючі апарати варто періодично оглядати й очищати від пилу. Приєднання нових споживачів електроенергії повинне проводитеся з дозволу особи, відповідальної за експлуатацію електрогосподарства. Зіпсовані електроапарати і прилади, які можуть викликати коротке замикання, повинні бути терміново відремонтовані або замінені.

Плавкі вставки запобіжників повинні бути калібровані із вказівкою на клемі номінального струму вставки (клеймо заводу-виготовлювача або електричної лабораторії). Застосування саморобних не каліброваних плавких вставок забороняється.

Електроустаткування і електроапаратуру ущільненого, захисного виконання потрібно систематично перевіряти на герметичність, звертаючи на це особливу увагу, а також на стан ущільнювальних прокладок.

Настільні лампи, вентилятори, телевізори, радіоприймачі, холодильники й інші електроприлади повинні включатися в мережу тільки через справні штепсельні розетки й електричні шнури.

Експлуатація тимчасових електромереж не дозволяється.

Вимір опору ізоляції в силових і освітлювальних мережах необхідно проводити не рідше одного разу на рік.

Забороняється встановлювати електропобутові прилади (телевізори, холодильники й т.п.) у нішах меблів.

Забороняється застосовувати електронагрівальні прилади в приміщеннях категорій по вибухопожежонебезпечності А й Б, а також у приміщеннях архівів і пожежонебезпечних зонах складських і підсобних приміщень.

Для опалення невеликих приміщень можуть застосовуватися масляні радіатори й

нагрівальні електричні панелі із закритими нагрівальними елементами. Такі радіатори й електричні панелі повинні мати справні індивідуальний електричний захист і терморегулятор.

Після закінчення роботи, під час перевірки приміщень і робочих кабінетів,

необхідно знеструмлювати електроустаткування, електроапаратуру та інші електричні прилади, знаходження яких у нічний час під напругою необов'язково. Залишати без догляду при виході із приміщень включені в електромережу нагрівальні прилади, телевізори, радіоприймачі й т.п. забороняється.

Приміщення вентиляційних установок повинні завжди втримуватися в чистоті. У випадку виникнення пожежі необхідно негайно відключити вентиляційну систему при відсутності пристроїв її аварійного відключення.

Не допускається робота технологічного устаткування у вибухонебезпечних й

пожежонебезпечних приміщеннях при несправних або відключених пристроях систем вентиляції.

Вентиляційні камери, шахти й повітровід повинні очищатися від горючих предметів і пилу пожежонебезпечним способом за графіком. Результати огляду фіксуються в спеціальному журналі. Зберігання горючих матеріалів у вентиляційних камерах і використання їх для інших потреб забороняється.

Під час експлуатації побутових кондиціонерів забороняється:

- при встановленні кондиціонера у віконному прорізі використовувати як опорні конструкції горючі елементи конструкцій рам;

- кустарно переробляти кондиціонери з метою зміни функціонального призначення;

- заміняти наявні триполюсні штепсельні роз’єми на двополюсні;

- установлювати кондиціонери у внутрішніх протипожежних перегородках і стінах;

- установлювати кондиціонери в приміщеннях категорій А й Б.

Ліфти й підйомники не допускається використовувати з метою евакуації. У випадку пожежі ліфти й підйомники повинні опускатися на перший поверх, автоматично відкриватися й відключатися.

Відпрацьовані легкозаймисті рідини  і горючі рідини, стоки речовин, які при взаємодії з водою виділяють вибухопожежонебезпечні гази (карбід кальцію й інші), зливати в каналізаційну мережу не допускається.

Лакофарбові матеріали повинні подаватися на робочі місця в готовому вигляді централізовано (у тарі, що герметично закривається) і не більше змінної потреби. Складання й розведення всіх видів лаків та фарб слід здійснювати на відкритому майданчику або у спеціально виділеному ізольованому приміщенні.

    - Порядок застосування відкритого вогню, проведення вогневих і інших пожежонебезпечних робіт

Місця проведення зварювальних і інших вогневих робіт, пов’язаних з нагріванням деталей до температур, здатних викликати запалення матеріалів і конструкцій можуть бути тимчасовими, коли вогневі роботи проводяться безпосередньо в споруджуваних або будинках, що експлуатуються, спорудженнях і на території університету з метою ремонту устаткування і т.і.

Керівник підрозділу, де проводяться вогневі роботи на тимчасових місцях, зобов’язаний оформити наряд-допуск на проведення цих робіт.

Проведення вогневих робіт допускається лише після вживання заходів, що виключають можливість виникнення пожежі: очищення робочого місця від горючих матеріалів, захисту горючих конструкцій, забезпечення первинними засобами пожежогасіння (вогнегасником, ящиком з піском і лопатою, цебром з водою). Вид, тип і кількість засобів пожежогасіння, яким повинне бути забезпечене місце робіт, вказується в

наряді-допуску.

Після закінчення вогневих робіт виконавець зобов'язаний ретельно оглянути місце їхнього проведення, при наявності горючих конструкцій полити їх водою, усунути можливі причини виникнення пожежі. Посадова особа, відповідальна за пожежну безпеку приміщення (ділянки, установки, території), де проводилися вогневі роботи, повинна забезпечити перевірку місця проведення цих робіт упродовж 2-х годин після їхнього закінчення. Про приведення місця вогневих робіт у пожежобезпечний стан виконавець і відповідальна за пожежну безпеку посадова особа роблять відповідні оцінки в наряді- допуску.

Місце проведення вогневих робіт повинне бути очищене від горючих речовин і матеріалів у радіусі не менш 5 м незалежно від висоти крапки зварювання над рівнем підлоги.

З метою виключення влучення розпечених часток металу в суміжні приміщення, на сусідні поверхи й прилегле устаткування всі оглядові, технологічні й вентиляційні люки, монтажні й інші прорізи в перекриттях, стінах і перегородках приміщень, де проводяться вогневі роботи, повинні бути закриті не горючими матеріалами.

Місце для проведення зварювальних і різальних робіт у будинках і приміщеннях, у конструкціях яких використані горючі матеріали, повинне бути обгороджене суцільною перегородкою з не горючого матеріалу висотою не менш 1,8 м.

При перервах у роботі, а також наприкінці робочої зміни зварювальна апаратура повинна відключатися, у т.ч. від електромережі, шланги від’єднуватися й звільнятися від горючих рідин і газів, а в паяльних лампах тиск повинен бути повністю стравлений. По закінченні робіт вся апаратура й устаткування повинні бути прибрані в спеціально відведені приміщення (місця).

При проведенні газозварювальних, газорізальних і електрозварювальних робіт забороняється:

- зберігати в одному приміщенні кисневі балони й балони з горючими газами, а також карбід кальцію, фарби, масла й жири;

- відігрівати замерзлі ацетиленові генератори, трубопроводи, вентилі, редуктори й інші деталі зварювальних установок відкритим вогнем або розпеченими предметами;

- допускати зіткнення кисневих балонів, редукторів і іншого зварювального встаткування з різними маслами, а також промасленим одягом і дрантям;

- переносити балони на руках;

- зберігати й транспортувати балони з газом без нагвинчених на їхні горловини запобіжних ковпаків;

- робити продувку шланга для горючих газів киснем і кисневого шлангу горючими газами, а також взаємозамінюють шланги при роботі;

- перекручувати, заламувати або затискати газопостачальні шланги;

- використовувати голі або з ушкодженою ізоляцією проводи, а також застосовувати нестандартні запобіжники, допускати зіткнення електричних проводів з балонами зі стислими, зрідженими й розчиненими газами;

- робити вогневі роботи на апаратах і комунікаціях, що перебувають під тисом не горючих рідин, газів, пару і повітря або під електричною напругою;

- використовувати як зворотний провідник мережі заземлення або занулення, а також металеві конструкції будинків, комунікацій і технологічного устаткування.

При проведенні електрозварювальних робіт у вибухонебезпечних й пожежонебезпечних приміщеннях зворотним проводом від виробу, що зварюється, до джерела струму може бути тільки ізольований провід, причому по якості ізоляції він не повинен уступати прямому провіднику, приєднаному до електродотримача.

Робоче місце при проведенні робіт з використанням паяльних ламп повинне бути очищене від горючих матеріалів, що перебувають на відстані менш 5м; конструкції з горючих матеріалів повинні бути захищені екранами з негорючих матеріалів або политі

водою.

Заправляти паяльні лампи пальним і розпалювати їх треба в спеціально відведених для цих цілей місцях.

При проведенні робіт з використанням паяльних ламп забороняється:

- застосовувати як пальне для ламп, що працюють на гасі, бензин або суміш бензи-ну з гасом;

- підвищувати	тиск	у	резервуарі	лампи	при	накачуванні	повітря	понад припустимий робочий тиск, зазначеного в паспорті;

- заповнювати лампу пальним більш ніж 3/4 % її об’єму;

- відвертати повітряний гвинт і наливну пробку, коли лампа горить або ще не охолонула;

- ремонтувати лампу, а також виливати з неї або заправляти її пальним поблизу відкритого вогню, при цьому курити.

Розігрів бітуму й смол необхідно здійснювати у спеціальних котлах, що мають бути справні й забезпечені кришками з негорючих матеріалів які щільно закриваються. Завантажувати котли дозволяється не більш ніж 3/4 % їхньої місткості, при цьому наповнювач повинен бути сухим. Топлення котлів після закінчення робіт необхідно погасити й залити водою.

Місце розігріву бітумів і смол варто обносити валом або бортиком з негорючих матеріалів висотою не менш 0,3 м і забезпечувати ящиком із сухим піском ємністю 0,5 куб. м, лопатами й не менш чим двома пінними вогнегасниками.

- ТЕМА 3. Сповіщення про пожежу та виклик пожежної охорони

  - Установлений в університеті порядок (система) оповіщення людей про пожежу

При виникненні пожежі в університеті встановлені наступні сигнали оповіщення людей в навчальних корпусах:

- в навчальних корпусах «А», «Б», «В», «Г», «Д», «Є», «Ж», «З» «І» – голосові повідомлення про пожежу швейцарами, черговими (першим, хто виявив ознаки загорання). Варіант сповіщення гучним голосом: «Тривога! Пожежа на 2-му поверсі  будинку. Термінова евакуація! Збір на тротуарі біля будівлі університету по вул. Володимирська, 68»;

- в  адміністративно-господарському блоці, навчальному корпусі фізичного виховання – через  швейцарів та чергових;

- в гуртожитках – через чергових.

  - Засоби зв’язку, сигналізації які є в університеті та на робочому місці, розміщення найближчих апаратів телефонного зв’язку, сповіщувачів пожежної сигналізації, пристроїв для подання звукових сигналів пожежної тривоги, систем оповіщення та керування евакуацією людей.

    - Порядок використання засобів сповіщення у разі виникнення пожежі.

Пожежний зв’язок (при наявності) і сигналізація (при наявності) призначені для своєчасного виявлення пожежі і повідомлення про пожежу в чергову частину пожежно-рятувальних підрозділів оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, а також для керівництва гасінням пожежі. До них відносяться телефонний і радіозв’язок, установки пожежної сигналізації, електричні сирени, дзвінки, системи сповіщення (за наявності).

На пожежонебезпечних об’єктах встановлюють пожежні датчики, які по проводам передають відповідні сигнали на пульт автоматичної пожежної сигналізації (АПС). Датчики бувають теплові, димові, охоронні і комбіновані.

Установки пожежної сигналізації (за наявності) діляться на пожежні і охоронно-пожежні. Охоронно-пожежні широко застосовують на складах матеріальних цінностей і в закладах з масовим перебуванням людей (за наявності фінансування).

Телефонна мережа університету розрахована на 800 абонентів відомчої та міської АТС. На кожному поверсі навчальних і навчально-лабораторних корпусів, розташовані службові кабінети керівників і посадових осіб університету, де встановлені телефонні апарати з яких можливо дзвонити в аварійних ситуаціях.

На перших поверхах гуртожитків, навчальних і навчально-лабораторних корпусів розташовані пости чергового персоналу, де також встановлені телефонні апарати.

У разі виявлення пожежі (ознак горіння) кожен працівник, студент, аспірант зобов’язаний:

- негайно повідомити про це пожежно-рятувальний підрозділ оперативно-рятувальної служби ЦЗ за телефоном 101, або чергового Служби екстреної допомоги населення за телефоном 112, вказати при цьому адресу, кількість поверхів, місце виникнення пожежі, наявність людей, а також своє прізвище та за можливості сповістити чергового швейцара: по корпусу, по гуртожитку, по корпусу фізичного виховання;

- вжити заходи щодо оповіщення та евакуації людей, гасіння пожежі (за можливості) з використанням наявних первинних засобів пожежогасіння;

- організувати зустріч пожежно-рятувальних підрозділів опративно-рятувальної служби ЦЗ, надати їм допомогу під час локалізації та ліквідації пожежі;

- викликати (за необхідності) інші аварійно-рятувальні служби (медичну тощо).

З прибуттям на пожежу пожежно-рятувальних підрозділів оперативно-рятувальної служби ЦЗ повинен бути забезпечений безперешкодний доступ їх на територію об’єкта.

5.3 Керування евакуацією людей

У разі виникнення пожежі евакуація людей із загрозливої зони здійснюється тільки визначеними (вказаними) шляхами евакуації.

Використовувати, як засіб евакуації, наявні ліфти категорично забороняється (у разі пожежі ліфти опускаються на перший поверх, відкриваються та відключаються від електричної мережі в електрощитових).

Забезпечення організованої (швидкої) евакуації людей покладається на керівників структурних підрозділів та працівників чергових змін структур, що забезпечують охорону та комендантську службу.

Маршрут руху при евакуації людей проходить від виходу зі службового приміщення на сходову клітку, далі по сходинках до виходу з адміністративних будинків.

В першу чергу евакуації підлягають працівники з приміщень, охоплених полум’ям, та з надмірною концентрацією токсичних газів і диму.

В подальшому евакуйовуються працівники, службові приміщення яких розміщуються на верхніх поверхах будинків (у послідовності з вищих поверхів до нижчих).

Останніми залишають будинки працівники охоронних структур (швейцари, черго-

ві тощо).

Належний порядок евакуації людей у разі виникнення пожежі забезпечується:

- розміщенням на шляхах евакуації та виходах з поверхів і будинків світлових покажчиків «Вихід» та схематичних планів евакуації;

- своєчасним відкриттям дверей на шляхах евакуації (двері повинні відкриватися в напрямку виходу з будинків та приміщень) та встановленням турнікетів у фойє будинків  у відкритому положенні (без стопорів);

- періодичними тренуваннями працівників університету, співробітників організацій орендарів, охоронних структур щодо евакуації людей у разі виникнення пожежі.

Евакуація матеріальних цінностей здійснюється залежно від масштабів та місця виникнення пожежі. Дозвіл на евакуацію матеріальних цінностей надається керівником гасіння пожежі (до прибуття підрозділів пожежно-рятувальних підрозділів  ЦЗ відповідною посадовою особою унверситету, а з прибуттям оперативно-рятувальної служби ЦЗ – старшим  її підрозділу). Першочерговість евакуації документів, майна та інших матеріальних цінностей визначається спеціальними інструкціями, розробленими для конкретних категорій приміщень, де знаходяться (зберігаються)  матеріальні цінності.

До евакуації матеріальних цінностей залучаються працівники господарських структур, та представники університету, не залучені до евакуації людей.

Дії працівників після прибуття оперативно-рятувальних служб ЦЗ – це надання допомоги в прокладанні рукавних ліній, участь у евакуації матеріальних цінностей та виконання інших робіт за розпорядженням керівника гасіння пожежі.

Крім того у разі виявлення пожежі (аварійної ситуації), ознак горіння, запаху диму, об’явлення по радіо чи іншого повідомлення викладачі та студенти зобов’язані:

- викладач вказує здобувачам освіти, що вони повинні без паніки по одному починаючи з першої парти та першого ряду від дверей покинути аудиторію, вказує місце збору на вулиці, та починає і керує евакуацією;

- здобувачі освіти, зобов’язанні виконувати розпорядження викладача;

- викладач залишає аудиторію останнім, при цьому повинен переконатись, що аудиторія залишена усіма здобувачами освіти;

- евакуація з будь-якого поверху, крім першого, проводиться в коридор, що веде на сходову клітку (у тому числі через хол): сходові клітки повинні мати вихід назовні безпосередньо або через вестибюль, відділений від прилеглих коридорів перегородками з дверима;

- усі евакуйовані з будівлі здобувачі освіти перевіряються викладачами поіменно за наявними в групах списками або журналами;

- при виявлені відсутності здобувача освіти (викладача) про це терміново доповідається керівнику гасіння пожежі (ліквідації аварії).

Якщо на вас зайнявся одяг:

- не можна бігти, це лише підсилить горіння;

- треба швидко скинути одяг, що зайнявся, а якщо це не вдалося, варто впасти та качатися по підлозі (землі), збиваючи полум’я.

Якщо на іншій людині зайнявся одяг:

- не можна давати людині бігати, полум’я розгориться ще сильніше;

- треба допомогти ураженому швидко скинути одяг, що зайнявся, і залити його водою;

- якщо це не вдалося, необхідно повалити потерпілого на підлогу (землю), будь- яким способом збити полум’я;

- залити водою, засипати землею, закидати снігом, накинути щільну тканину (брезент, ковдру, пальто) і щільно пригорнути тканину до палаючого одягу (при цьому голову потерпілого слід залишити відкритою, щоб уникнути отруєння продуктами горіння);

- надати першу (долікарську) допомогу потерпілим в аварійній ситуації.

При опіках:

- при термічних опіках першого ступеня уражене місце обробляють етиловим спиртом, після чого накладають суху стерильну пов’язку або чисту без ворсу тканину і звертаються до дерматолога. Ні в якому разі не можна проколювати пухир, змочувати місця опіків водою, припікати їх розчином перманганату калію, бриліантової зелені, розчином йоду, застосовувати «народні засоби», різні олії, вазелін, бо вони тільки підсилюють опіки, сповільнюють загоєння ран;

- при важких опіках необхідно негайно відправити потерпілого до лікувального закладу.

- ТЕМА 4. Засоби пожежогасіння, протипожежне устаткування та інвентар, порядок їх використання під час пожежі

6.1. Призначення та місце знаходження існуючих в університеті засобів пожежогасіння, пожежного устаткування та інвентарю (вогнегасники, внутрішні пожежні крани, діжки з водою, ящики з піском, стаціонарні установки

пожежогасіння тощо)

Усі будинки, споруди, приміщення, технологічні установки університету забезпечені первинними засобами пожежогасіння: вогнегасниками, ящиками з піском, покривалами з негорючого теплоізоляційного полотна (грубововняної тканини)  та пожежним інвентарем, які використовуються для локалізації і ліквідації пожеж у початковій стадії їхнього розвитку.

Норми належності первинних засобів пожежогасіння для об’єктів слід установлювати згідно з нормами технологічного проектування, Типовими нормами належності вогнегасників (НАПБ Б.03.001-2004) та Правилами пожежної безпеки в Україні.

3а видом вогнегасної речовини вогнегасники розподіляються на: водяні, пінні, порошкові, вуглекислотні, хладонові, комбіновані.

Всі об’єкти університету укомплектовані двома типами вогнегасників – вуглекислотними і порошковими.

Коли від пожежі захищаються приміщення з персональними комп’ютерами, то слід ураховувати специфіку вогнегасних речовин у вогнегасниках, які призводять під час гасіння до псування обладнання. Ці приміщення рекомендується оснащувати вуглекислотними вогнегасниками з урахуванням граничнодопустимої концентрації вогнегасної речовини.

Вогнегасники, уведення яких в експлуатацію дозволене, повинні мати:

а) облікові (інвентарні) номери за прийнятою на об’єкті системою нумерації;                    б) пломби на пристроях ручного пуску;

в) бирки та маркувальні написи на корпусі, червоне сигнальне пофарбування згідно з державними стандартами.

Для зазначення місцезнаходження первинних засобів пожежогасіння слід установлювати відповідні знаки згідно з чинними державними стандартами. Знаки слід розміщувати на видних місцях на висоті 2-2,5 м від рівня підлоги як у середині, так і поза приміщеннями (у разі потреби).

  - Загальні поняття про пожежну сигналізацію, спринклерне і дренчерне обладнання та інші установки пожежогасіння (вуглекислотні, пінні, порошкові, тощо)

Системи пожежогасіння служать для запобігання та обмеження розвитку, гасіння вогню й захисту від полум’я людей, а також матеріальних цінностей.

Найнадійнішими у запобіганні таких непередбачених ситуацій є система автоматичного пожежогасіння (за наявності).

На відміну від ручних систем, які управляються оператором, автоматичні системи пожежогасіння починають діяти

за допомогою пожежної автоматики, яка спирається

на показання датчиків. Це дозволяє забезпечувати оперативне та своєчасне гасіння осередку загоряння без будь-якої участі людини.

Автоматична система пожежогасіння забезпечує постійний контроль температури, а також стежить за наявністю задимленості. Коли відбувається спалах, спрацьовує звукове та світлове оповіщення, а видача сигналу «тривога» відразу ж потрапляє на пульт пожежної охорони. Крім того, така система пожежогасіння автоматично закриває вогнезатримуючі клапани та двері, включає систему димовидалення та подає вогнегасну речовину. У якості вогнегасної речовини використовується інертний газ, вуглекислий газ, піна трьох ступенів кратності: низької, середньої, та високої, а також спеціальні порошки, вода й аерозолі.

Автоматичні	системи	пожежогасіння	можна	розділити	по	речовинам	які використовуються під час ліквідації загоряння.

- «Водяні» – в  їх якості можуть використовуватися  СО2 (вугл. газ), аргон, азот і хладон;

- Пінні;

- Вода з піноутворювачем;

- Порошки з хімічного складу;

- Аерозольні речовини;

- Комбіновані речовини.

  - Водяні установки пожежогасіння

Водяне пожежогасіння включає кілька видів водяних установок. Спринклерні використовуються під час локального гасіння пожеж.

Дренчерні – застосовуються під час гасіння вогню на великих територіях. Спринклерні системи програмуються на спрацювання при незначному підвищенні температури вище встановленої норми. Під час гасіння вогню струмінь розпорошеної води поширюється в безпосередній близькості від місця загоряння. Вузли управління таких водяних установок бувають двох типів: «сухого» – для об’єктів різної площі, що не опалюється та «мокрого» – для приміщень, у яких температура не може опускатися нижче 0 градусів за Цельсієм.

    - Спринклерне пожежогасіння

Спринклерні установки дуже ефективні для захисту різних приміщень, в яких пожежа може швидко розвиватися. Зрошувачі, що застосовуються в даному типі установок – найрізноманітніші, це дозволяє використовувати їх у приміщеннях з будь- яким типом інтер’єру. Дренчерні установки, на відміну від спринклерних, спрацьовують тільки по команді пожежного сповіщувача, що сприяє ліквідації пожежі на ранній стадії розвитку однією з новинок на ринку систем пожежогасіння є установка тонко розпиленої подачі води. Найдрібніші частинки рідини подаються під високим тиском і володіють димоосаджуючою здатністю. Єдиним і вельми вагомим недоліком вищезазначених установок є рясна й надмірна подача води. Дуже часто, збиток при цьому можна порівняти із наслідками пожежі.

Спринклерна система пожежогасіння складається із спринклера – особливого клапана, який спрацьовує при впливі термочутливого запірного пристрою. Як відомо, це скляна колба, яка при заданій підвищеній температурі просто лопається. Спринклери, найчастіше, встановлюються на трубопроводах, всередині яких присутня вода або повітря, що знаходяться під високим тиском. Якщо температура в приміщенні підвищується вище встановленої норми, скляний пристрій руйнується, що призводить в дію клапан подачі води або повітря та тиск в трубопроводі відразу падає. Коли все це відбувається, спрацьовує датчик, що запускає насос, який подає воду до трубопроводу. Дана опція дозволяє забезпечувати подачу потрібної кількості води до місця, де виникає пожежа. Існують різновиди спринклерів, які можуть спрацьовувати при різній

температурі впливу на них.  Існує великий вибір різних спринклерів, які можуть відрізнятися між собою температурою спрацьовування, а також пропускною здатністю, специфікою зрошення матеріалом і обробкою. В незалежності від виду, спринклер здатний охоплювати площу від 9 до 21 м2.

Настінні спринклери

Настінні спринклери розроблені спеціально для захисту приміщень, в яких умови не сприяють розмістити мережу трубопроводів під стелями чи в міжповерхових перекриттях. Дані моделі підходять для використання в зонах з ОН 1 класом пожежної небезпеки. Вони призначені для місць, де умови з підвищеною температурою й агресивною атмосферою є постійними.

Системи попередньої дії (Спринклери  попередньої дії)

Система спрацьовує тільки тоді, коли обидва спринклера відкриваються одночасно.

Спринклерні системи попередньої дії, призначено для використання у місцях, де випадкова активація небажана, наприклад, у музеях з рідкісними творами мистецтва, рукописами та книгами; центрів обробки даних для захисту комп'ютерного обладнання від випадкового скидання води.

    - Дренчерні системи

Дренчерна система пожежогасіння відрізняється від інших тим, що вода для гасіння вогню подається до трубопроводу тільки при виникненні пожежі.

Така система автоматичного пожежогасіння в момент загоряння подає значно більшу кількість води на площу.

Використовується дана система для створення водяних завіс та швидкого охолодження, чутливих до нагріву пожежонебезпечних об’єктів. Для подачі води використовується дренчерний вузол управління. Він активується електричним, пневматичним або гідравлічним способом. Сигнал на запуск може подаватися як автоматичним так і ручним способом.

    - Системи пожежогасіння тонко розпиленою водою

Пожежогасіння тонко розпиленою водою засноване на основі принципу дії низького тиску. Це забезпечує досить ефективний пожежний захист, але при цьому витрата води – мінімальні, а надійність такого пожежогасіння – висока. Діюча речовина – вода, вода з добавками та суміш газів. При розпиленні через тонкий отвір вода розбризкується й таким чином

збільшується площа охолодження. Потім у дію йде водяний туман. Таким чином досягається висока ефективність пожежогасіння.

  - Пінне пожежогасіння

Пінне пожежогасіння дозволяє швидко впоратися практично з будь-яким типом пожежі. Така система здатна за невеликий проміжок часу впоратися з вогнем за допомогою обмеження доступу повітря до горючих речовин. Даний ефект досягається за рахунок декількох факторів.

Піноутворювач для пожежогасіння легший за будь-яку займисту рідину, завдяки чому піна покриває поверхню, пригнічуючи полум'я.

І завдяки наявності води у піноутворювачі, палаючий матеріал охолоджується до температури, при якій виключається реакція горіння. Покров піни запобігає виділенню горючих випарів, не дозволяючи їм змішуватися із повітрям.

  - Системи порошкового пожежогасіння

Порошкове пожежогасіння застосовується при локалізації пожеж різних категорій. Модуль порошкового пожежогасіння спрацьовує, як в автоматичному режимі, так і за командою пожежної сигналізації. В якості вогнегасної речовини застосовується порошок зі спеціальним складом. У разі спрацювання, час подачі порошку не перевищує 35 секунд після отримання сигналу від датчику. При автономній активації установка викидає разову порцію порошку.

Дана опція допомагає впоратися із загорянням на початковій стадії. Для автоматичної активації системі потрібен сигнал про підвищення температури у навколишньому середовищі. Модулі порошкового пожежогасіння дозволяють гасити вогонь різними способами: об’ємними й локальними за площею й обсягом.

  - Системи газового пожежогасіння

Системи газового пожежогасіння являють собою різних розмірів балони з пусковим пристроєм для випуску і зберігання газових сумішей пожежогасіння. В якості

таких сумішей використовується речовина, яка під час локалізації полум’я знаходиться в газоподібному стані. Активація модуля газового пожежогасіння може бути механічною, електричною, а також пневматичною або поєднувати всі комбінації. Автоматичне газове пожежогасіння призначене для створення несприятливого для полум’я захисного середовища Локалізація загоряння здійснюється за рахунок заповнення приміщення вогнегасною газовою сумішшю Принцип дії установок заснований на значному зниженні концентрації кисню, під час подачі в небезпечну зону реакції, негорючого газу. повністю заповнюють об’єм й гасять полум’я.

  - Системи аерозольного пожежогасіння

Аерозольне пожежогасіння засноване на застосуванні тонко дисперсного порошку, простіше кажучи, аерозолю. Дана речовина володіє вогнегасною здатністю. Аерозольні системи використовують однаковий принцип під час формування аерозолю, який ґрунтується на процесі спалювання твердих хімічних складів В результаті чого, утворюється струмінь, що складається з горючої суміші газів та твердих частинок.

Професійне проектування пожежогасіння дозволяє захистити не лише житлові й виробничі приміщення від пожеж різного ступеня, а й людей, а також їх матеріальні цінності.

  - Порядок утримання в НУХТ засобів пожежогасіння (у літніх та зимових умовах). Правила використання вогнегасних засобів, протипожежного інвентарю та обладнання

Переносні вогнегасники повинні розміщуватися шляхом:

Переносні вогнегасники розміщують шляхом навішування за допомогою кронштейнів на вертикальні конструкції на висоті не більше 1,5 м від рівня підлоги до нижнього торця вогнегасника і на відстані від дверей, достатній для їх повного відчинення, або встановлюють у пожежні шафи пожежних кран-комплектів, на пожежні щити, стенди, підставки та спеціальні тумби.

Навішування вогнегасників на кронштейни, розміщення їх у тумбах або пожежних шафах повинне забезпечувати можливість прочитання маркувальних написів на корпусі.

Експлуатація та технічне обслуговування вогнегасників повинно здійснюватися відповідно до вимог Правил експлуатації вогнегасників (НАПББ.01.008-2004).

Заряджання й перезаряджання вогнегасників усіх типів повинно проводитися відповідно до інструкції з експлуатації. Заряджені вогнегасники, у яких маса вогнегасного заряду або тиск середовища є меншим або більшим від номінальних значень на 5% (за температури 20°С), підлягають дозарядженню (перезарядженню).

Використані вогнегасники, а також вогнегасники із зірваними пломбами необхідно негайно направляти на перезаряджання або на перевірку.

На перезарядження (технічне обслуговування) з об’єкта дозволяється відправити не більше 50% вогнегасників від їх загальної кількості.

Вогнегасники, установлені за межами приміщень або в неопалюваних приміщеннях

та не призначені для експлуатації за мінусових температур, слід знімати на холодний період року. У таких випадках на пожежних щитах треба вмістити інформацію про місце розташування найближчого вогнегасника.

В залежності від класу пожеж використовуються наступні типи вогнегасників:

клас пожежі А (горіння твердих речовин) – порошкові  вогнегасники;

клас пожежі В (горіння рідких речовин) – порошкові, вуглекислотні вогнегасники;

клас пожежі С (горіння газоподібних речовин) – порошкові  вогнегасники; клас пожежі В (горіння металів) – порошкові, вуглекислотні вогнегасники; клас пожежі Е (горіння електроустановок) – вуглекислотні  вогнегасники.

Час виходу вогнегасної речовини, як з вуглекислотного так і з порошкового вогнегасників обмежений і становить від 12 до 18 секунд. Тому, слід пам’ятати, що вогнегасник ефективний для гасіння пожежі (осередку пожежі) у початковій стадії її розвитку, коли площа пожежі і задимлення приміщення незначні.

Для приведення до дії вуглекислотного вогнегасника необхідно:

- видалити запобіжну чеку;

- спрямувати розтруб на вогнище пожежі;

- натиснути на важіль або повернути маховик вентиля, при цьому вогнегасна речовина з корпусу по сифонній трубці через розтруб подається на осередок пожежі.

Для приведення до дії порошкового вогнегасника необхідно:

- видалити запобіжну чеку;

- натиснути на кнопку з голкою;

- натиснути на важіль;

- спрямувати струмінь порошку на осередок пожежі.

Під час інструктажів з питань цивільного захисту, пожежної безпеки та дій у надзвичайних ситуаціях посадові особи університету повинні провести з працівниками і здобувачами освіти заняття з теорії і навчання з практичного застосування вогнегасників.

  - Внутрішній протипожежний водогін

В пож. кран-комплекті  пожежний кран має бути укомплектований пожежним рукавом однакового з ним діаметра та стволом, кнопкою дистанційного запуску пожежних насосів (за наявності), а також важелем для полегшення відкривання вентиля. Елементи з’єднання пожежного крана, рукавів та ручного пожежного ствола мають бути однотипними.

Пожежний рукав необхідно утримувати сухим, складеним в «гармошку» або подвійну скатку, приєднаним до крана та ствола і не рідше одного разу на шість місяців перекантовувати.

Використання пожежних рукавів для господарських та інших потреб, не пов’язаних з пожежогасінням, не допускається. Пожежні крани повинні розміщуватись у вбудованих або навісних шафах, які мають отвори для провітрювання і пристосовані для опломбування та візуального огляду їх без розкривання.

На дверцятах пожежних шаф із зовнішнього боку повинні бути вказані після літер «ПК» порядковий номер крана та надпис «При пожежі дзвонити  101». Пожежні крани не рідше одного разу на шість місяців підлягають ТО і перевірці на працездатність шляхом пуску води з реєстрацією результатів перевірки у спеціальному журналі обліку технічного обслуговування. Пожежні крани повинні постійно бути справними і доступними.

У приміщенні насосної станції мають бути вивішені загальна схема протипожежного водопостачання та схема обв'язки насосів. На кожній засувці і кожному пожежному насосі-підвищувачі має бути інформація про їх призначення. Порядок увімкнення насосів-підвищувачів визначається інструкцією.

Електрифіковані засувки (за наявності) перевіряються не рідше ніж два рази на рік, пожежні насоси – щомісяця  й утримуються у постійній експлуатаційній готовності. Не рідше ніж один раз на місяць має перевірятися надійність переведення пожежних насосів з основного на резервне електропостачання (у тому числі від дизельних агрегатів) з реєстрацією результатів у Журналі контролю стану системи пожежного водопостачання енергетичного підприємства.

- ТЕМА 5. Дії під час пожежі

7.1. Дії у разі виявлення на робочому місці або на території університету задимлення чи пожежі

Порядок повідомлення про пожежу аварійно-рятувальних і пожежних підрозділів та інших аварійних служб .

Організація зустрічі аварійно-рятувальних та пожежних підрозділів. Відключення	у	разі	необхідності	устаткування,	комунікацій,

електроустановок та вентиляції.

У разі виникнення пожежі дії працівників університету, залучених до гасіння пожежі, мають бути спрямовані на створення безпеки людей, і в першу чергу здобувачів освіти, їх евакуацію та рятування.

Кожен працівник, здобувач освіти університету, який першим виявив пожежу або її ознаки (задимлення, запах горіння або тління різних матеріалів, підвищення температури в приміщенні тощо), зобов’язаний:

- негайно повідомити про це пожежно-рятувальний підрозділ оперативно-рятувальної служби ЦЗ за телефоном 101, при цьому слід назвати адресу об’єкта, кількість поверхів, місце виникнення пожежі, наявність людей, а також свою посаду та прізвище;

- задіяти систему сповіщення людей про пожежу, розпочати самому і залучити інших осіб до евакуації людей з будівлі до безпечного місця згідно з планом евакуації;

- сповістити про пожежу ректора університету або відповідну компетентну посадову особу (та чергового швейцара будівлі особисто та/або за телефоном (додаток 1);

- вжити (за можливості) заходи для гасіння (локалізації) пожежі та збереження матеріальних цінностей;

- організувати зустріч пожежно-рятувальних підрозділів оперативно-рятувальної служби ЦЗ , вжити заходів до їх прибуття гасіння пожежі (за можливості) наявними в установі засобами пожежогасіння;

- у разі необхідності викликати інші аварійно-рятувальні служби (медичну тощо);

- якщо неможливо погасити пожежу власними силами, потрібно якнайшвидше залишити приміщення через основні та запасні виходи;

- виходячи з приміщення, де виникла пожежа, потрібно щільно зачинити двері (не на ключ), щоб зменшити надходження кисню до приміщення.

Посадова особа об’єкта, що прибула на місце пожежі, зобов’язана:

- перевірити, чи викликана пожежно-рятувальні підрозділи служби ЦЗ за тел. 101 (продублювати повідомлення), довести подію до відома ректора університету;

- у разі загрози життю людей негайно (за можливості) організувати їх рятування (евакуацію),

- використовуючи для цього наявні сили й засоби;

- видалити за межі небезпечної зони всіх працівників та студентів, не пов’язаних з ліквідацією пожежі;

- припинити роботи в будівлі (якщо це допускається технологічним процесом), крім робіт, пов’язаних із заходами по ліквідації пожежі;

- здійснити в разі необхідності відключення електроенергії (за винятком систем протипожежного захисту), зупинення транспортуючих пристроїв, агрегатів, апаратів, перекриття газових, парових та водяних комунікацій, зупинення систем вентиляції в аварійному та суміжних з ним приміщеннях (за винятком пристроїв протидимового захисту) та виконати інші заходи, що сприяють запобіганню розвитку пожежі та задимленості будівлі;

- перевірити включення оповіщення людей про пожежу, установок пожежогасіння,

протидимового захисту (за наявності);

- організувати зустріч пожежно-рятувальних підрозділів оперативно-рятувальної служби ЦЗ, подати їм допомогу у виборі найкоротшого шляху під’їзду до осередку пожежі та в установці на водні джерела, забезпечити безперешкодний доступ їх на територію університету;

- одночасно з гасінням пожежі організувати (за можливості) евакуацію і захист матеріальних цінностей;

- забезпечити дотримання техніки безпеки працівниками, які беруть участь у гасінні пожежі.

Після прибуття на пожежу пожежно-рятувальних підрозділів оперативно-рятувальної служби ЦЗ повинен бути забезпечений безперешкодний доступ їх на територію університету.

Після прибуття пожежного підрозділу персонал університету, зобов’язаний брати участь у консультуванні керівника гасіння про конструктивні й технологічні особливості об’єкта, де виникла пожежа, про будинки і прибудови, що примикають до об’єкта, організувати залучення сил і засобів університету для вживання необхідних заходів, пов’язаних з ліквідацією пожежі (за можливості) й запобіганням його розвитку (за можливості).

ПАМ’ЯТАЙТЕ:

Вкрай несприятливі умови для організованої евакуації створює паніка. Вона призводе до утворення людських заторів, травмування, ігнорування вільних і запасних виходів. Найголовніше: не піддавайтеся паніці. Намагайтеся взяти себе в руки, заспокоюйте оточуючих.

  - Гасіння пожежі існуючими в університеті первинними засобами пожежогасіння,  евакуація людей та матеріальних цінностей

У разі гасіння слід намагатися у першу чергу забезпечити сприятливі умови для безпечної евакуації людей, утримуватись від відчинення вікон і дверей, а також від розбивання скла, інакше вогонь і дим поширяться до суміжних приміщень.

Евакуація людей та матеріальних цінностей.

У разі виникнення пожежі евакуація людей із загрозливої зони здійснюється тільки визначеними (вказаними) шляхами евакуації.

Використовувати, як засіб евакуації, наявні ліфти категорично забороняється (у разі пожежі ліфти опускаються на перший поверх, відкриваються та відключаються від електричної мережі в електрощитових.

Забезпечення організованої (швидкої) евакуації людей покладається на керівників структурних підрозділів та працівників чергових змін структур, що забезпечують охорону (чергування) – швейцарів, чергових по гуртожитках, сторожів, чергових електриків, чергових сантехніків.

Маршрут руху при евакуації людей проходить від виходу зі службового приміщення на сходову клітку, далі по сходинках до виходу з адміністративних будинків.

В першу чергу евакуації підлягають працівники з приміщень, охоплених полум’ям, та з надмірною концентрацією токсичних газів і диму.

В подальшому евакуйовуються працівники, службові приміщення яких розміщені на верхніх поверхах будинків (у послідовності з вищих поверхів до нижчих).

Останніми залишають будинки працівники охоронних структур.

Належний порядок евакуації людей у разі виникнення пожежі забезпечується:

- розміщенням на шляхах евакуації та виходах з поверхів і будинків світлових покажчиків «Вихід» та схематичних планів евакуації;

- своєчасним відкриттям дверей на шляхах евакуації (двері повинні відкриватися в напрямку виходу з будинків та приміщень) та встановленням турнікетів у фойє будинків  у відкритому положенні (без стопорів);

- періодичними тренуваннями працівників університету, організацій орендарів, охоронних структур щодо евакуації людей у разі виникнення пожежі.

Евакуація матеріальних цінностей здійснюється залежно від масштабів та місця виникнення пожежі.

Дозвіл на евакуацію матеріальних цінностей надається керівником гасіння пожежі (до прибуття підрозділів оперативно-рятувальних служб ЦЗ – відповідною  посадовою особою університу, а з прибуттям пожежної охорони – старшим  підрозділу оперативно-рятувальної служби ЦЗ).

Першочерговість евакуації документів, обладнання, майна та інших матеріальних цінностей визначається спеціальними інструкціями, розробленими для конкретних категорій приміщень, де знаходяться (зберігаються) вказані матеріальні цінності.

До евакуації матеріальних цінностей залучаються працівники господарських структур та/або працівники, не зайняті евакуацією людей.

  - Дії після прибуття пожежно-рятувальних підрозділів аварійно-рятувальної служби ЦЗ (надання допомоги в прокладанні рукавних ліній, участь у евакуації матеріальних цінностей та виконання інших робіт за розпорядженнями керівника пожежогасіння)

Відповідна посадова особа університету, що прибула на місце пожежі, зобов’язана:     - перевірити, чи викликаний пожежно-рятувальний підрозділ (продублювати повідомлення), довести інформацію до відома ректора університету;

    - перевірити, чи оповіщено людей про пожежу; вимкнути (за необхідності) струмоприймачі та вентиляцію; у разі загрози життю людей негайно організувати їх евакуацію, вивести за межі небезпечної зони всіх осіб, які не беруть участь у ліквідації пожежі;

    - забезпечити дотримання техніки безпеки працівниками, які беруть участь у гасінні пожежі;

    - організувати зустріч пожежно-рятувальних підрозділів оперативно-рятувальної  служби ЦЗ, надати їм допомогу під час локалізації та ліквідації пожежі.

Зустріти пожежно-рятувальні підрозділи оперативно-рятувальної  служби ЦЗ, що прибувають, направити їх на місце пожежі найбільш коротким шляхом. За можливості і необхідності надати консультативну допомогу керівникові гасіння пожежі щодо місця знаходження того чи іншого обладнання, запасних виходів, виходів на горище тощо.

Після прибуття на пожежу пожежно-рятувальних підрозділів оперативно-рятувальної служби ЦЗ забезпечити безперешкодний доступ їх до місця виникнення пожежі.

Після прибуття пожежно-рятувальних підрозділів адміністрація та інженерно- технічний персонал університету зобов’язані брати участь у консультування керівника гасіння пожежі з приводу конструктивних і технологічних особливостей об’єкта, де виникла пожежа, прилеглих будівель та пристроїв, організувати залучення сил та засобів об’єкта до вжиття необхідних заходів, пов’язаних із ліквідацією пожежі та попередженням її поширенню (за можливістю).

Особи, які пройшли курс пожежно-технічного мінімуму, повинні (за можливості) допомагати пожежно-рятувальним підрозділам служби ЦЗ у прокладанні рукавних ліній.

Робітники університету при діях під час пожежі залучаються до евакуації матеріальних цінностей та виконання інших робіт за розпорядженням керівника гасіння пожежі (за можливості).

Евакуація матеріальних цінностей здійснюється залежно від масштабів та місця виникнення пожежі.

Дозвіл на евакуацію матеріальних цінностей надається керівником гасіння пожежі.

Першочерговість евакуації документів, обладнання, майна та інших матеріальних цінностей визначається спеціальними інструкціями, розробленими для конкретних

категорій приміщень, де знаходяться (зберігаються) вказані матеріальні цінності.

До евакуації матеріальних цінностей також залучаються працівники господарських структур.

  - Загальні поняття про обов’язки членів добровільної пожежної дружини (за наявності) (ДПД)

  - Загальні поняття про обов’язки начальника бойової обслуги ДПД.       Начальник бойової обслуги ДПД зобов’язаний:

    - знати порядок організації гасіння пожежі, застосування первинних засобів пожежогасіння, розміщення пожежних водо джерел, гідрантів тощо;

    - заступаючи на роботу (чергування), приймати наявне пожежно-технічне озброєння, засоби зв’язку і стежити за їх справністю. Доповідати начальникові ДПД або ректору про виявлені недоліки;

- перевіряти знання членів ДПД своїх обов’язків;

    - у разі виникнення пожежі, одержання повідомлення про неї сповістити оперативно-рятувальну службу ЦЗ за телефоном 101, негайно прибути на гасіння пожежі і діяти згідно з табелем обов’язків бойової обслуги.

Члени бойової обслуги ДПД повинні (за наявності):

    - знати і виконувати правила пожежної безпеки, які діють в університеті;

    - стежити за готовністю до дії засобів пожежогасіння, зв’язку, пож. обладнання;

    - знати свої обов’язки згідно з табелем бойової обслуги і в разі виникнення пожежі брати активну участь у її ліквідації;

    - виконувати розпорядження начальника дружини, підвищувати свої пожежно-

технічні знання, відвідувати заняття згідно з розкладом;

    - у разі виявлення в університеті порушень вимог пожежної безпеки складати на винних осіб протоколи про порушення адміністративного правопорушення          (примітка. В ст. 255  Кодексу України про адміністративні правопорушення вказано про посадові особи, які мають право складати протоколи про адміністративні правопорушен-ня, а саме – органи  державного нагляду у сфері пожежної і техногенної безпеки).

  - Загальні поняття про обов’язки членів ДПД по табелю бойового розрахунку  в особливий період

Обов’язки з попередження пожеж в особливий період

- Начальник	бойового	розрахунку	(представник	 чергової	зміни	ДПД):

Під час особливого періоду контролює протипожежний режим, наявність і стан засобів пожежогасіння. Проводить профілактичну роботу з співробітниками і студентами з дотримання правил пожежної безпеки в університеті. Проводить заняття з бойовим розрахунком (відділенням ДПД). Інформує начальника ДПД, а в окремих випадках – керівництво університету, про виявлені порушення протипожежного режиму.

- Дружинник №1 (помічник начальника чергової зміни відділу «Охорони»):

Контролює наявність і стан засобів зв’язку і інформування про пожежу (телефони; списки осіб, яких треба викликати або інформувати в разі пожежі; радіостанції, системи оповіщення). Контролює стан шляхів евакуації (освітлення, вільний доступ, справність замків від дверей еваковиходів).

У відсутності начальника бойового розрахунку (начальника зміни) виконує його

обов’язки.

- Дружинник №2 (обхідний поста):

Контролює	стан	і	комплектацію	первинних	засобів	пожежогасіння	(ПК,

вогнегасники, пожежні рукави і стволи).

- Дружинник №3 (постовий поста):

Контролює стан підступів до корпусів, споруд і гідрантів. Слідкує за очищенням кришок люків гідрантів від снігу і льоду. Контролює стан зовнішнього освітлення.

10) Дружинник №5 (обхідний поста):

Слідкує за дотриманням протипожежного режиму на території університету, в місцях проведення вогневих робіт. Через начальника бойового розрахунку (начальника зміни) вживає заходи з усунення виявлених порушень правил пожежної безпеки.

Обов’язки з гасіння пожежі

- При виникненні пожежі член бойового розрахунку або хто першим виявив пожежу, ПОВИНЕН НЕГАЙНО викликати пож-рятувальний підрозділ оперативно-рятувальної служби ЦЗ за тел. 101 та розпочати гасіння пожежі наявними засобами.

Роботи з гасіння пожежі до прибуття оперативно-рятувальної служби ЦЗ повинні проводитися під керівництвом начальника бойового розрахунку (начальника зміни). Дії розрахунку повинні бути швидкими з обов’язковим дотриманням правил техніки безпеки.

Начальник бойового розрахунку (начальник чергової зміни відділу «Охорони»):

Керує бойовим розрахунком при гасінні пожежі до прибуття оперативно-рятувальної служби ЦЗ. Забезпечує евакуацію людей (оповіщення, шляхи евакуації).

- Дружинник №1 (помічник начальника чергової зміни відділу «Охорони»): Повідомляє про пожежу в оперативно-рятувальну службу ЦЗ за телефоном 101. Зустрічає	підрозд.	оперативно-рятувальної	служби	ЦЗ,	вказує	місце	пожежі,

розташування гідрантів. У відсутність начальника розрахунку (начальника зміни) виконує його обов’язки.

- Дружинник №2 (обхідний):

Прокладає рукавні лінії від ПК і працює зі стволом.

- Дружинник №3 (постовий):

Допомагає прокладати лінію, відкриває кран подачі води з пожежного кран-комплекту.

Ліквідує (за можливості) пожежу вогнегасниками.

- Дружинник №4 (обхідний):

Забезпечує евакуацію людей, ліквідує пожежу вогнегасниками.

- ТЕМА 6. Заходи пожежної безпеки в  побуті

  - Пожежна	небезпека	хімічних	речовин,	предметів	побутової	хімії	та аерозольних препаратів.

  - Запобігання пожежам від основних причин. Порядок утримання житлових і підсобних приміщень, індивідуальних гаражів.

Відповідальність	за	протипожежний	стан	гуртожитків,	готелів	та	будинків підвищеної поверховості,  які  належать до університету    (далі – житлові будівлі)

  - Основні причини виникнення пожеж у житлових будинках, гуртожитках:

- необережне поводження з вогнем;

- незадовільний стан електротехнічних пристроїв та порушення правил їх монтажу та експлуатації;

- несправність опалювальних приладів та порушення правил їх експлуатації;

- порушення режимів технологічних процесів;

- невиконання вимог нормативних документів з питань пожежної безпеки;

- куріння в недозволених місцях;

- негашені цигарки, вогнища;

- ввімкненні в мережу і залишені без догляду утюги, електочайники тощо;

- вмикання в електромережу двох і більше споживачів великої потужності;

- користування	саморобними	некаліброваними	плавкими	вставками, запобіжниками;

- користування неполагодженою електромережею;

- зберігання поза виділеними місцями займистих та легкозаймистих матеріалів.

покладається на осіб, призначених наказом керівника об’єкта.

Громадяни, які селяться в житлові будинки, повинні бути ознайомлені з правилами пожежної безпеки.

Усі приміщення гуртожитків, готелів (за можливості) необхідно обладнати автоматичною пожежною сигналізацією (АПС) та системою сповіщення про пожежу (за наявності фінансування).

Черговий персонал повинен стежити за тим, щоб пульт автоматичної пож. сигналізації (АПС) був постійно підключений  до електромережі. Системи протидимного захисту та пожежна автоматика (за наявності), аварійне освітлення, внутрішній протипожежний водопровід, аварійні ліфти повинні систематично перевірятися і постійно бути у справному стані.

Системи протипожежного захисту і протипожежного водопостачання повинні

включатися в роботу від автоматичних оповіщувачів (за наявності), які встановлюються у коридорах приміщень житлових будівель, а також дистанційно від кнопок, які розміщені у шафах кранів.

Ручне і дистанційне включення і відключення агрегатів систем протидимного захисту (повітряних клапанів, витяжних і припливних вентиляторів, пожежних насосів, розміщених на окремих поверхах) повинно бути передбачено на кожному поверсі будівлі. Біля пускових пристроїв систем протидимного захисту, сигналізаційних приладів і спеціальних вентиляторів, які включаються при пожежі, повинні бути вивішені таблички

з написами про призначення і порядок уведення їх у дію.

Шляхи евакуації, які не мають природного освітлення, повинні бути забезпечені штучним освітленням. У таких будівлях слід передбачити аварійне освітлення.

Сигнал про виникнення пожежі і включення систем протидимного захисту (за наявності) повинен передаватися черговому місцевого диспетчерського пункту. Диспетчер, який одержав сигнал про пожежу, повинен відразу повідомити до пожежно-рятувального підрозділу оперативно-рятувальної служби цивільного захисту за тел. 101.

У будівлях, які обладнані системою протидимного захисту, АПС (за наявності), внутрішнім протипожежним водопроводом, необхідно періодично перевіряти надійність і справність функціонування автоматичного переключення цих систем і аварійного освітлення шляхів евакуації на резервне електроживлення.

При технічному обслуговуванні автоматичних систем протидимного захисту (за наявності) необхідно:

  - проводити періодичні огляди систем шляхом включення їх у роботу;

  - виконувати поточний та планово-попереджувальний ремонт.

У всіх кімнатах гуртожитків, готелів слід вивісити на видних місцях:

  - схематичний план індивідуальної евакуації з кожного поверху із зазначенням номера кімнати, найкоротшого шляху евакуації та пояснювального тексту;

  - пам’ятку щодо дотримання вимог правил пожежної безпеки для тих, хто проживає в гуртожитку;

  - пам’ятку щодо дій на випадок виникнення пожежі для тих, хто проживає в гуртожитку. У гуртожитках, де проживають іноземні студенти, пам’ятки щодо правил пожежної безпеки і поведінки людей на випадок виникнення пожежі повинні писатися на українській і англійській мовах.

Гуртожитки, готелі з кількістю місць для проживання 50 і понад повинні бути обладнані гучномовними пристроями сповіщення людей (за наявності фінансування) про виникнення пожежі і інструкціями (пам’ятками) з порядком евакуації. З цією метою можна використати наявні радіотрансляційні мережі, диспетчерський зв’язок, електричні дзвоники, світлові табло.

Усі житлові будівлі повинні бути обладнані протипожежним водопостачанням  згідно з діючими будівельними нормами і правилами.

У будівлях гуртожитків, будинків підвищеної поверховості не дозволяється:

  - забивати та заставляти меблями й обладнанням евакуаційні двері, люки на балконах, лоджіях, а також переходи у суміжні секції та виходи на евакуаційні сходи;

  - влаштовувати на шляхах евакуації розсувні двері та незнімні турнікети;

  - вселяти людей у новозбудовані будівлі до того, як будуть налагоджені системи протидимного захисту (за наявності фінансування);

  - зберігати на балконах і лоджіях легкозаймисті і горючі рідини, балони з горючими газами;

  - влаштовувати складські приміщення або майстерні із зберіганням чи застосуванням у них вибухо-, пожежонебезпечних речовин і матеріалів, надавати в оренду приміщення з цією метою;

  - проводити чищення меблів, ремонтні і реставраційні роботи з використанням легкозаймистих та горючих рідин (з цією метою використовують пожежобезпечні мийні засоби);

  - користуватися смолоскипами, сірниками, свічками тощо при відвідуванні горищ та підвалів;

  - дозволяти проживання громадян на період проведення капітальних ремонтів, пов’язаних з переплануванням шляхів евакуації, проведенням зварювальних та інших вогневих робіт;

  - користуватися безпосередньо у кімнатах електропобутовими нагрівальними приладами (плитами, кип’ятильниками, прасками тощо); з цією метою слід мати спеціально обладнане приміщення.

У будівлях, обладнаних системою протидимного захисту (за наявності фінансування),

яка забезпечує підпір повітря у шахти ліфтів, при пожежі пасажирські ліфти

повинні бути опущені на нижній поверх.

Черговий персонал готелів, гуртожитків з кількістю місць для проживання 50 осіб і більше має бути забезпечений індивідуальними засобами захисту органів дихання (фільтрувальними пристроями) (за умови фінансування) для організації евакуації людей в разі виникнення пожежі.

  - Виклик пожежно-рятувальних підрозділів оперативно-рятувальної служби цивільного захисту і поведінка громадян у разі виникнення пожежі

У разі виявлення пожежі (ознак горіння) кожен громадянин, зобов’язаний:

  - негайно повідомити про це оперативно-рятувальну службу ЦЗ за телефоном 101, вказати при цьому адресу (вулицю, номер будинку, кількість поверхів, місце виникнення пожежі, наявність людей, а також своє прізвище;

    - вжити заходів щодо оповіщення та евакуації людей, гасіння пожежі (за можливості) з використанням наявних первинних засобів пожежогасіння (вогнегасників, пожежних кран-комплектів тощо);

    - організувати зустріч підрозділів пожежно-рятувальних підрозділів оперативно-рятувальної служби ЦЗ, надати їм допомогу під час локалізації та ліквідації пожежі (за можливості);

    - викликати (за необхідності) інші аварійно-рятувальні служби (медичну,тощо).

Після	прибуття	підрозділів  оперативно-рятувальної	служби	ЦЗ	забезпечити безперешкодний доступ їх до місця виникнення пожежі.

9 ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Для навчання учасників освітнього процесу з питань цивільного захисту, пожежної безпеки,  безпеки життєдіяльності та охорони праці, в університеті діють дві кафедри,  які відповідають вимогам Законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки згідно Декларації відповідності:

- «Кафедра екологічної безпеки та охорони праці» «Факультету біотехнології та екологічного контролю»;

- «Кафедра інформаційних систем» «Факультету автоматизації і комп’ютерних систем».

9.1 Заснування і реорганізації  «Кафедри екологічної безпеки та охорони праці»

На основі історико-архівної інформації часом заснування кафедри слід вважати:

У 1965 році на базі учбових курсів “Основи техніки та протипожежної техніки” та “Основи будівельної справи та санітарної техніки” була створена «Кафедра охорони праці та будівельної справи” (у Київському технологічному інституті харчової промисловості).

У 1990 році «Кафедру охорони праці та будівельної справи” та “Кафедру цивільної оборони” було об’єднано у єдину “Кафедру охорони праці, екології та цивільної оборони”.

У  1995 році  “Кафедру охорони праці, екології та цивільної оборони”  було перейменовано в «Кафедру охорони праці та цивільної оборони”.

У 2011 році  «Кафедру охорони праці та цивільної оборони було перейменовано  в “Кафедру безпеки життєдіяльності” (Національного університету харчових технологій).

У 2018 році дві кафедри: «Кафедра екології навколишнього середовища» та «Кафедра безпеки життєдіяльності» були об’єднанні та створена самостійна             кафедра – «Кафедра екологічної безпеки та охорони праці» «Факультету біотехнології та екологічного контролю».

З 1965 по 1968 рік першим фундатором і керівником кафедри був доцент Воронов Іван Трохимович та   викладачі кафедри: канд. техн. наук, доцент Фурс В.С., канд. техн. наук, доцент Домашевський А.А., старший викладач Ніколайчук І.М.

В 1966 році на кафедру прийшли працювати доцент Г.З. Драбан, завідувач лабораторією Д.Т. Парахнікова та інженер О.В. Іваненко.

З 1968 по 1982 роки кафедру очолював доцент Ральчук Микола Трохимович,  та викладачі: канд. техн. наук, доцент Матвієнко П.С., канд. техн. наук, доцент Годунов М.І., канд. техн. наук, доцент Баланівський В.Ф., канд. техн. наук, доцент Ліпсманов В.С., канд. техн. наук, доцент Вендичанський В.Н., старшим викладач Зарудневий Л.П., кандидат техн. наук Іваненко О.В. та  асистент Носенко В.О.

В 1982 році кафедру очолив доктор технічних наук, професор Гандзюк Михайло Петрович,  кафедра поповнилася новими викладачами − канд. техн. наук, доцентом Головенцовим Є.М., асистентом Степанцем І.Ф. та асистентом Гуцалюком В.М.

В цей період кафедра перебазовується в нові приміщення 9-ти поверхового лабораторного корпусу “Ж”, де створюється нова сучасна лабораторна база, а саме:  «дві спеціалізовані лабораторії з охорони праці» і «одна лабораторія будівельної справи». Це дозволило кафедрі поліпшити якість навчального процесу. «Лабораторії з охорони праці» були оснащені сучасним обладнанням, розроблені нові лабораторні роботи, впроваджена ділова гра, ілюстрована двома фільмами та ін. «Спеціалізована аудиторія з будівельної справи» оснащена макетами,  наочними посібниками та ін.

В 1984 році кафедрі було присвоєно звання “Зразкова кафедра”.

В 1988 році на кафедрі почали викладати курс “Основи екології та раціонального використання природних ресурсів”,  розробляються методичні основи екологічних дисциплін. Основним напрямком наукової діяльності кафедри було дослідження стану виробничого середовища на підприємствах харчової промисловості та розробки заходів і засобів нормалізації умов праці на цих об’єктах.

У 1990 році «Кафедру охорони праці та будівельної справи” та “Кафедру цивільної оборони” було об’єднано у єдину “Кафедру охорони праці, екології та цивільної оборони”. Кафедру очолив доктор технічних наук, професор Карпович Микола Сергійович. Під керівництвом професора Карповича М.С. була створена сучасна «Учбова  лабораторія екології», а також закладені методичні основи екологічних дисциплін. В навчальне навантаження кафедри входили дисципліни “Охорона праці” та “Основи промислового будівництва і санітарної техніки”.

З 1989-1990 навчального року в зв’язку зі зміною структури кафедри, на кафедрі викладаються дисципліни “Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів” та “Цивільна оборона”. Викладацький склад поповнився новими викладачами − канд. військ. наук, доцентом Яцюком М.М., старшим викладачем Степаненко Н.В., старшим викладачем Япаровим М.Г., Коняєвим О.І.,        Прокопенко О.І., також викладачами екологічних дисциплін: канд. техн. наук, доцентом      Танащук Л.І. і канд. техн. наук, доцентом Суходол В.Ф., а з 1995 року викладачами: канд. техн. наук, доцентом Василик О.І., канд. техн. наук, доцентом Слободян О.П. та канд. техн. наук, доцентом Литвиненко А.М.

З 1996 по 2001 рік кафедру очолював доктор технічних наук, професор Купчик Михайло Петрович. В цей час кафедра отримала нову комп’ютерну техніку для створення комп’ютерних класів та сучасного інженерного центру з охорони праці, було розроблено і впроваджено комп'ютерне забезпечення, що дозволило проводити деякі практичні заняття і здійснювати контроль знань по дисциплінам “Основи охорони праці”, “Безпека життєдіяльності” та “Цивільна оборона”. Лабораторія курсу цивільного захисту забезпечена новою дозиметричною апаратурою та приладами, які використовуються для підготовки студентів з радіометричного контролю харчової сировини, готової продукції та води на підприємствах харчової промисловості.

З 2001 року завідувачем кафедри працює доктор технічних наук, професор Гуць Віктор Степанович, академік Української технологічної академії. В цей час на кафедрі з’являються нові напрямки наукових досліджень:

кінетична теорія накопичення шкідливих речовин у харчових продуктах і моделювання їх якості;

комп'ютерне моделювання і аналіз структурно-механічних властивостей дисперсних систем;

розрахунки і моделювання вибухозахисних систем, прогнозування ризиків.

З 2003 року співробітниками кафедри проводяться наукові дослідження та виконуються господарчо-договірні (госпдоговірні) роботи на тему “Розробка плану локалізації і ліквідації аварійних ситуацій і аварій небезпечних об'єктів на підприємствах народного господарства” (ПЛАС). Результати цієї роботи впроваджені більше, ніж на 50 підприємствах України. Кошти, зароблені за виконання цих госпдоговірних робіт були витрачені на придбання комп’ютерної техніки та сучасних радіаційних приладів.

В 2018 році були об’єднанні дві кафедри: «Кафедра екології навколишнього середовища» та «Кафедра безпеки життєдіяльності», та створена самостійна кафедра – «Кафедра екологічної безпеки та охорони праці». На сьогоднішній день кафедру очолює доцент Семенова Олена Іванівна. Професорсько-викладацький  склад – проф.       Якименко І.Л., доценти – Бублієнко Н.О.,Котинський А.В., Харченко В.В., Салавор О.М.,           Ничик О.В., Тогачинська О.В., Береза-Кіндзерська Л.В., Євтушенко О.В., Сірик А.О.       Навчально-допоміжний склад – зав. лаб. Науменко Т.М., зав. лаб. Лукіянік О.П.

Навчально-лабораторна база «Кафедри екологічної безпеки та охорони праці»

На кафедрі «Кафедра екологічної безпеки та охорони праці» існують навчальні лабораторії: Ж-416, Ж-417, Ж-806, Ж-808, які призначені для проведення лабораторних, практичних робіт та науково-дослідних робіт, що викладаються на кафедрі. За  кафедрою закріплена лекційна аудиторія Ж-406 та комп’ютерні класи:    Ж-317, Ж-318, Ж-419.

11.2 Призначення «Кафедри екологічної безпеки та охорони праці»

Кафедра здійснює підготовку фахівців у галузі знань 10 «Природничі науки» за освітнім ступенем «бакалавр», спеціальністю 101 «Екологія» освітньою програмою «Екологія та екоменеджмент», «магістр» за спеціальністю 101 «Екологія» та 183 «Технології захисту навколишнього середовища» за освітніми програмами «Екологія та охорона навколишнього середовища» та «Екологічний контроль та аудит» відповідно.

На кафедрі викладаються загальнонаукові дисципліни «Екологія», «Основи охорони праці та безпека життєдіяльності», «Основи промислового будівництва та санітарної техніки» – для студентів усіх спеціальностей університету. Також надаються консультації з дипломного проектування. Крім того, кафедрою забезпечується навчання студентів-екологів за 42 основними фаховими дисциплінами.

Практична підготовка фахівців з екології здійснюється з використанням матеріально-технічної бази НУХТ та інших профільних установ і підприємств. Між НУХТ та організаціями екологічного спрямування (державні екологічні інспекції, лабораторії екологічного контролю, митниці тощо), підприємствами харчової та переробної промисловості (ЗАТ «Оболонь», Київські хлібозаводи № 4, № 10, м'ясо-переробні комбінати, Київський завод шампанських вин, ЗАТ «Росинка», Вінницький олієжировий комбінат, ТОВ «Спецтехніка», Яготинський молокозавод тощо), підприємствами з очищення стічних вод та утилізації відходів (Бортницька станція аерації, Деснянська станція водопідготовки, сміттєспалювальний завод «Енергія»), науково-дослідними та галузевими інститутами укладено відповідні угоди, які забезпечують студентів місцями науково-виробничої та переддипломної практики, а також надають їм можливість вирішувати питання працевлаштування після закінчення навчання в університеті.

На кафедрі крім існуючих лабораторій для екологічного контролю, створені навчальні спеціалізовані лабораторії, які обладнані сучасними приладами та установками для студентів-екологів.

Викладачі кафедри постійно знаходять шляхи удосконалення навчальної роботи, впроваджуючи нові методи навчання та наукові досягнення. Щороку поповнюється база методичних розробок, покращується матеріальне забезпечення. Кафедра оснащена сучасними ЕОМ, які формують локальну мережу, підключену до Internet. Тісні зв'язки з компанією «Протек» дозволяють постійно оновлювати програмне забезпечення з безпеки праці та цивільного захисту. Це дає змогу студентам якісно опановувати матеріал під час самостійної роботи і виконання розрахункових робіт.

Фахівці кафедри надають консультації та розробляють плани локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій, здійснюють ідентифікацію та декларування об'єктів підвищеної небезпеки на харчових підприємствах України. Для цього на кафедрі провідними спеціалістами розроблені сучасні комп'ютерні програми для всебічного аналізу небезпек та оцінки рівня ризиків. Кафедра підтримує тісні стосунки з багатьма академічними та галузевими науково-дослідними інститутами та профільними кафедрами з екології вищих навчальних закладів.

9.3 Навчальні дисципліни, які викладаються кафедрою «КЕБ та ОП»:

ДЛЯ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ «БАКАЛАВР»:

Екологія

Хімія навколишнього середовища

Біологія

Гідрологія та геологія

Екологія та охорона довкілля

Метеорологія і кліматологія

Ґрунтознавство

Заповідна справа

Екологія людини

Ландшафтна екологія

Екологічна безпека

Біотрансформація органічних речовин в живих організмах

Основи охорони праці та безпека життєдіяльності

Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища

Органічні сполуки довкілля

Екологія міських та промислових систем

Нормування та стандартизація у природоохоронній діяльності

Екологічне законодавство та управління у природоохоронній діяльності

Екологія харчових виробництв

Біологічні процеси екологічних технологій

Основи екологічної токсикології

Моделювання та прогнозування стану довкілля

Моніторинг довкілля

Природоохоронні технології та обладнання

Технологічні розрахунки та звітність у природоохоронній діяльності

Основи промислового будівництва та санітарної техніки

Основи будівництва в галузі

Захист навколишнього середовища

Безпека життєдіяльності та охорона праці

Основи охорони праці

Occupational health and life safety

Інженерний захист навколишнього середовища

Теоретичні основи біотехнології

Менеджмент відходів

Проектування промислових підприємств з основами САПР

Біобезпека та біоетика

ДЛЯ ЗА ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ «МАГІСТР»:

Методичне та статистичне забезпечення наукових досліджень

Системний аналіз якості навколишнього середовища

Екологічний консалтинг

Екологічна модернізація виробництва

Менеджмент відходів

Екологічна політика та технічне регулювання у Євросоюзі

Стратегія сталого розвитку

Геоінформаційні системи в екології

Екологічний менеджмент

Екологічний аудит

Екологічне інспектування

Екологічне право та безпека

9.4 Навчально-лабораторна база «Кафедри екологічної безпеки та охорони праці»

На кафедрі «Кафедра екологічної безпеки та охорони праці» існують навчальні лабораторії: Ж-416, Ж-417, Ж-806, Ж-808, які призначені для проведення лабораторних, практичних робіт та науково-дослідних робіт, що викладаються на кафедрі. За  кафедрою закріплена лекційна аудиторія Ж-406 та комп’ютерні класи:    Ж-317, Ж-318, Ж-419.

9.5 Призначення «Кафедри інформаційних систем»

Кафедра інформаційних систем заснована у 2002 році та  здійснює професійну підготовку фахівців за напрямом «Комп'ютерні науки», спеціалістів і магістрів за спеціальністю «Інформаційні управляючі системи і технології» та магістрів за спеціальністю «Комп'ютерний еколого-економічний моніторинг». Узагальненим об'єктом професіональної діяльності майбутніх спеціалістів є інформаційні та автоматизовані системи, засоби контролю, моніторингу і управління, їх математичне, інформаційне, технічне та програмне забезпечення; способи та методи їх проектування, розробки, впровадження, а також експлуатація.

Практичні навички студенти закріплюють під час проходження практики на підприємствах харчової промисловості, у наукових установах Національної академії наук України, галузевих науково-дослідних інститутах і комерційних установах, де всебічно розширюють та закріплюють отримані під час навчання знання. Це, зокрема, Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, Інститут телекомунікацій і глобального простору НАН України, ЗАТ «Оболонь», ЗАТ «Київські макарони», Київський пивзавод на Подолі, хлібокомбінати міста та інші харчові підприємства України. Між кафедрою інформаційних систем і зазначеними науковими установами укладено договори про наукову допомогу в підготовці фахівців, провідні вчені викладають дисципліни професійної підготовки, очолюють наукові дослідження. Кафедра має також договір із Каунаським технологічним університетом Литви про міжнародне співробітництво – обмін студентами, з провідними фірмами-розробниками програмних засобів, які в процесі проходження студентами практики кращим пропонують роботу. Під час навчання студенти кафедри мають змогу набути знань та досвіду, працюючи адміністраторами комп'ютерних лабораторій університету, у відділі технічних засобів навчання та дистанційної освіти, центрі інтелектуальних комп'ютерних систем, Інституті телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України.

Для виконання наукових досліджень – аналізу, моделювання і проектування інформаційних систем використовується п'ять комп'ютерних аудиторій, які мають актуальне програмне забезпечення. Для виконання студентами самостійної і науково-дослідної робіт організовано локальну комп'ютерну мережу між аудиторіями і з безкоштовним доступом в Internet. Студенти із визначними здібностями приєднуються до науково-дослідної роботи під керівництвом професорів і доцентів кафедри, виступають на конференціях, публікуються у фахових наукових виданнях, розробляють програмні засоби для відділів та служб університету, беруть участь у розробленні і впровадженні електронних засобів навчання. Також студенти кафедри інформаційних систем є активними учасниками всеукраїнських і міжнародних олімпіад з програмування: Міжнародна відкрита студентська олімпіада з програмування імені С.О. Лебедєва та В.М. Глушкова «KPI-OPEN» на базі Національного технічного університету України  «Київський політехнічний інститут» (НТУУ «КПІ»), Міжнародна Літня школа з програмування, Міжнародна Зимова школа з програмування.

Колектив кафедри інформаційних систем активно співпрацює з навчальними і науковими установами, зокрема з  НТУУ «КПІ», Національним транспортним університетом, Харківським національним університетом радіоелектроніки, Інститутом кібернетики ім. В.М. Глушкова, Державним університетом інформаційно-комунікаційних технологій, ДП НВК «Київський інститут автоматики», Інститутом психології ім. Г. С. Костюка АПН України та іншими закладами, в тому числі і кафедрами університету.

З метою підвищення якості підготовки бакалаврів 6.050101 «Інформаційні технології», спеціалістів і магістрів спеціальності 7.080401 «Інформаційні управляючі системи та технології», а також фахівців вищої кваліфікації – докторів і кандидатів наук зі спеціальності 05.13.06 «Інформаційні технології», наказом ректора № 122  «Про зміни в структурі НУХТ» від 19 вересня 2002 р. прийнято рішення про створення кафедри Інформаційних систем. За цим рішенням кафедра інформатики у 2002 р. розділилась на дві кафедри: Інформатики й Інформаційних систем. Із створенням кафедри в університеті оформився новий науковий напрямок, пов’язаний з прикладним системним аналізом інформаційних процесів у харчовій галузі.

Стрімкий розвиток комп’ютеризації суспільства сформував необхідність здійснення адміністративного управління на підприємствах харчової галузі з використанням інформаційних технологій. Підготовку фахівців за спеціальністю «Інформаційні управляючі системи і технології» було розпочато 1996 році. У 2001 році відбувся перший випуск  спеціалістів. У 2002 році спеціальність була акредитована Міністерством освіти і науки України за третім, а згодом і найвищим – четвертим рівнем акредитації. Згідно цього рівня акредитації кафедра має право здійснювати ступеневу підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст» та «магістр» на денну та заочну форму навчання. І весною 2002 року відбувся перший випуск магістрів спеціальності «Інформаційні управляючі системи і технології».

Виконання обов’язків завідувача кафедри з перших днів її існування було покладено на доцента Ельперіна І.В, який на той час був деканом факультету Автоматизації та комп’ютерних систем. До новоствореної кафедри увійшли професори Сергій Іванович Сіренко, Володимир Якович Кондращенко, доценти Людмила Юріївна Маноха, Лариса Григорівна Загоровська, Олена Михайлівна М’якшило, Ольга Андріївна Хлобистова та інші викладачі. В 2003 році кафедру очолювали професор Віктор Якович Кондращенко і професор Сергій Іванович Сіренко. Науково-дослідна робота кафедри була спрямована на розробку методологічних підходів, алгоритмічних та програмних засобів для інформаційної підтримки рішень в системах управління харчовими підприємствами.

Кафедру з березня 2004 року і до серпня 2018 року очолював професор Самсонов Валерій Валерійович. Кафедра інформаційних систем здійснює підготовку бакалаврів напряму 6.050101   “Комп’ютерні науки”, спеціалістів зі спеціальності 7.05010101 “Інформаційні управляючі системи та технології”, магістрів спеціальностей 8.05010101 “Інформаційні управляючі системи та технології” і 8.05010105 “Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг”. А також спеціалістів вищої категорії 05.13.06 “Інформаційні технології”. Варто зазначити, що за цей період кількість викладачів кафедри зросла і у 2013 році становить 30 науково-педагогічних працівників (штатних і за сумісництвом), з яких 5 докторів наук і 15 кандидатів наук. Для організації навчального процесу – проведення лабораторних робіт, самостійної підготовки, виконання курсових, дипломних та наукових робіт студентів – використовується п’ять закріплених комп’ютерних класів. Починаючи із 2010 року на кафедрі виконано необхідний комплекс заходів з метою підготовки до відкриття нової спеціальності «Комп’ютерний економіко-екологічний моніторинг». У 2012 році на кафедрі відбувся перший випуск магістрів за спеціальністю 8.05010105 «Комп’ютерний економіко-екологічний моніторинг».

Фахівець з комп’ютерного економіко-екологічного моніторингу має змогу працювати у відділах комп’ютеризації харчових підприємств, комп’ютерного економіко-екологічного моніторингу, в еколого-експертних підрозділах Міністерства екології, Державної екологічної інспекції, державних управліннях екології й природних ресурсів, відділах екології на підприємствах.

Штат кафедри налічує тридцять осіб (штатних та за сумісництвом), із них вісім професорів і дванадцять доцентів. За сумісництвом на кафедрі працюють викладачі запрошені із провідних наукових установ Національної Академії наук України та НТУУ «КПІ».

Кафедра інформаційних систем здійснює професійну підготовку бакалаврів за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» (спеціалізація «Комп’ютерні науки»), а також магістрів за спеціалізаціями «Інформаційні управляючі системи та технології» та «Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг». Узагальненим  об’єктом професіональної діяльності майбутніх спеціалістів є інформаційні та автоматизовані системи, засоби контролю, моніторингу і управління, їх математичне, інформаційне, технічне та програмне забезпечення; способи та методи їх проектування, розробки, впровадження, а також експлуатація.

Практичні навички студенти закріплюють під час проходження практики на підприємствах харчової промисловості, у наукових установах Національної академії наук України, галузевих науково-дослідних інститутах і комерційних установах, де всебічно розширюють та закріплюють отримані під час навчання знання. Це, зокрема, Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, Інститут телекомунікацій і глобального простору НАН України, ЗАТ «Оболонь», ЗАТ «Київські макарони», Київський пивзавод на Подолі, хлібокомбінати міста та інші харчові підприємства України. Між кафедрою інформаційних систем і зазначеними науковими установами укладено договори  про наукову допомогу в підготовці фахівців, провідні вчені викладають дисципліни професійної підготовки, очолюють наукові дослідження.  Кафедра має також договір із Каунаським технологічним університетом Литви про міжнародне співробітництво – обмін студентами, з провідними фірмами-розробниками програмних засобів, які в процесі проходження студентами практики кращим пропонують роботу. Під час навчання студенти кафедри мають змогу набути знань та досвіду, працюючи адміністраторами комп’ютерних лабораторій університету, у відділі технічних засобів навчання та дистанційної освіти, центрі інтелектуальних комп’ютерних систем, Інституті телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України.

Для виконання наукових досліджень – аналізу, моделювання і проектування інформаційних систем використовується п’ять комп’ютерних аудиторій, які мають актуальне програмне забезпечення. Для виконання студентами самостійної і науково-дослідної робіт організовано локальну комп’ютерну мережу між аудиторіями і з безкоштовним доступом в Internet. Студенти із визначними здібностями приєднуються до науково-дослідної роботи під керівництвом професорів і доцентів кафедри, виступають на конференціях, публікуються у фахових наукових виданнях, розробляють програмні засоби для відділів та служб університету, беруть участь у розробленні і впровадженні електронних засобів навчання. Також студенти кафедри інформаційних систем є активними учасниками всеукраїнських і міжнародних олімпіад з програмування: Міжнародна відкрита студентська олімпіада з програмування імені С.О. Лебедєва та В.М. Глушкова «KPI-OPEN» на базі КНТУ «КПІ», Міжнародна Літня школа з програмування, Міжнародна Зимова школа з програмування.

Колектив кафедри інформаційних систем активно співпрацює з навчальними і науковими установами, зокрема з НУТУ «КПІ», Національним транспортним університетом, Харківським національним університетом радіоелектроніки, Інститутом кібернетики ім. В. М. Глушкова, Державним університетом інформаційно-комунікаційних технологій, ДП НВК «Київський інститут автоматики», Інститутом психології ім. Г. С. Костюка АПН України та іншими закладами, в тому числі і кафедрами університету.

#### 9.6 Основні напрямки роботи «Кафедри інформаційних систем»

Навчально-методична робота.

В аспекті навчально-методичної роботи варто відзначити копітку працю викладачів кафедри над підвищенням ефективності організації навчального процесу. Викладачами кафедри організовуються і проводяться науково-методичні семінари для обміну досвідом використання нових інформаційних технологій у навчальному процесі вищого навчального закладу. Викладачі кафедри повністю забезпечують розробку усіх складових навчально-методичного забезпечення: програми навчальних дисциплін; робочі програми навчальних дисциплін; програми практик; засоби діагностики якості вищої освіти; методичні вказівки і тематика курсових робіт з дисциплін, де передбачено їх виконання; методичні вказівки і тематика кваліфікаційних випускних робіт; методична документація для організації самостійної роботи студентів з дисциплін навчального плану.

Серед близько 60 дисциплін, що викладаються на кафедрі є такі: Автоматизоване проектування інформаційних систем; Еколого-економічна оптимізація виробництва; Захист та завадостійка обробка даних в КСОІУ; Імітаційне моделювання екологічних процесів та систем; Клієнт-серверні технології розроблення БД; Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютерів; Корпоративні мережі та телекомунікації; Крос-платформене програмування; Математична теорія систем; Математичні методи дослідження операцій; Методи та системи штучного інтелекту; Моделювання систем; Організація баз даних та знань; Основи міжнародної еколого-економічної діяльності; Основи створення інтелектуальних систем прийняття рішень; Програмне забезпечення інтелектуальних систем; Проектування Web-додатків; САSE-технології для інжинірингу бізнес-процесів; Системи та засоби передачі даних; Системний аналіз; Спіральна методологія розробки систем; Сучасні індустріальні технології проектування КС; Сучасні корпоративні інформаційні системи; Теорія ідентифікації; Теорія прийняття рішень в задачах контролю і управління; Технології захисту інформації; Технології розподілених систем та паралельних обчислень; Технологія створення програмних продуктів.

Також викладачі кафедри забезпечують ряд дисциплін для студентів напрямів: Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології ( 6.050202 ), Економіка підприємства ( 6.030504 ), Менеджмент ( 6.030601 ), та спеціальностей: Менеджмент організацій і адміністрування ( 7.03060101 ), Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності ( 7.03060104 ), Технології в ресторанному господарстві ( 8.05170113 ), Готельна і ресторанна справа (8.14010101 ): Дослідження операцій і моделювання економічних процесів; Моделі і структури даних; Основи теорії систем та системний аналіз; Проектування економічних інформаційних систем; Реінжиніринг бізнес-процесів.

Науково-педагогічний колектив активно працює над забезпеченням академічного процесу літературою. Видається нове і оновлюється існуюче, відповідно до вимог Міністерства освіти і науки України, навчально-методичного забезпечення: конспектів лекцій, навчальних посібників, тлумачних словників, електронних засобів навчання. За чотири роки викладачі кафедри опублікували 12 праць:

Електротехніка. Частина І. Електичні кола. Поворознюк Н.І., Щерба А.А. Київ: ТОВ “Лазурит-Поліграф”, 2011, 384 с.

Проблемно-орієнтовані і спеціалізовані обчислювальні засоби високої продуктивності: створення та застосування. Сліпченко М.І., Руденко О.Г., Сотников О.М., Єлаков С.Г., Яковлєв Ю.С., Кургаєв О.П., Авксентьєв О.Ю., Новіков М.В.,            Лісовенко О.П., Зінченко О.О. Харків: ХНУРЕ, 2011. – 492 с.

Самсонов В.В., Сільвестров А.М. Нариси з теорії ідентифікації К: НУХТ, 2012-222 с.

Проблемно-ориентированные вычислительные средства высокой производительности: методология построения, базовые архитектуры, применение. Слипченко Н.И., Руденко О.Г., Сотников О.М., Елаков С.Г., Яковлев Ю.С., Кургаев А.Ф., Авксентьев А.Ю. Харьков: ХНУРЭ, 2012, 510 с.

Принципы реализации АСУ ТП электрохимического растворения металлов d-группы. Ларин В.Ю., Киктев Н.А. Донецьк.: Ноуклидж, 2013. –  210 с.

Електротехніка. Частина ІІ. Електроніка. Поворознюк Н.І., Щерба А.А. Київ: ТОВ “Новий формат”, 2013, 392 с.

Інформаційно-обчислювальні комплекси та АСУ. Навчальний посібник. Електрон. ресурс. Хлобистова О.А., Гладка М.В., Бобрівник К.Є., К.: НУХТ, 2013.

Алгоритмізація обчислювальних процесів. Навчальний посібник. Електрон. ресурс. Бровченко Н.Н., Маноха Л.Ю., Загоровська Л.Г., К.: НУХТ, 2013.

Організація баз даних і знань: Навчальний посібник. Електрон. ресурс. М’якшило О.М. К.: НУХТ, 2013.

Практика використання інструментального середовища CLIPS. За редакцією О.П. Кургаєва. Київ: НУХТ, 2013. – 232 с.

Самсонов В.В. Алгоритми розв’язання задач оптимізації: Навч. посібник. К.:НУХТ, 2014. – 300 с.

9.7 Наукова діяльність.

Наукова робота є одним з першорядних завдань діяльності професорсько-викладацького складу кафедри. Науково-дослідна робота кафедри інформаційних систем передбачає розроблення методологічних та алгоритмічних підходів, програмних застосунків для інтелектуальної підтримки рішень у системах управління харчовими підприємствами та удосконалення навчального процесу. Співробітники кафедри працюючи над розв’язанням наукових проблем:

– коректні методи ідентифікації реальних об’єктів різної природи;

– знань-орієнтовані інформаційні технології прийняття рішень;

– моделювання експертних знань на базі логіко-обчислювальної семантичної мережі;

– розроблення системи прийняття рішень при плануванні оперативних рішень у надзвичайних ситуаціях;

– розроблення та впровадження систем електронних навчально-методичних ресурсів навчальної дисципліни;

– дослідження методів аналізу інформації в базах даних підприємств із метою підвищення ефективності його функціонування;

– дослідження та реалізація методів спільного застосування криптографічного та завадостійкого кодування;

щорічно публікують  близько 25 наукових статей, приймають участь близько 30 міжнародних науково-технічних та науково-практичних конференціях, де виступають з 25-30 доповідями. До переліку входять міжнародні науково-технічні та науково-практичні конференції: «Комп’ютерні системи та мережеві технології (CSNT)», «Системний аналіз та інформаційні технології», «Захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах», Міжнародна конференція з автоматичного управління, «Комп’ютерні системи та мережеві технології», що проводяться у Києві та інших містах України, а також за кордоном.

Кафедра інформаційних систем бере участь у науково-дослідній роботі університету: проводить наукові дослідження за найважливішими теоретичними, науково-технічними і соціально-економічними проблемами за профілем кафедри, проблемами педагогіки вищої школи у тісному зв’язку із завданнями підвищення якості підготовки спеціалістів; складає щорічні звіти за підсумками НДР; виконує щорічну атестацію аспірантів кафедри; обговорює завершені науково-дослідні роботи і дає рекомендації щодо їх опублікування, бере участь у впровадженні результатів досліджень; розглядає дисертації, які представляються членами кафедри або, за доручення керівництва університету, іншими здобувачами; організовує науково-дослідну роботу студентів; здійснює щорічну підготовку студентів для участі в олімпіадах державного і міжнародного рівня.

При кафедрі діє студентський науковий гурток “Клубна радіостанція” під керівництвом доцента к.т.н. А.О. Мошенського, напрям роботи якого є телекомунікаційні мережі та передача даних. Між кафедрою інформаційних систем і Каунаським технологічним університетом Литви у 2012 р. заключено договір про міжнародне співробітництво – обмін студентами з метою їх навчання.

Щорічно команди студентів різних курсів приймають участь в олімпіадах і школах із програмування різного рівня: внутрішньовузівських і міжнародних. А саме у Міжнародній відкритій студентській олімпіаді з програмування імені С.О. Лєбєдєва та В.М. Глушкова «KPI-OPEN» на базі КНТУ «КПІ», Міжнародній літній школі з програмування і Міжнародній зимовій школі програмістів для студентів вищих навчальних закладів.

В 2006 році кафедра приймала участь в організації Всеукраїнської науково-методичної конференції «Проблеми і перспективи розвитку вищої технічної вищої технічної освіти в умовах інформатизації  суспільства та входження України в Болонський процес». Спільно з кафедрою автоматизації комп’ютерно-інтегрованих технологій у 2009 було проведено Науково-технічну конференцію «Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем управління організаційно-технічними комплексами».

Зв’язок з промисловістю. Впровадження.

Викладачі кафедри активно співпрацюють із різними навчальними і науковими установами, зокрема Державним університетом інформаційно-комунікаційних технологій, ДП НВК «Київський інститут автоматики», Інститутом психології ім. Г. С. Костюка АПН України та іншими закладами, в тому числі і кафедрами університету.

До наукових розробок викладачів та аспірантів кафедри належить програмне забезпечення системи оперативного управління на підприємствах виробничого об’єднання «Київхліб», комплекс програм для проведення тестування знань студентів із дисципліни «Безпека життєдіяльності», інформаційно-пошукова система для Науково-технічної бібліотеки НУХТ та інші.

На «Кафедрі інформаційних систем» «Факультету автоматизації і

комп’ютерних систем» читаються дисципліни:

- «Математичні методи моделювання навколишнього середовища»;

2.«Прийняття оперативних рішень в умовах екологічно-небезпечних ситуацій»;

3. «Імітаційне моделювання екологічних процесів та систем»;

4. «Еколого-економічна оптимізація виробництва»;

5. «Екологія харчових виробництв»;

6. «Інтелектуальні безпровідні сенсорні мережі моніторингу надзвичайних ситуацій»;

7. «Природно-охоронні технології та обладнання».

Викладають дисципліни 4 викладача, з них три доктори наук та один кандидат наук.

9.8 Навчально-лабораторна база «Кафедри інформаційних систем»

На кафедрі «Кафедрі інформаційних систем» існують навчальні лабораторії та комп’ютерні класи: А-335, А-337, А-340, які призначені для проведення лабораторних, практичних робіт та науково-дослідних робіт, що викладаються на кафедрі. За  кафедрою закріплена лекційна аудиторія А-331.

Кафедра здійснює підготовку фахівців:

освітнього ступеня «БАКАЛАВР»

Підготовка фахівців у галузі знань 12 «Інформаційні технології» за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» та освітньою програмою:

Комп’ютерні науки

освітнього ступеня «МАГІСТР»

Підготовка фахівців у галузі знань 12 «Інформаційні технології» за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» та освітніми програмами:

Інформаційні управляючі системи та технології

Комп'ютерний еколого-економічний моніторинг

Спеціальності

На кафедрі інформаційних систем є можливість навчання на денній і заочній формі, а також частково впроваджено дистанційне навчання.

Об’єктом діяльності фахівця з ІТ є інформаційні управляючі системи (ІУС) для державних і приватних підприємств, установ, фірм і найрізноманітніших організацій. Профіль майбутньої роботи — розробка, впровадження та експлуатація названих систем, які забезпечують управління, інформаційну підтримку, підтримку прийняття рішень як для окремих підрозділів підприємства, цілого так і корпорації в цілому.

Бакалаврат

Підготовка бакалаврів здійснюється за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» – денна  і заочна форми навчання:

освітня програма «Комп’ютерні науки» (2019 р.);

освітня програма «Інформаційні системи та штучний інтелект» (2019 р.).

Навчання освітньо-кваліфікаційного рівня (ОКР) «бакалавр» денної форми  триває 4 роки, заочної форми навчання – 4,5 роки. Випускники технікумів і коледжів відповідного профілю мають змогу навчатися за скороченою формою навчання, яка триває 2 і 2,5 роки навчання відповідно і цілком відповідає програмам підготовки бакалавра.

Протягом навчання студенти цієї спеціальності вивчають мови програмування, схемотехніку, архітектуру комп’ютерів, системне програмування та операційні системи, теорію прийняття рішень, бази даних, системний аналіз, сучасну теорія управління, засоби проектування інтелектуальних систем, комп’ютерні мережі, WEB-технології, засоби мультимедіа, CASE-технології проектування систем тощо.

Магістратура

Після закінчення підготовки бакалаврів за спеціальністю  122 «Комп’ютерні науки» студенти отримують кваліфікацію інженера-програміста. Продовження навчання на базі ОКР «бакалавр» денної і заочної форми для отримання ОКР магістра відбувається далі протягом 1,5 року за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» – денна форма навчання за такими двома освітніми програмами:

«Інформаційні управляючі системи та технології»;

«Комп'ютерний еколого-економічний моніторинг».

Освітня програма «Інформаційні управляючі системи та технології»

На сьогоднішній день інформаційні технології (ІТ) розвиваються так швидко, що не лише в Україні, але й у інших країнах світу відчувається дефіцит фахівців цього напряму. Застосування сучасних навчальних технологій, широке впровадження засобів та програмних пакетів моделювання та проектування, активне застосування новітніх досягнень у галузях інформаційних технологій дозволяють готувати фахівців на рівні світових вимог.

Освітня програма «Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг»

Цей напрям передбачає аналіз складних еколого-економічних, технічних та соціально-економічних систем, а також керування ними на основі сучасних інформаційних технологій та засобів телекомунікації. Екологічна безпека сьогодні є важливішим елементом та складовою частиною національної  та глобальної безпеки і існує гостра необхідність підготовки кваліфікованих фахівців цієї галузі, фундаментом підготовки яких є знання економіки, екології та сучасних інформаційних систем.

Фахівець із комп’ютерного еколого-економічного моніторингу – це передусім програміст високого рівня кваліфікації, що додатково здобув навички проектування спеціалізованих інформаційних систем в галузі еколого-економічного моніторингу, планування технічних систем захисту навколишнього середовища, економічного аналізу вартості їх проведення, та володіє методами екологічної оптимізації виробництв.

Працевлаштування випускників

Випускник програми «Інформаційні управляючі системи та технології» може працювати:

розробником ІТ-систем,

фахівцем із експлуатації та супроводу програмного забезпечення,

інженером-програмістом,

аналітиком комп’ютерних систем,

web-фахівцем,

адміністратором баз даних,

адміністратором систем,

адміністратором комп’ютерних мереж,

менеджером ІТ-проектів,

прикладним програмістом.

Випускники програми «Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг» працюють:

провідними фахівцями структурних підрозділів на підприємствах та закладах для проведення екологічного моніторингу,

менеджерами проектів,

адміністраторами інформаційних та комп’ютерних мереж,

аналітиками комп’ютерних системи еколого-економічного моніторингу,

прикладними програмістами,

адміністраторами баз даних.

Випускники цілком підготовлені до роботи у комп’ютерних відділах промислових підприємств, наукових, конструкторських, проектних організаціях, комерційних фірмах та банківських установах. Фахівець може застосовувати свої знання практично в усіх сферах виробничої та невиробничої діяльності людини, де використовують комп’ютерні технології.

10.СТАН КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

10.1. Стан кадрового забезпечення на «Кафедрі екологічної безпеки та охорони праці» «Факультету біотехнології та екологічного контролю»

Семенова Олена Іванівна, канд. тех. наук, доцент, завідувач кафедри «Еколо-

гічної безпеки та охорони праці»

У 1971 році закінчила Київський технологічний інститут харчової промисловості за спеціальністю «Технологія мікробіологічних та вітамінних виробництв». У 1986 році захистила дисертацію на здобуття ступеня кандидата технічних наук. З 1979 року працювала на кафедрі екологічної безпеки та охорони праці.

У 1994 році присвоєно вчене звання доцент. З листопада 2015 року – завідувач  кафедри «Екологічної безпеки та охорони праці».

Викладає дисципліни: «Природоохоронні технології та обладнання», «Екологія людини», «Менеджмент відходів», «Основи екологічної токсикології» та «Екологічне управління та законодавство у природоохоронній діяльності».

Бублієнко Наталія Олександрівна, канд. техн. наук, доцент, доцент ка-

федри «Екологічної безпеки та охорони праці»

У 1992 році закінчила Київський технологічний інститут харчової промисловості (нині Національний університет харчових технологій) за спеціальністю «Технологія мікробіологічних виробництв». У 1998 році захистила дисертацію на здобуття ступеня кандидата технічних наук. Більше 20 років працює на кафедрі «Екологічної безпеки та охорони праці». У 2005 р. присвоєно вчене звання доцент.

Викладає дисципліни: «Екологія та охорона довкілля», «Біологічні процеси екологічних технологій», «Технологічні розрахунки та звітність у природоохоронній діяльності», «Екологічна безпека».

Євтушенко  Ольга   Володимирівна,   канд.   техн.   наук,   доцент,  доцент  ка-

федри «Екологічної безпеки та охорони праці»

Перша вища освіта. У 2001 р. закінчила Український державний університет харчових технологій, отримала кваліфікацію магістра з обладнання переробних і харчових виробництв.

Друга вища освіта. У 2010 р. закінчила Національний університет харчових технологій, за спеціальністю економіка підприємства  (спеціаліст з економіки підприємства).

У 2014 році захистила дисертацію на здобуття ступеня кандидата технічних наук (05.26.01 – Охорона праці, ДК № 021299 від 16.05.2014 р. Тема дисертації: «Підвищення рівня безпеки праці на підприємствах харчової промисловості на основі прогнозування ризиків травмування».

У 2015 році присвоєно вчене звання доцента кафедри «Безпеки життєдіяльності» (12ДЦ № 045012, від 15.12.2015 р.).

Стаж роботи в НУХТ 17 років.

Підвищення кваліфікації: ДП «Головний навчально-методичний центр Держпраці», посвідчення № 46-18-4 (дата видачі 16.02.2018 р.).

Викладає дисципліни: «Безпека життєдіяльності та охорона праці», «Основи промислового будівництва та санітарної техніки», «Основи будівництва в галузі».

Сірик Аліна Олегівна, доцент кафедри «Екологічної безпеки та охорони праці».

У 1993 р. закінчила Київський технологічний інститут харчової промисловості за спеціальністю «Промислова теплоенергетика» (кваліфікація – інженер  промтеплоенергетик).

У 2018 році захистила дисертацію на здобуття ступеня кандидата технічних наук (05.26.01 – Охорона праці), ДК № 047905 від 05.07.2018 р. Тема дисертації: «Моделі та методи підвищення рівня безпеки праці в енергетичному господарстві підприємств харчової промисловості на основі використання системи підтримки прийняття рішень».

Підвищення кваліфікації: ДП «Головний навчально-методичний центр Держпраці», посвідчення № 46-18-15 (дата видачі 16.02.2018 р.).

Викладає дисципліни: «Безпека життєдіяльності та охорона праці», «Основи охорони праці», «Основи охорони праці та безпека життєдіяльності», «Моделювання та прогнозування стану довкілля».

Харченко Вячеслав Валерійович, кандидат географічних наук, доцент ка-

федри «Екологічної безпеки та охорони праці»

У 2001 році закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Географія». У 2006 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю «Фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів».

З 2016 року – доцент  кафедри «Біохімії та екологічного контролю».

Викладає дисципліни «Гідрологія та геологія», «Метеорологія і кліматологія», «Нормування та стандартизація у природоохоронній діяльності», «Екологічна експертиза», «Геоінформаційні системи в екології», «Екологічне інспектування», «Екологія».

Салавор Оксана Мирославівна, канд. техн. наук, доцент кафедри «Екологіч-

ної безпеки та охорони праці»

У 1998 році закінчила Український державний університет харчових технологій (нині Національний університет харчових технологій) за спеціальністю «Технологія цукристих речовин». У 2003 році захистила дисертацію на здобуття ступеня кандидата технічних наук. До 2010 року працювала на кафедрі «Технології цукру та цукристих  речовин», з 2010 року  – на кафедрі «Екологічної безпеки та охорони праці». Науково-педагогічний стаж 20 років.

Викладає дисципліни «Екологія міських та промислових систем», «Екологія харчових виробництв», «Екологічний менеджмент», «Екологічна модернізація виробництва», «Біобезпека та біоетика».

Котинський Андрій Валерійович, канд. техн. наук, доцент «Екологічної без-

пеки та охорони праці»

В 1996 році закінчив Український державний університет харчових технологій за спеціальністю «Біотехнологія». У 2001 році захистив дисертацію на здобуття ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 03.00.20 – біотехнологія. У 2006 році присвоєно вчене звання доцент кафедри «Біохімії та екології харчових виробництв».

Викладає дисципліни: «Біологія», «Біотрансформація органічних речовин», «Ландшафтна екологія», «Менеджмент грунтів».

Романенко Наталія Володимирівна, канд. техн. наук, доцент, доцент ка-

федри «Екологічної безпеки та охорони праці»

У 2002 році закінчила Київський політехнічний інститут (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут енергозбереження та енергоменеджменту за спеціальністю «Розробка родовищ корисних копалин».

У 2009 році захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності «Охорона праці».

З 2017 по 2019 рік, та з жовтня 2020 р. викладає дисципліни «Основи охорони праці», «Основи охорони праці та безпека життєдіяльності».

Лукіянік Олена Петрівна, завідувачка лабораторії кафедри «Екологічної без-

пеки та охорони праці»

У 1987 р., закінчила Київський технологічний інститут харчової промисловості за спеціальністю «Технологія цукристих речовин» (кваліфікація інженер технолог).

У 1995 році закінчила  аспірантуру Український державний університет харчових технологій (ДУХТ)  за спеціальністю «Технологія цукристих речовин».

Викладає дисципліни: «Основи охорони праці», «Безпека життєдіяльності».

Науменко Тетяна Миколаївна, завідувачка лабораторії кафедри «Екологіч-

ної безпеки та охорони праці»

В 1980 розі закінчила Київський політехнічний інститут за спеціальністю «Прилади точної механіки». З 2017 року – зав.   лабораторії кафедри «Екологічної безпеки та охорони праці».

10.2. Стан кадрового забезпечення на «Кафедрі інформаційних систем» «Факультету автоматизації і комп’ютерних систем»

Чумаченко Сергій Миколайович, старший науковий співробітник,
доктор технічних наук, завідувач «Кафедри інформаційних систем» «Факультету автоматизації і комп’ютерних систем».

Закінчив Київське вище військове авіаційне інженерне училище у 1986 році, ад'юнктуру Київського інституту військово-повітряних сил у 1994 році, докторантуру Національного науково-дослідного центру оборонних технологій і воєнної безпеки України у 2005 році.

У 1996 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю «Математичне моделювання та обчислювальні методи».

У 1997 році отримав звання старшого наукового співробітника за спеціальністю «Математичне моделювання та обчислювальні методи».

У 2007 році захистив докторську дисертацію за спеціальністю «Екологічна безпека».

У 2011 році удостоєний звання лауреата Державної премії України в галузі науки та техніки.

Працював у Національній академії наук України, військових і цивільних навчальних закладах України.

Працює в НУХТ із 2018 року.

Очолював комісію по захистах магістерських дипломів за освітньою програмою «Комп'ютерний еколого-економічний моніторинг».

Із 16 серпня 2018 року очолює кафедру інформаційних систем.

Автор понад 250 наукових і навчально-методичних публікацій.

Підготовка кадрів на «Кафедрі інформаційних систем».

При кафедрі функціонує аспірантура, де ведеться підготовка кандидатів технічних наук за спеціальністю 05.13.06 «Інформаційні технології». За останніх два роки співробітниками кафедри захищено чотири дисертаційні роботи: захисти кандидатських дисертаційних робіт Грибкова Сергія Віталійовича на тему “Розроблення системи підтримки прийняття рішень для управління макаронним виробництвом”, Мошенського Андрія Олександровича “Інформаційна технологія прогнозування показників якості радіозв’язку із використанням звітів змагань з радіоспорту” Харкянен Олени Валеріївни, “Інформаційна підтримка прийняття рішень в задачах планування багатономенклатурного харчового підприємства”, Бойко Регіна Олегівна “Інформаційні технології управління технологічним комплексом цукрового заводу в умовах невизначеності”.

11. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Для здійснення навчання з питань пожежної безпеки в університеті існує відповідне навчально-методичне забезпечення, а саме:

- Правила пож. безпеки в Україні(зі змінами). - Київ : Основа, 2002.-352 с.1 прим.

- Збірник нормативних документів з безпеки життєдіяльності / Упоряд. М. В. Васильчук, Н. Й. Дуброва. - 2-е вид., перероб. і доп. - Київ : Основа, 2004. - 880 с.  3 прим.

- Бедрій, Я. І.  Безпека життєдіяльності: навч. посібник / Я. І. Бедрій. – Київ : Кондор, 2009. – 286 с. – 43.00 грн.                                                                                10  прим.

- Безпека життєдіяльності: навч. посібник / М. П. Купчик, М. М. Яцюк, О. П. Слободян, Н. М. Пушанко. – Київ : НУХТ, 2004. – 371 с.                              350 прим.

- Безпека життєдіяльності : навч. посібник / Ю. С. Скобло, В. Г. Цапко, Д. І. Мазоренко, Л. М. Тіщенко. - Київ : Знання-Прес, 2003. - 397 с.                                  3 прим.

- Безпека життєдіяльності : навч. посібник / Ю. С. Скобло, , Т. Б. Соколовська, , Д. І. Мазоренко [та ін.]. - Київ : Кондор, 2003. - 424 с.                                                 2  прим.

- Безпека життєдіяльності : навч. посібник / П. С. Атаманчук, В. В. Мендерецький, О. П. Панчук, О. Г. Чорна. – Київ : ЦУЛ, 2011. – 276 с.           1  прим.

- Гандзюк, М. П. Основи охорони праці : підручник / М. П. Гандзюк, Є. П. Желібо, М. О. Халімовський. – Київ : Каравела, 2003. – 408 с.                          1 прим.

- Гандзюк, М. П.  Основи охорони праці : підручник / М. П. Гандзюк, Є. П. Желібо, М. О. Халімовський. – Київ : Каравела, 2005. – 408 с.                          2  прим.

- Гандзюк, М. П.  Основи охор. праці : підручник / М. П. Гандзюк, Є. П. Желібо, М. О. Халімовський ; ред. М. П. Гандзюк. – К. : Каравела, 2008. – 384 с.                  2  прим.

- Гандзюк, М. П.  Основи охорони праці : підручник / М. П. Гандзюк, Є. П. Желібо, М. О. Халімовський . – Київ :  Каравела, 2010. – 384 с.                       2  прим.

- Гандзюк, М. П.  Основи охорони праці : підручник / М. П. Гандзюк, Є. П. Желібо, М. О. Халімовський. – 5-те вид. – Київ : Каравела, 2017. – 384          1  прим.

- Грищук, М. В.  Основи охорони праці : підручник  / М. В. Грищук. – Київ : Кондор, 2005. – 240 с.                                                                                                       1  прим.

- Грищук, М. В. Основи охорони праці : підручник / М. В. Грищук. – Київ : Кондор, 2007. – 240 с.                                                                                                     20  прим.

- Жидецький, В. Ц.  Основи охорони праці : підручник / В. Ц. Жидецький. – Львів: Афіша, 2002. – 320 с.                                                                                           2  прим.

- Жидецький, В. Ц.  Основи охорони праці : підручник / В. Ц. Жидецький. –    Львів: УАД, 2006. – 336 с.                                                                                               1  прим.

- Жидецький, В. Ц.  Основи охорони праці : підручник / В. Ц. Жидецький.  – Львів: УАД, 2008. – 336 с.                                                                                               1  прим.

- Катренко, Л. А.  Охорона праці в галузі освіти : навч. посібник / Л. А. Катренко, І. Пістун. – Суми : Університетська книга, 2001. – 339 с.                                          2  прим.

- Керб, Л. П.  Основи охорони праці : навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. Л. П. Керб . – Київ : КНЕУ, 2001. – 25 с.                                                           2  прим.

- Козинець, В. М.  Безпека життєдіяльності у сфері туризму : навч. посібник В. М. Козинець. – Київ : Кондор, 2006. – 576 с.                                                         10 прим.

- Лапін, В. М.  Основи охорони праці : навч. посібник / В. М. Лапін. – Львів : ЛБІ НБУ, 2004. – 142 с.                                                                                                            2  прим.

- Медведєв, Е. Н. Основи охорони праці : навч. посібник / Е. Н. Медведєв, Г. Ф. Сорокін. – Київ : Професіонал, 2008. – 208 с.                                                      1  прим.

- Москальова, В. М. Основи охорони праці : підручник / В. М. Москальова. – Київ : Професіонал, 2005. – 672 с.                                                                                    5 прим.

- Основи охорони праці : підручник / О. І. Запорожець, О. С. Протоєрейський, Г. М. Франчук, І. М. Боровик. – Київ : ЦУЛ, 2009. – 264 с.                                          1  прим.

- Основи охорони праці : підручник / О. І. Запорожець, О. С. Протоєрейський, Г. М. Франчук, І. М. Боровик. - Київ : ЦУЛ, 2018. - 264 с.                                               1  прим.

- Основи охорони праці : підручник / П. С. Атаманчук, В. В. Мендерецький, О. П. Панчук, О. Г. Чорна. - Київ : ЦУЛ, 2011. - 224 с.                                                          1  прим.

- Охорона праці в галузі : навч. посібник / П. С. Атаманчук, В. В. Мендерецький, О. П. Панчук, Р. М. Білик . – Київ : ЦУЛ, 2013. – 322 с.                                               1  прим.

- Основи охорони праці : навч. посібник / Я. І. Бедрій, Ю. Л. Дешинський, Р. М. Івах, Л. А. Катренко. – Львів : Магнолія 2006, 2010. – 240 с.                             1  прим.

- Основи охорони праці : підручник / К. Н. Ткачук, М. О. Халімовський, В. В. Зацарний [та ін.]. – Київ : Основа, 2011. – 480 с.                                                   1 прим.

- Основи охорони праці : підручник / К. Н. Ткачук, М. О. Халімовський, В. В. Зацарний [та ін.]. – Київ : Основа, 2006. – 448 с.                                                  1  прим.

- Основи охорони праці : підручник / М. П. Купчик, М. П. Гандзюк, І. Ф. Степанець [та ін.] . – Київ : Основа, 2000. – 416 с.                                            508  прим.

- Охорона праці.  Лабораторний практикум: навч. посібник / М. П. Купчик, , М. П. Гандзюк, , І. Ф. Степанець [та ін.]. - К. : Основа, 1998. - 224 с.                               480 прим.

- Основи охор. праці, безп жит. та цив. захисту населення: навч. Пос./ Я. І. Бедрій, О. В. Станіславчук, Р. М. Івах, В. О. Рощин . – Київ : Кондор, 2014.   – 458 с.        1  прим.

- Охорона праці : навч. посібник / В. П. Кучерявий, Ю. С. Павлюк, А. Д. Кузик, С. В. Кучерявий. – Львів : Оріяна-Нова, 2007. – 368 с.                                                110  прим.

- Пістун, І. П.  Безпека життєдіяльності : навч. посібник / І. П. Пістун. – Суми : Університетська книга, 1999. – 301 с.                                                                         17  прим.

- Пістун, І. П.  Безпека життєдіяльності : підручник / І. П. Пістун, В. І. Кочубей. – Суми : Університетська книга, 2012. – 575 с.                                                               2  прим.

- Пістун, І. П.  Практикум з охорони праці : навч. посібник / І. П. Пістун, Ю. В. Кіт, А. П. Березовецький. – Суми : Університетська книга, 2000. – 207 с.     1  прим.

- Стеблюк, М. І. Цивільна оборона : підручник / М. І. Стеблюк. - Київ : Знання-Прес, 2006. - 487 с.                                                                                                       924  прим.

- Яремко, З. М. Безпека життєдіяльності : навч. посібник / З. М. Яремко. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 320 с.                                                                98  прим.

- Яким, Р. С. Безпека життєдіяльності людини : навч. посібник / Р. С. Яким. - Львів : Бескед Біт, 2005. - 304 с.                                                                                   10  прим.

- Шоботов, В. М. Цивільна оборона : навч. посібник / В. М. Шоботов. - Київ : Центр навчальної літератури, 2004. - 439 с.                                                                    4 прим.

- Пож. безпека на підприємствах харч. галузі : монографія / О. О. Фесенко, В. М. Лисюк, З. М. Сахарова, С. М. Неменуща. - Одеса : Освіта України, 2017. – 168с.    1 прим.

- Нормативні документи з питань охорони праці та пожежної безпеки [Електронний ресурс]  : додаток до журналу "Охорона праці і пожежна безпека". - К. : Медіа-Про. - назва з етикетки диска.                                                                              - CD.

- Володченкова, Н. В.  Безпека життєдіяльності та охорона праці [Електронний ресурс] : конспект лекцій для здобувачів освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 181 "Харчові технології" освіт.-проф. програми "Технології харчування" ден. та заоч. форм навч. / Н. В. Володченкова, О. К. Накемпій ; Нац. ун-т харч. техн. – Київ : НУХТ, 2020. – 123 с.

- Володченкова, Н. В.  Основи охорони праці [Електронний ресурс] : конспект лекцій для здобувачів освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 181 "Харчові технології" освіт.-проф. програми "Харчові технології та інженерія" ден. та заоч. форм навч. / Н. В. Володченкова, О. К. Накемпій ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2020.                                   – 137 с.

- Володченкова, Н. В.  Основи охорони праці та безп. життєдіяльності [Електронний ресурс] : конспект лекцій для здобувачів освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 241 "Готельно-ресторанна справа" освіт.-проф. програми "Готельно-ресторанна справа" ден. та заоч. форм навч. / Н. В. Володченкова, О. К. Накемпій ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 125 с.

- Володченкова, Н. В.  Охорона праці в галузі безпеки та цивільний захист [Електронний ресурс] : курс лекцій для здобувачів освіт. ступ. "Магістр" спец. 073 "Менеджмент" освіт. програми "Управління фінансово-економічною безпекою" ден. форми навч. / Н. В. Володченкова ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018.       – 70 с.

- Гуць, В. С.  Основи охорони праці [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. освітн. ступеня "бакалавр" спец. 241 "Готельно-ресторанна справа" денної та заочної форм навч. / В. С. Гуць, О. В. Євтушенко, А. О. Сірик. – Київ : НУХТ, 2016.           – 110 с.

- Євтушенко, О. В. Основи охорони праці [Електронний ресурс] : підручник / О. В. Євтушенко, А. О. Сірик ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2020.                 – 378 с.

- Євтушенко, О. В.  Основи охорони праці [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. напрямів підготов. 6.050502 «Інженерна механіка», 6.050503 «Машинобудування», 6.050601 «Теплоенергетика», 6.050604 «Енергомашинобудування», 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» денної та заочної форми навч. / О. В. Євтушенко, С. Д. Коваленко; Нац. ун-т харч. техн. – Київ : НУХТ, 2015.                  – 111 с.

- Євтушенко, О. В.  Основи охорони праці [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. напрямів підготов. 6.030503 "Міжнародна економіка", 6.030504 "Економіка підприємства" та ін. денної та заочної форми навч. / О. В. Євтушенко, А. О. Сірик ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2015.                                                      – 91 с.

- Євтушенко, О. В.  Основи охорони праці та безпека життєдіяльності [Електронний ресурс] : курс лекцій для здобувачів освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 162, 101, 161 освіт.-проф. програми "Біотехнології: фармацевтична, промислова, харчова, природоохоронна", "Екологія та екоменеджмент", "Хімічна технологія" ден. та заоч. форм навч. / О. В. Євтушенко ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2020.                     – 155 с.

- Євтушенко, О. В.  Основи охорони праці та безпека життєдіяльності. Практикум [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 162 "Біотехнології та біоінженерія" ден. та заоч. форм навч. / О. В. Євтушенко, А. О. Сірик ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018.                                                                  – 128 с.

- Основи охорони праці [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. напряму підготов. 6.051401 "Біотехнологія" денної та заочної форми навч. / уклад. : Н. В. Володченкова, О. В. Хіврич; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2014.                – 88 с.

- Основи охорони праці [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. усіх напрямів підготов. "бакалаврів" денної та заочної форми навч. / уклад. : В. С. Гуць, О. А. Коваль ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2014.                                                   – 79 с.

- Основи охорони праці [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. напряму підготов. 6.050101 "Компютерні науки" денної та заочної форми навч. / уклад. : Н. В. Володченкова, О. В. Хіврич ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2014.    – 88 с.

- Основи охорони праці [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. напр. 6.051701 "Харчові технології та інженерія" ден. та заоч. форм навч. / уклад. : Н. В. Володченкова, О. В. Євтушенко ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2013.       – 78 с.

- Основи охорони праці [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" денної та заочної форм навч. / В. С. Гуць, С. Д. Коваленко, О. В. Євтушенко [та ін.]. – Київ : НУХТ, 2016.                                                                                          – 97 с.

- Основи охорони праці та безпека життєдіяльності [Електронний ресурс] : лабораторний практикум для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 162 "Біотехнології та біоінженерія" ден. та заоч. форм навч. / уклад. : О. В. Євтушенко, А. О. Сірик, О. П. Лукіянік ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017.                                            – 106 с.

- Сірик, А. О.  Безпека життєдіяльності та охорона праці [Електронний ресурс] : курс лекцій для здобувачів освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 131 "Прикладна механіка", 133 "Галузеве машинобудування" освіт.-проф. програм "Прикладна механіка", "Інжиніринг харчових та біотехнологічних виробництв" ден. та заоч. форм навч. / А. О. Сірик ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2020.                                                                       – 106 с.

- Сірик, А. О.  Безпека життєдіяльності та охорона праці [Електронний ресурс] : курс лекцій для здобувачів освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 141, 142, 144 освіт.-проф. програма "Електротехнічні системи електроспоживання", "Холодильні машини і установки", "Теплоенергетика" ден. та заоч. форм навч. / А. О. Сірик ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2020.                                                                                       – 170 с.

- Охорона праці і пожежна безпека : виробничо-практичний журнал  / засн. і вид. : ТОВ "Медіа-Про". - Київ : Прінт 24

- Консультант з охорони праці та пожежної безпеки (додаток до журналу «Охорона праці і пожежна безпека») : виробничо-практичний журнал  / засн. і вид. : ТОВ "Медіа-Про". - Київ : Прінт 24

12. ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ

12.1 Рекомендований перелік контрольних питань

- Яка категорія працівників відноситься до категорії працівників, до обов’язків яких належить виконання заходів пожежної безпеки (виконання робіт з підвищеної небезпеки)?

- Хто визначає мiсце для проведення тимчасових зварювальних робiт?

- Особи, які показали незадовільні знання, протягом якого періоду проходять повторну перевірку знань з питань пожежної безпеки?

- Яка мета проведення навчання за програмою навчання з питань пожежної безпеки?

- Яке правильне визначення поняття «Пожежна безпека»?

- Які санкції за порушення вимог законодавства з питань техногенної та пожежної безпеки накладаються на підприємства?

- Які види пожежної охорони в Україні?

- Який інструктаж з питань цивільного захисту, пожежної безпеки та дій у надзвичайних ситуаціях і яку перевірку повинні проходити викладачі та весь персонал університету під час прийняття на роботу?

- Куди слід прибирати усі пожежовибухонебезпечні речовини та матеріали з навчальних аудиторій, кабінетів, майстерень після закінчення занять?

- В якому стані слід утримувати двері горищ, електрощитових, підвалів?

- Що зобов’язані вміти і знати з питань пожежної безпеки  працівники університету?

- В якому порядку підприємства, установи та організації можуть притягатися до сплати штрафу за порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, невиконання приписів посадових осіб органів державного пожежного нагляду?

- Яка відповідальність встановлена за порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки згідно Кодексу України про адміністративні правопорушення?

- Яка відповідальність встановлена за невиконання приписів та постанов посадових осіб органів держпожнагляду або створення перешкод для їх діяльності згідно Кодексу України про адміністративні правопорушення?

- Яка відповідальність встановлена за порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, якщо  воно спричинило виникнення пожежі якою заподіяно шкоду у великому розмірі (збитки становлять суму, яка в 300 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів                          громадян – НОПМДГ)?

- Яка посадова особа університету проводить вступний iнструктаж з питань цивільного захисту, пожежної безпеки та дій у надзвичайних ситуаціях iз працiвниками, новонайманими на роботу?

- На протязі якого часу посадова особа, відповідальна за пожежну безпеку місць, де проводилися вогневі роботи, повинна забезпечити перевірку місця проведення цих робіт після їх закінчення?

- На якій відстані забороняється стоянка транспорту у наскрізних проїздах на територію університету?

- На якій відстані забороняється стоянка транспорту у наскрізних проїздах на територію університету?

- На якій відстані від будівель та споруд не дозволяється розводити багаття, спалювати відходи, тару, викидати не загашене вугілля та попіл?

- Чим споряджається кожний пожежний кран-комплект (ПКК) в університеті?

- Яка довжина пожежного рукава в  пожежному кран-комплекті (ПКК)?

- Яка інформація у швейцарів навчальних корпусів в наявності про  посадових осіб університету і охорони, яких необхідно викликати вночі, у святкові і вихідні дні?

- Що повинен сповістити працівник або здобувач освіти до пожежно-рятувального підрозділу оперативно-рятувальної служби цивільного захисту за телефоном 101 при виявлені пожежі – ознак горіння?

- Який годинний норматив вмикання до початку роботи і вимикання після закінчення робочого дня припливно-витяжної вентиляції в приміщеннях лабораторій університету?

- Що із переліченого не дозволяється робити у приміщеннях лабораторій та навчально-виробничих майстерень з легкозаймистими та горючими рідинами?

- Яка ширина поздовжніх і поперечних проходів у приміщеннях для проведення культурно-масових заходів?

- Якого кольору мають бути світлові покажчики з написом «Вихід» на евакуаційних виходах з приміщень?

- З якого матеріалу повинні виготовлятися стелажі у сховищах?

- Чим повинні оброблятися у сховищах стелажі, вітрини та стенди, які виконані із горючих матеріалів?

- Якою шириною повинні бути головні проходи у сховищах?

- Якою шириною повинні бути поздовжні  проходи між стелажами  у сховищах?

- Якою шириною повинні бути проходи між торцями стелажів та стіною у сховищах?

- Що не дозволяється у будівлях сховищ?

- Скільки переносних (порошкових, водопінних або водяних) вогнегасників з масою заряду вогнегасної речовини від 5 кг повинно бути на кожному поверсі будівель?

- Скільки вогнегасників слід передбачати на 50 м2 площі підлоги приміщень архівів, класів з ПЕОМ, бібліотек, музеїв?

- До якої категорії небезпеки належать бібліотеки, архіви, сховища, музеї, виставки?

- Які запори дозволяється установлювати на дверях евакуаційних виходів у приміщеннях, що використовуються для проведення культурно-масових заходів?

- Якою шириною повинні бути поздовжні і поперечні проходи у приміщеннях для проведення культурно-масових заходів?

- Чи дозволяється під час вистав та концертів художньої самодіяльності встановлювати у проходах додаткові місця для глядачів у приміщеннях для проведення культурно-масових заходів?

- Скільки евакуаційних виходів повинно бути передбачено на поверсі в приміщенні, де проводяться культурно-масові заходи?

- Який порядок користування електронагрівачами в аудиторіях і адміністративних приміщеннях?

- Де слід зберігати обтиральний матеріал для робіт у навчально-виробничих майстернях навчальних закладів?

- Який порядок залишення робочого місця під час проведення лабораторних робіт?

- Яка категорія посадових осіб (здобувачів освіти) зобов’язана знати пожежну небезпеку застосовуваних хімічних реактивів і речовин, засоби їх гасіння в приміщеннях, де проводяться практичні заняття?

- Обов’язки осіб, відповідальних за пожежну безпеку.

- Чи дозволяється короткочасне використовування пожежного інвентарю для господарських та інших потреб, не пов’язаних з пожежогасінням?

- Чи дозволяється короткочасне залишення без догляду ввімкнені в електромережу нагрівальні прилади?

- Чи допускається використовувати ліфти під час евакуації?

- В якому приміщенні (на якому майданчику) дозволяється здійснювати розведення лаків та фарб?

- Які правильні дії керівника підрозділу, де проводяться вогневі роботи на тимчасових місцях?

- Який порядок евакуації при виникненні надзвичайної ситуації?

- Яка категорія населення залучається під час пожежі до евакуації матеріальних цінностей університету?

- На які  види вогнегасної речовини розподіляються вогнегасники?

- На якій висоті від рівня підлоги слід установлювати (наклеювати) на стіни коридорів відповідні знаки пожежної безпеки для зазначення місцезнаходження первинних засобів пожежогасіння?

- Що забезпечує автоматична система пожежогасіння в приміщенні?

- Які речовини застосовуються в автоматичних системах пожежогасіння приміщень?

- Яке призначення спринклерних та дренчерних установок автоматичного пожежогасіння?

- На якій висоті розміщують переносні вогнегасники?

- Де дозволяється встановлювати переносні вогнегасники?

- Куди слід видаляти сміття, відходи виробництва, тару, опале листя при утриманні території?

- Яке покриття повинні мати основні дороги, проїзди та проходи?

- Який напис повинен бути на визначених і обладнаних спеціальних місцях на території навчального закладу, де куріння дозволяється та яке повинно бути обладнання?

- На протязі якого часу водогінна система водопостачання Голосіївського району разом з господарським водогоном університету повинна забезпечувати недоторканий запас води для гасіння пожежі?

- На якій висоті біля основи пожежних стояків встановлюються пожежні кран-комплекти (прогумований рукав та пожежний ствол)?

- Яка продуктивність пожежного кран-комплекта (водогону, прогумованого рукава та пожежного стволу)?

- Зовнішнє протипожежне водопостачання (гідранти) розташовуються на території підприємств на віддалі не більше 100 м по периметру будівель вздовж доріг і не ближче:

- Ким повинні обслуговуватись засоби протипожежного водопостачання?

- Періодичність технічного обслуговування пожежних кран-комплектів (водогону, прогумованого рукава, пожежного стволу, вентиля).

- Яким діаметром обладнують внутрішній протипожежний водопровод, рукав і пожежний ствол?

- В якому стані повинні зберігатись пожежні рукави в пожежних кран-комплектах?

- Що повинно бути зазначено на дверях шафи пожежного кран-комплекта (ПКК)?

- Які вимоги з пожежної безпеки до вікон приміщень та грат, де перебувають люди?

- У разі пожежі при вимушеній евакуації можуть використовуватися виходи, якими не користуються при звичайному русі (так звані – ).

- Якій кількості осіб дозволяється одночасно перебувати у приміщенні з одним евакуаційним виходом?

- Якій кількості осіб дозволяється одночасно перебувати у приміщенні з двома евакуаційними виходами?

- Порядок відчинення дверей на шляхах евакуації:

- Які вогнегасники підлягають дозарядженню (перезарядженню)?

- Яку кількість вогнегасників від їх загальної кількості дозволяється відправити з об’єкта на перезарядження (технічне обслуговування)?

- Якими мають бути елементи з’єднання пожежного крана, рукавів та ручного пожежного ствола?

- Як треба виходити з приміщення, де виникла пожежа, щоб полум’я не поширилось?

- Що необхідно робити для забезпечення сприятливих  умов для безпечної евакуації людей у разі виникнення пожежі?

- В якій послідовності евакуйовуються працівники під час пожежі, службові приміщення яких розміщені на верхніх поверхах будинків?

- Яка організаційно-штатна структура добровільної пожежної дружини (ДПД)?

- Порядок поселення громадян в житлові будинки.

- Які вимоги до шляхів евакуації без природного освітлення?

- Які вимоги з пожежної безпеки до гуртожитків, готелів з кількістю місць для проживання 50 і понад?

- Смолоскипами, сірниками, свічками тощо при відвідуванні горищ та підвалів  користуватися…

- Який порядок користування електропобутовими нагрівальними приладами (плитами, кип’ятильниками, прасками тощо) безпосередньо у кімнатах проживання гуртожитків (готелів)?

- Який порядок забезпечення індивідуальними засобами захисту органів дихання (фільтрувальними пристроями) чергового персоналу готелів, гуртожитків з кількістю місць для проживання 50 осіб і більше у разі евакуації людей під час виникнення пожежі?

- Чи має право пожежна служба заборонити роботи, що проводяться з порушенням пожежної безпеки?

13. ПЕРЕЛІК НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ

- Конституція України (ВРУ, Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР).

- Кодекс цивільного захисту України (ВРУ, Кодекс від 01.01.2018 № 5403-11).

- Кримінальний кодекс України (ВРУ, Кодекс від 28.11.2019 № 2341-Ш).

- Кодекс України про адміністративні правопорушення (ВРУ, Кодекс від

20.11.2019 № 8073-Х).

- Цивільний кодекс України (ВРУ, Кодекс від 28.11.2019 № 435-ІУ).

- Кодекс законів про працю України (ВРУ, Кодекс від 28.11.2019 № 322- 08).

- Закон України «Про охорону праці» (ВРУ, Закон від 20.01.2018 № 2694- ХІІ).

- Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (ВРУ, Закон від 01.12.2019 №877-V).

- Закон України «Про об'єкти підвищеної небезпеки» (Закон від 26.04.2014       № 2245-ІІІ).

- Закон України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» (ВРУ, Закон від 01.12.05.2019 № 3392-VI).

- Постанова КМУ №788 від 11.02.2016 «Порядок і правила проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру».

- Постанова	Кабінету	Міністрів	України	від	12.01.2016	р.	№	956 «Про ідентифікацію та декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки».

- Постанова КМУ «Про затвердження Порядку функціонування добровільної пожежної охорони від 17.07.2013 № 564».

- Постанова КМУ «Про затвердження Типового положення про відомчу пожежну охорону» від 26.04.2017 № 294.

- Наказ МВС України від 06.08.2018 р. № 658 «Про затвердження класифікаційних ознак надзвичайних ситуацій».

- НАПБ Б.07.020-2003 «Порядок обліку пожеж та їх наслідків».

- НАПБ Б.07.029-2018 «Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки».

- НАПБ Б.07.032-2013 «Порядок подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки».

- НАПБ Б.01.001-2012 «Правила пожежної безпеки для місць розміщення евакуйованого населення».

- ДСТУ Б В.1.1-36:2016 «Норми визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою».

- НАПБ 05.025-2010 «Інструкція з експлуатації автоматичних систем водяного пожежогасіння». Затверджено: наказ Мінпаливенерго України № 521 від 08.12.2010 р.

- НАПБ В.01.050-2016/920 «Правила пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України».

- НАПБ В.05.027-2011/111 «Інструкція з гасіння пожеж на енергетичних об'єктах України». Затверджено: Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України 22.12.2011 р. № 863.

- «Правила пожежної безпеки в Україні». Затверджені наказом МВСУ

31.07.2017 № 657.

- НАПБ А.02.002-2013 «Положення про добровільну пожежну дружину (команду)».

- НАПБ А.05.001-2010 «Інструкція про порядок створення та організації діяльності добровільної пожежної дружини (команди)».

- НАПБ Б.01.001-2012 «Правила пожежної безпеки для місць розміщення евакуйованого населення».

- НАПБ Б.02.023-2014 «Положення про єдину державну систему цивільного захисту».

- НАПБ Б.06.009-2013 «Перелік суб'єктів господарювання, в яких створюється відомча пожежна охорона».

- НАПБ 05.011-91 «Інструкція по вогнезахисній обробці деревини і тканини».

- НПАОП 0.00-0-5.12-01 «Інструкція з організації безпечного ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних та вибухонебезпечних об'єкта». Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 05.06.2001 р. № 255.

- НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів». Затверджено наказ Дернаглядохоронпраці від 09.01.1988 р. №4.

- НПАОП 40.1-1.32-01« Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок».

- Строительные нормы и правила (СНиП) 2.09.02-85 «Производственные здания».

- ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди Основні положення проектування».

- ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація». Частина 1.

«Проектування» Частина 11. «Будівництво».

- ДБН В.5-67:2013 «Опалення, вентиляція та кондиціонування».

- ДБН А.2.2-3-2014 «Склад та зміст проектної документації для будівництва».

- ДБН В. 1.1 -7-2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва».

- ДБН В.2.2-3-2018 «Будинки і споруди. Будинки та споруди навчальних закладів».

- ДБН В.2.2-9-2018 «Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення".

- ДБН В.2.2-13-2003 "Будинки і споруди. Спортивні та фізкультурно- оздоровчі споруди».

- ДБН В.2.2-15-2015 «Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення».

- ДБН В.2.5-20-2018 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Газопостачання».

- ДБН В.2.5-23:2010 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення».

- ДБН В.2.5-28-2018 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне та штучне освітлення».

- ДБН В.2.2-20:2008 «Будинки і споруди. Готелі».

- ДБН В.2.2-26:2010 «Будинки і споруди. Суди».

- ДБН В.2.3-15:2007 «Споруди транспорту. Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів».

- ДСТУ 2272:2006 ССПБ. «Пожежна безпека. Терміни та визначення основних понять».

- ДСТУ 2273:2006 «Протипожежна техніка. Терміни та визначення основних понять».

- ДСТУ Б В. 1.1-4-98 «Захист від пожежі. Будівельні конструкції. Методи випробувань на вогнестійкість. Загальні вимоги».

- ДСТУ Б В. 1.1-6-2001 «Захист від пожежі. Двері і ворота. Методи випробувань на вогнестійкість».

- ДСТУ 4479:2005 «Речовини вогнезахисні водорозчинні для деревини. Загальні технічні вимоги та методи випробування».

- ДСТУ 4490:2005 «Пожежна техніка. Установки автоматичні аерозольного пожежогасіння. Проектування, монтування та експлуатування. Технічні вимоги" (для проектування аерозольних установок пожежогасіння)».

- ДСТУ 4578:2006 «Системи пожежогасіння діоксидом вуглецю. Проектування та монтаж. Загальні вимоги" (для проектування газового пожежогасіння)».

- ДСТУ ISO 6309:2007 «Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір».

- ДСТУ EN 15004-1:2014 «Системи газового пожежогасіння. Проектування, монтаж, випробування, технічне обслуговування та безпека. Частина 1. Загальні вимоги».

- ДСТУ EN 62305:2012 «Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд».

- ВСН 25-09.68-85 «Правила производства и приемки работ. Установки охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации».

- ДСТУ Б. В. 1.1-4-98 «Захист від пожежі. Будівельні конструкції. Методи випробувань на вогнестійкість. Загальні вимоги».

- ДСТУ ISO 6309 2007 Цвета сигнальные и знаки безопасности».

- ГОСТ 28130-89 «Пожарная техника. Огнетушители, установки пожаротушения и пожарной сигнализации. Обозначения графические условные».

Начальник штабу цивільної оборони                                                                                           та техногенної безпеки						О.М.Коков

Проект вносить:                                                       ПОГОДЖЕНО:

начальник штабу цивільної                                  проректор з навчально-виробничої

оборони  та  техногенної безпеки                         діяльності та розвитку

професор

__________________ О.М.Коков                            _____________________О.С.Бессараб

начальник юридичного відділу

_____________________Н.Л.Зарва