Дистанційна форма навчання

Іспит

з предмету: проблеми науки про зерно

Білет № 14

Студентка групи ТЗ-1-6М

Ткаченко Аліна Миколаївна

16.06.2020

Питання

1. Аналіз продуктів поглибленої переробки зерна для виробництва комбікормів. Особливості тепло-енерговитрат, впливу на довкілля, умови і терміни зберігання.

2. Сучасні технології стерилізації та консервації зернопродуктів. Їх аналіз.

3. Способи змінення хімічного складу анатомічних складових зернини в технологіях зернопродуктів оздоровлюючого призначення.

Відповідь:

1.Процес виготовлення комбікормів складається з таких основних операцій: приймання, зважування і зберігання сировини; 
- очищення від сторонніх домішок; 
- лущення (вівса і ячменю); 
- подрібнення;
- підготовка суміші мікродобавок із наповнювачами; 
- введення в комбікорми добавок (маляси, карбаміду, гідролу); 
- виготовлення збагачувальних сумішей;
- дозування компонентів згідно з рецептом; 
- змішування інгредієнтів і добавок;
 - гранулювання і брикетування сумішей;
 - облік і відпускання кормів.
 Втрати на виробництво комбікормів включають вартість основної та допоміжної сировини, яку використовують для виготовлення комбікормів (вартість зерна з урахуванням добавки) і втрат, що пов'язані з переробкою сировини й управління підприємством.
Найвигіднішим є виробництво крупних гранул діаметром 9,7 — 19 мм. При виготовленні гранул менших розмірів значно знижується продуктивність пресів і збільшуються витрати електроенергії. Тому комбікорми для молодняку птиці, курок-несучок і риби виробляють у вигляді крупки певного гранулометричного складу. 
Зберігають сировину за видами і якістю з урахуванням мінімального її переміщення у процесі зберігання і можливості подачі для виробництва будь-якого виду сировини. Не допускається змішування різних видів сировини, потрапляння в неї вологи, скла та інших домішок.
Комбікорми розсипні і гранульовані, а також білково-вітамінні добавки зберігають переважно на складах силосного типу.У сховищах окремо зберігають кожний вид комбікорму за рецептами і видачею їх споживачам, не допускаючи їх змішування і самосорту-вання.

Комбікорми, затарені у мішки, зберігають за рецептами у штабелях прямокутної форми висотою не більше 14 рядів. Мішки складають зашивкою всередину штабеля. Починаючи з десятого ряду, їх складають у вигляді піраміди, для чого ширину і довжину кожного ряду зменшують на 0,25 м. Складають мішки у перев'язку трійником або п'ятериком. Між штабелями залишають проходи по 1,25 м, щоб можна було проводити завантажувально-розвантажувальні роботи. Між стінами складу і штабелями, а також між сусідніми штабелями для спостереження за станом і циркуляцією повітря залишають проходи по 0,7 м
Збагачені комбікорми на складах підлогового типу зберігаються без погіршення їх якості протягом 2 міс, якщо температура повітря не вище 25 °С, а відносна вологість повітря до 70 %. При порушенні режимів зберігання комбікорми треба перевіряти на токсичність.

На складах силосного типу комбікорми можна зберігати не більше 20 діб. При періодичному переміщенні продукту з одного силосу в інший строк зберігання подовжується до 40 діб.

2.Хімічне консервування зернової маси або окремих її компонентів відбувається під впливом різних хімічних речовин, що приводять зерно до стану анабіозу або абіозу. При цьому припиняються всі біологічні зміни, в тому числі частково гальмуються дихальні функції зерна та життєдіяльність мікроорганізмів — грибів, бактерій, дріжджів. Для досягнення такого ефекту хімічними препаратами з інгібувальними властивостями обробляють усю зернову масу.

У практиці сільського господарства застосовують такі види хімічного захисту зерна і насіння: 1) завчасне протруювання; 2) консервування фуражного зерна з підвищеною вологістю.

Завчасне протруювання дає змогу захистити насіння від розвитку фітопатогенної мікрофлори (різних видів сажки, гельмінтос-порозів, фузаріозів тощо), від пліснявіння та розвитку субепідер-мальної мікрофлори, а також кліщів і комах.

Хімічне консервування вологого зерна, призначеного на фуражні цілі, дедалі активніше використовується в сільському господарстві. Для цього в якості консервантів використовують багато хімічних речовин. Останнім часом як консервант використовують жирні кислоти, в тому числі оцтову, мурашину та пропіонову, а також суміші цих кислот. Найефективнішою є пропіонова кислота. 

3. До складу зерна входять різні речовини: білки, вуглеводи, ліпіди, пігменти, вітаміни, ферменти і різні мінеральні речовини. Всі зернові культури поділяють на три групи за хімічним складом зерна: 
Зерна багате на крохмаль.
Зерно багате на білок.
Зерно багате на жир.

Типовим представником першої групи є пшениця. Як видно з даних таблиці 1, в зерні пшениці в середньому містиця від 12 до 14 % білка і приблизно 70 % різних вуглеводів, до числа яких відносяться цукри, крохмаль, геміцелюлози, клітковина та слиз. До складу пшеничного зерна входить в середньому близько 2 % жиру, стільки ж клітковини, а також речовин, що при спалюванні дають приблизно 2 % золи.
Найбільше значення у визначені поживної цінності зерна має білок. Він є важливим показником якості зерна та продуктів його переробки. Вуглеводи також мають велике значення в харчуванні людини (цукри та крохмаль). Вони добре засвоюються організмом і являються основним джерелом калорійності їжі. Але до вуглеводів належать і так звані баластні речовини, що практично не засвоюються організмом. До них належать клітковина (целюлоза) та геміцелюлоза. Ці речовини добре засвоюються жуйними тваринами. Але і для людини вони необхідні для покращення перистальтики кишечнику.
Вмістом цих речовин і визначається цінність зерна для спиртового виробництва. Під поняттям “крохмалистість” зерна розуміють процентний вміст у ньому крохмалю, цукрів і декстринів. До групи без азотистих екстрактивних речовин поряд з вуглеводами, що переходять у процесі оцукрювання розвареного зерна в оцукрену масу, відносяться і інші речовини, які не зброджуються: пентози, пентозани, камеді, пектинові речовини, кислоти і барвники . міст цукрів у зернах злаків залежно від умов коливається в досить широких межах. Найбільше цукру міститься в зернах ячменя і пшениці, причому в пшениці переважає сахароза. У пшеничному зерні, крім сахарози, містяться глюкоза, фруктоза (0,11…0,37% у перерахуванні на суху речовину) і мальтоза (0, 64…2,63%).Зародки злаків містять рафінозу. Так, у пшеничних зародках знайдено від 4 до 6,9% рафінози, у зернах жита – 2,6%, ячменя – 4,9% і вівса – 0,7%.